- جمع آوري سراميك كف شعبه و زيرسازي قبلي حداقل 10 سانتيمتر تا رسيدن به بتن محكم كف صورت پذيرد (متراژ تقريبي 220 متر مربع)همچنين با توجه به شكم دادن و لق شدگي در چند نقطه زيرسازي با هماهنگي دايره فني ابتدا بررسي گردد.

- بارگيري و حمل كليه نخاله هاي ساختماني

- زيرسازي يكدست و هموار جهت اجراي سراميك كف

- سراميك كف به روش چسبي به متراژ تقريبي 220 متر مربع به همراه بندكشي (سراميك پرسلان 120*60 كرابن تبريز - رنگ و طرح سراميك و نوع چسب مورد استفاده با دايره فني مديريت هماهنگ گردد)

با توجه به فعال بودن شعبه مدت زمان تخریب و اجرا  2 روز می باشد