بسمه تعالی

| ردیف | شرح | واحد/متراژ | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجرای عملیات تخریب کاشی و سرامیک قدیمی بدنه و کف و سنگ موجود پوشش ستون های موجود و سنگ کف ورودی شعبه و قفسه های آلومینیومی قدیمی موجود و تخریب بتن کف و سکوی بتنی ژنراتور قدیمی و جمع آوری سیستم روشنایی قدیمی سقف شعبه و ورودی و حمل نخاله های حاصل از تخریب به بیرون از کارگاه به صورت کامل و مورد تایید بانک | حدودا 450 متر مربع |  |  | آهن آلات و آلومینیوم های حاصل از تخریب متعلق به بانک است |
| 2 | اجرای عملیات زیرسازی و متراکم سازی خاک کف شامل تسطیح ، خاکبرداری ، رگلاژ و خاکریزی با پوکه معدنی و فوم بتن به ضخامت 20 سانتی متر در لایه های 10 سانتی | حدودا 150 متر مربع |  |  |  |
| 3 | جمع آوری لوله های فاضلاب قدیمی و تهیه و اجرای عملیات لوله کشی آب و فاضلاب جدید با لوله پولیکا سایز 110 فشار متوسط درجه 1 با اتصالات و تهیه و اجرای لوله کشی آب سرد و گرم از جنس 5 لایه ایزوپایپ به همراه کلکتور با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | حدودا 370 متر |  |  | آب و فاضلاب حدودا 170 متر و سردوگرم حدودا 200 متر |
| 4 | تهیه و اجرای عملیات دیوارچینی با آجر سفال به ضخامت 20 سانتی متر و دیوار چینی داخلی با اجر سفال به ضخامت 10 سانتی متر جهت آبدارخانه و فضای ورودی و سرویس ها با مصالح به صورت کامل به همراه اجرای شبکه مش روی دیوار ها (آجدار سایز 8 چشمه 20 ) و وال پست دیوار ها با آهن آلات و مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | حدودا 180 متر مربع |  |  | دیوار 20 سانتی متری حدودا 110 متر مربع و دیوار 10 سانتی متری حدودا 70 متر مربع |
| 5 | تهیه و اجرای لوله گذاری تو کار جهت گیشه ها ، دوربین های شعبه و لوله گذاری تو کار جهت 3 دستگاه اسپیلت | حدودا 650 متر |  |  |  |
| 6 | اجرای عملیات کف سازی با بتن سبک به ضخامت 10 سانتی متر با مصالح بصورت کامل و تهیه و اجرای فرش کف با سنگ نهبندان درجه 1 به ضخامت 2 سانتی متر رنگ طوسی با ملات ماسه و سیمان به صورت کامل و مورد تایید بانک | حدودا 350 متر مربع |  |  | شامل کف شعبه و پیاده روی ورودی شعبه |