بسمه تعالی

خرید و نصب یو پی اس و جابجایی یو پی اس قبلی و نصب مجدد آن

شــــــــــــــــــرح

UPS 10KVA ONLINE برند ایرانی پرومکس یا جنسیس - با توان 10 kVA ورودی و خروجی تک فاز - دارای PFout=0.9 و ارایه توان واقعی (اکتیو) 10 kW. - تکنولوژی Online Double conversion - قابلیت کار در مد های عملیاتی مختلف. - دارای شارژر قوی جهت شارژر به موقع باتری ها (موثر در طول عمر باتری) - صفحه نمایش LCD با قابلیت نمایش پارامتر های اساسی دستگاه. - دارای تکنولوژی حفاظت دوبل الکترونیکی در خروجی دستگاه جهت ایزولاسیون. - دارای حفاظت اضافه بار - پورت RS232/USB . - - به همراه کارت snmp - دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش باشد

پک باتری شامل 16 عدد باتری 12 ولت 100 آمپرساعت جهت برق دهی برند فاران یا آکو به همراه کابینت باتری مناسب آن. اتصالات مورد نیاز یو پی اس در نظر گرفته بشود باتری ها دارای 18 ماه گارانتی معتبر باشند تاریخ باتری ها به روز باشد.

- دستگاه قبلی یو پی اس قبلی با کابینت و باتری از اطاق سرور جدا شده و در مکان جدید مورد نظر  نصب گردد.( کابینت و کابل و اتصالات مربوطه پیش بینی گردد.)

- یو پی اس جدید در خواست شده به همراه کابینت باتری و باتری های درخواست شده در اطاق سرور نصب گردد.

- دستگاه ها / قطعات و تجهیزات می بایست اورجینال ، اصلی و دارای گارانتی معتبر اصلی باشدو تاریح باتری ها به روز باشد.

- کلیه کالا ها می بایست به صورت پک اورجینال و  قابل راستی آزمایی در کمپانی تولیده کننده  باشد.

- حمل/ تحویل بر عهده فروشنده می باشد.

- گارانتی ، نصب و راه اندازی شامل :( باز کردن یو پی اس قبلی و نصب یو پی اس جدید و تحویل آن) برعهده فروشنده  بوده و  می بایست در محل کارفرما انجام گردد.

- تحویل قطعات و کالاها دقیقا طبق مشخصات و پارت نامبر اعلامی صورت می پذیرد.

- به پیشنهادات کالاهای مشابه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- مدت زمان گارانتي به مدت 2  سال ( به صورت رايگان ) بعد از تاييديه دريافت خریدار و نصب و تست بوده و تعمیر، تهيه و تعويض قطعات معيوب در طول مدت گارانتي بر عهده فروشنده مي باشد.

- در صورتیکه در مرحله تست سخت افزار مشخص شود قطعه یا تجهیزی دچار مشکل می باشد، فروشنده موظف به باز نمودن تجهیز و تحویل جایگزین و نصب مجدد می باشد.

- خدمات دوره گارانتی (گارانتی تجهیز و سرویس) بصورت 7*24 بصورت تلفني ، ارسال ايميل يا در صورت عدم رفع مشكل ‌بصورت حضوری در صورت نیاز کارفرما می باشد.

- ارائه شماره اقتصادي، تصوير اساسنامه، آگهي ثبت شركت در روزنامه و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي و شناسه ملي الزامي است.

- فروشنده بومی در اولویت میباشد و سابقه نصب تجهیزات مشابه در سازمانهای قم را داشته باشد.