خرید آنالایزر ذرات معلق PM2.5  برای ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا

خرید آنالایزر ذرات معلق PM2.5 برای ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا در شهرستان دماوند (شهر رودهن) به شرح ذیل :

الف : مشخصات فنی آنالایزر ذرات معلق PM2.5 به همراه کلاهک و لوله نمونه برداری و پمپ نمونه برداری خارجی                    یک دستگاه

| PM2.5 Analyzer |  |
| --- | --- |
| Specification | Parameter |
| Beta Attenuation | Measurement Principle |
| 0 – 1000 µg/m3 | Measurement Range |
| 1.0 µg/m3 | Data Resolution |
| Meets US-EPA Class III PM2.5 FEM standards | Accuracy |
| 16.7 liters/minute | Sample Flow Rate |
| 1 hour (< 4.0 µg/m3) and 24 hour (< 1.0 µg/m3) | Lower Detection Limit |
| 1 hour | Measuring Cycle Time |
| Glass fiber filter | Filter Tape |
| Carbon – 14 , 60 µCi, Half Time > 5000 years | Beta Source |
| Photomultiplier tube with scintillator | Beta Detector Type |
| 0º to +50º C | Operating Temperature Range |
| ˗ 30º to +50º C | Ambient Temperature Range |
| 0 to 90 % RH, non- Condensing | Ambient Humidity Range |
| Actively controlled inlet heater module | Humidity Control |
| Graphical Touch screen | User Interface |
| >10,000 records | Data Logger Memory |
| Isolated 0-1 VDC output standard, 0-10V, 4-20 mA | Analog Output |
| RS-232, 2-way serial ports for PC or modem communications | Serial Interface |
| Data Error, Tape Fault, Flow Error, Power Failure, Maintenance | Alarm Contact Closures |
| Clock Reset, Telemeter Fault | Telemetry Inputs |
| User-Configurable, Available through serial port, display and relay outputs | Error Reporting |
| 220 VAC, 50 Hz | Power Supply |
| U.S EPA, EN)MCERTS,،TUV), ISO-9001 | Approval |
| Accessories |  |
| Sampling Line | PM10 Head |
|  | PM2.5 Cyclone |
|  | AT/BP sensor |
|  | Inlet Tube 8˴ standard |
|  | Inlet Support Struts |
|  | Roof Flange |
|  | Pipe insulation |
|  | Smart Heater with insulation |
| PUMP |  |
| 220 VAC, 50 HZ | Vacuum Pump (Gast Model) |

- با عنایت به نیاز این اداره کل به انجام منشا یابی ذرات معلق (سنجش فلزات سنگین و یون ها در هوای محیط شهرستان دماوند) آنالایزر ذرات معلق صرفا  با روش کاهش بتا مورد تایید می باشد.

- آنالایزر ها بایستی دارای پمپ داخلی (internal pump) باشد.

- حاوی پودر جاذب برای حفاظت از پمپ نمونه برداری

- آنالایزرها بایستی دارای سینی یا رک مانت مناسب جهت نصب در رک ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا باشد.

- هزینه حمل و نقل و نصب و راه اندازی آنالایزر در ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا در شهرستان دماوند بعهده پیمانکار است.

- راهبری و تامین قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز آنالایزرها بمدت یکسال بر عهده پیمانکار می باشد.

- تاریخ تولید از سال2024 به بالا باشد.

- پشتیبانی فنی و گارانتی بمدت یکسال.

- خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی به مدت 10 سال.

- آموزش تئوری و عملی به پرسنل راهبر.

- آنالایزرها در قالب سیستم های Compact مورد تایید نمی باشد.

- پیشنهادات فنی بایستی با کاتالوگ های تجهیزات مندرج در پرتال رسمی شرکت سازنده تطابق داشته باشد و مسئولیت این امر بطور مستقیم متوجه پیشنهاد دهندگان می باشد و چنانچه عدم انطباق پیشنهادات با کاتالوگ های مربوطه برای کارفرما محرز گردد نه تنها پیشنهادات فنی در مرحله ارزیابی فنی رد خواهند شد بلکه مراتب به منزله گزارش خلاف واقع تلقی و برابر قوانین و مقررات با شرکت های پیشنهاد دهنده برخورد خواهد شد.

- زمان تحویل آنالایزرها حداکثر 2 ماه می باشد.

- تحويل تجهیزات در محل اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مي باشد.

- مهم:پیش پرداختی بابت خرید دستگاه پرداخت نمی گردد.

- پرداخت فقط بعد از تحویل اجناس به انبار اداره کل و تاییدیه کارشناس مربوطه صورت می پذیرد.

- مدت زمان اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه حداقل 3 ماه باید باشد.

- عنوان ضمانت نامه باید ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد.