اجرای فاز سوم تعمیرات مرکز آموزش هتلداری و گردشگری ساری

| اقلام و مصالح مورد نیاز |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توضیحات | مبلغ کل | مقدار | شهر | شرح اقلام و کالاهای مورد نیاز | ردیف |
| حمل دستی مصالح و سرامیک به طبقه اول سرامیک بدون بند و طرح به انتخاب کارفرما |  | 200 مترمربع | ساری | تهیه – حمل و اجرای سرامیک 60*60 پرسلان درجه یک با تمامی مصالح مورد نیاز جهت نصب در طبقه اول | 1 |
| حمل دستی مصالح و سنگ به طبقات – رنگ و طرح سنگ به انتخاب کارفرما |  | 65 متر مربع |  | تهیه – حمل و اجرای سنگ گرانیت 40*40 جهت نصب کف تراسهای طبقه اول – دوم و سوم و اجرای شیب بندی و نصب کفشور | 2 |
| حمل دستی مصالح و سرامیک به طبقات سرامیک بدون بند و طرح و رنگ به انتخاب کارفرما |  | 60 متر مربع |  | تهیه، حمل و نصب سرامیک 60 *1.20 پرسلان درجه یک با تمامی مصالح مورد نیاز جهت نصب بر روی دیواره جانپناه تراسهای طبقه اول و دوم و سوم | 3 |
| اجرای ابزار بر 2 طرف سنگ و شیار آبچکان |  | 40 متر طول |  | تهیه – حمل و نصب سنگ جهت نصب بر روی دیوار جانپناه ( سنگ درپوش 3 سانتی ) به عرض 40 سانتیمتر | 4 |
| حمل دستی مصالح و سرامیک به طبقات سرامیک بدون بند و طرح و رنگ به انتخاب کارفرما |  | 480 متر طول |  | تهیه – حمل و نصب قرنیز 10 سانتی جهت نصب در طبقه اول – دوم و سوم | 5 |
| 2 طرف سنگ ابزار |  | 30 عدد |  | تهیه – حمل و نصب سنگ پادری 3 سانتی به طول 90 سانتیمتر برای 12 واحد و 3 آشپزخانه و ورودی تراسها در سه طبقه | 6 |
| طرح ایزوفام و رنگ به عهده کارفرما و تهیه تمامی یراق آلات به عهده پیمانکار می باشد |  | 8 عدد |  | تهیه ورق ام دی اف طرح دار رنگی جهت ساخت تخت خواب دو نفره با پوشش نوار پی وی سی بر روی تمامی قسمتهای برش خورده به ابعاد 1.80*2.00 متر و با ورق دوبل شده و کفی تخت خواب با پایه چوب نراد | 7 |
| طرح ایزوفام و رنگ به عهده کارفرما و تهیه تمامی یراق آلات به عهده پیمانکار می باشد |  | 16 عدد |  | تهیه ورق ام دی اف طرح دار رنگی جهت ساخت تخت خواب تک نفره با پوشش نوار پی وی سی بر روی تمامی قسمتهای برش خورده به ابعاد 0.90 *2.00 متر و با ورق دوبل شده و کفی تخت خواب با پایه چوب نراد | 8 |
| طرح ایزوفام و رنگ به عهده کارفرما ضمن اینکه تعداد ورق ام دی اف پیشبینی شده برای هر کمد دیواری و قفسه بندی داخلی 5 ورق می باشد . |  | 8 عدد |  | تهیه ورق ام دی اف طرح دار رنگی جهت ساخت کمد دیواری با پوشش نوار پی وی سی بر روی تمامی قسمتهای برش خورده به ابعاد 2.70 *2.20 متر و با ورق دوبل شده و اجرای طبقه بندی | 9 |
| طرح ایزوفام و رنگ به عهده کارفرما و تهیه تمامی یراق آلات به عهده پیمانکار می باشد |  | 8 عدد |  | تهیه ورق ام دی اف درجه یک – حمل – برشکاری و اجرای نوار پی وی سی بر روی تمامی سطوح برش شده و ساخت میز تلویزیون با 2کشو به ابعاد 1.50*.40 | 10 |
| طرح ایزوفام و رنگ به عهده کارفرما و تهیه تمامی یراق آلات به عهده پیمانکار می باشد |  | 8 عدد |  | تهیه ورق ام دی اف درجه یک – حمل – برشکاری و اجرای نوار پی وی سی بر روی تمامی سطوح برش شده و ساخت میز آرایش | 11 |
| طرح روکش درب و رنگ به عهده کارفرما و دستگیره های درب درجه یک و قفل مغزی با کیفیت |  | 27 عدد |  | تهیه- ساخت – حمل و نصب درب چوبی با تمام یراق آلات مورد نیاز جهت نصب در 8 واحد و 3 ورودی آشپزخانه | 12 |
|  |  | 2 عدد |  | تهیه- حمل و ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی با متریال درجه یک و یراق آلات ترک با شیشه دو جداره 6 و 4 به ابعاد 1.90*2.00 جهت نصب در 2 واحد در طبقه اول | 13 |
|  |  | 25 عدد |  | تهیه- حمل و ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی با متریال درجه یک و یراق آلات ترک با شیشه دو جداره 6 و 4 به ابعاد 1.25*1.50 جهت نصب در 9 واحد | 14 |
|  |  | 2 عدد |  | تهیه- حمل و ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی با متریال درجه یک و یراق آلات ترک با شیشه دو جداره 6 و 4 به ابعاد 2*1.60 جهت نصب آشپزخانه طبقه دوم و سوم | 15 |
|  |  | 1 عدد |  | تهیه- حمل و ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی با متریال درجه یک و یراق آلات ترک با شیشه دو جداره 6 و 4 به ابعاد 2.00*2.00 جهت نصب آشپزخانه طبقه اول | 16 |
| طرح و رنگ به عهده کارفرما و تهیه تمامی یراق آلات به عهده پیمانکار می باشد |  | 18 عدد |  | تهیه ورق پی وی سی رنگی جهت ساخت درب کابینت به ابعاد .50 * .90 سانتیمتر و تهیه تمامی یراق آلات و نصب درب بر روی کابینت سنگی | 17 |
| استیل درجه یک با سینی راست |  | 3 عدد |  | تهیه – حمل و نصب سینک تک لکن تو کار | 18 |
| از برند درجه یک ایرانی و انتخاب طرح و رنگ به عهده کارفرما |  | 96 عدد |  | تهیه – حمل و نصب پریز برق تو کار برای 12 واحد | 19 |
| از برند درجه یک ایرانی و انتخاب طرح و رنگ به عهده کارفرما |  | 60 عدد |  | تهیه – حمل و نصب کلید تو کار برای 12 واحد | 20 |
| از برند درجه یک ایرانی و انتخاب طرح و رنگ به عهده کارفرما |  | 24 عدد |  | تهیه – حمل و نصب پریز تلفن تو کار برای 12 واحد | 21 |
| از برند درجه یک ایرانی و انتخاب طرح و رنگ به عهده کارفرما |  | 12 عدد |  | تهیه – حمل و نصب پریز آنتن تو کار برای 12 واحد | 22 |
|  |  | 6 روز کاری |  | انجام کارگری جهت نظافت 12 واحد و سرویسهای بهداشتی و 3 آشپزخانه در 3 طبقه به تعداد از موا و مصالح ساختمانی و فضای راه پله طبقات با 4 کارگر | 23 |
| پاکسازی دیوارو سقف از پوسته های رنگ به جا مانده از قدیم |  | 2000 متر مربع |  | بتونه کاری و آماده سازی و اجرای زیر سازی بابت رنگامیزی و تهیه و حمل رنگ پلاستیک جهت رنگامیزی 12 واحد بر روی دیوار و دیوار پارتیشن کناف و سقف و همچنین | 24 |
| انتخاب رنگ به عهده کارفرما |  | 39 عدد |  | تهیه رنگ روغنی و رنگامیزی چارچوبهای فلزی فرانسوی در 12 واحد و 3 طبقه و 3 آشپزخانه | 25 |
|  |  | 84 متر مربع |  | تهیه – حمل و نصب دیوار پوش ترموال با زیر سازی چوب نراد در 12 واحد | 26 |
|  |  | 108 متر مربع |  | اجرای دیوار کناف جهت تکمیل دیوارهای پارتیشن با شاسی کشی و نصب چارچوب درب برای 12 واحد | 27 |
|  |  | 20 متر مربع |  | تهیه – حمل و نصب سرامیک 30 *30 جهت کف سازی سرویس4 بهداشتی | 28 |
|  |  | 4 عدد |  | تهیه و نصب سنگ توالت ایرانی | 29 |
|  |  | 20 متر مربع |  | اجرای دیوارچینی دو جداره با آجر سفال در 3 طبقه و حمل مصالح با دست جهت دیوار فضای بالابر و انتقال مصالح | 30 |
|  |  |  |  |  | جمع کل : |

مهر و امضاء                                                                               مهر و امضاء

کارفرما                                                                                           پیمانکار