مشخصات فنی خرید لوازم یدکی بیسیم

| ردیف | شرح کالا | مشخصات فنی |
| --- | --- | --- |
| 1 | سیم فولادی جهت مهار شبکه. | سیم گالوانیزه گرم شماره 6 |
| 2 | صفحه مهار از جنس فولاد گالوانیزه 5۰۰×5۰۰ میلی‌متر. | صفحه مهار گالوانیزه گرم 5 سوراخ |
| 3 | کابل مخابراتی هلیاکس ۱٫۲ اینچ. | کابل مخابراتی هلیاکس 2/1 اینچ با مغزی تمام مس. |
| 4 | کانکتور تبدیلی کابل هلیاکس به کابل RG. | کانکتور هلیاکس2/1pl به n اورجینال تایوانی |
| 5 | کانکتور کابل مخابراتی. | کانکتور RG213 با مغزی رابط |
| 6 | آنتن VHF | طبق مشخصات فنی پیوست |
| 7 | شارژر باطری. (هایترا) | شارژر 13.8 ولت DC، 16 آمپر هایترا اوریجینال |
| 8 | پیچ و مهره یک ‌سر رزوه. | 10 کیلوگرم سایز 14با طول 5 سانتی متر و 20 کیلوگرم سایز 10 با طول 6 سانتی متر همراه با واشر پهن، روکش از جنس گالوانیزه گرم با ضخامت بیش از 120 میکرون |
| 9 | میل مهار به طول ۱٫۸۰ متر و قطر ۱۶ میلی‌متر. | میله مهار از جنس روکش گالوانیزه گرم یک سر رزوه همراه با دو مهره (میله مهار دیواری) |
| 10 | کلمپ سه‌پیچ مهار. | کروپی نمره 8 فولادی |
| 11 | سرسیم نمره 8 | سرسیم نمره 8 حلقوی گرد |
| 12 | میکروفن رومیزی بیسیم | میکروفن رومیزی بیسیم GM300 |
| 13 | سیم مفتولی روکشدار شماره 1 | سیم مفتولی روکشدار شماره 1 |
| 14 | پایه آنتن خودرویی همراه با آنتن | پایه مغناطیسی همراه با کابل جامپر 10 متری و انتن |
| 15 | کابل برق DC بیسیم خودرویی | کابل برق DC مربوط به بیسیم ثابت موتورولا و هایترا |
| 16 | چراغ دکل خورشیدی | چراغ دکل خورشیدی با باتری 3.7 ولت 2400 میلی آمپر، طلق از جنس پلی کربنات خودرنگ و نشکن، بدنه ضدآب، همراه با پایه نصب |
| 17 | کابل رابط جامپر 1.5 متری | 30 عدد کابل رابط جامپر 1.5 متری همراه با کانکتور مربوط به بیسیم GM300 و 30 عدد با کانکتور مربوط به HM789 |
| 18 | کابل مسی | دورشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 4*2 میلی متر مربع |

مشخصات فنی آنتن چهار دایپولیM150 K-4

| 135-174 | Frequency Range, MHz |
| --- | --- |
| 6.0/9.0 | Nominal Gain, dBd |
| 4 | Number of Dipoles |
| 10 | Bandwidth 1.5 : 1 VSWR, MHz |
| Vertical | Polarization |
| Offset | Pattern |
| 500 | Power Rating, Watts |
| 50 | Nominal Impedance, Ohms |
| DC Ground | Lightning Protection |
| Type N Male | Standard Termination |