شرایط خصوصی پیمان:

- رله کمکی (DC-110V) به همراه پایه باشد.

- رله تریپ4 کنتاکت به همراه پایه رله با قابلیت نصب بر روی ریل باشد. (مشخصات فنی رله تریپ 7PA2732-0AA00-0)

- کابل 2.5*2 می بایست دارای شیلد و زره باشد. (مشخصات فنی کابل NYCYRY)

- گلند 20 ضد انفجار CORTEM NEVB NEVL برای کابل آرمودار شیلد دار می باشد. (Size:20)

- گلند می بایست دارای شرود – ارت تگ – درپوش باشد.

- خرید با مشخصات پیوست شامل تهیه، آزمایشات مربوطه (که به تایید پژوهشگاه نیرو یا آزمایشگاه مورد تایید کارفرما برسد)، بارگیري، حمل ، تحویل و به انبار کارفرما واقع در بندرعباس می باشد.

- تبصره 1: طراحی، ساخت، انجام آزمایشهاي کارخانه اي مربوطه ، بسته بندي، بیمه، بارگیري، حمل، تخلیه، تحویل بعهده فروشنده می باشد.

- تبصره 2 : ارائه گواهی تایپ تست کابل و ملحقات موضوع استعلام و یا انجام تایپ تست تجهیزات پیشنهادي بعهده و به هزینه فروشنده می باشد.

- تبصره 3: انجام کلیه عملیات فوق بایستی با رعایت استانداردهاي بین المللی، ملی و وزارت نیرو به ترتیب اولویت انجام گردد.

- تبصره 4 : مدت تضمین کیفیت و کارائی کلیه کارهاي فوق به مدت 12 (دوازده) ماه شمسی پس از تاریخ شروع بهره داري و یا هجده (18) ماه پس از تحویل آخرین محموله تجهیزات به انبار کارفرما می باشد.

- تبصره 5 : حضور یک تا دو نفرکارشناس فنی از طرف کارفرما در زمان تولید وتست الزامی و هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار میباشد.

- آزمایش نوعی تجهیزات (تایپ تست)

- فروشنده می بایستی گواهی تایپ تست معتبر اقلام موضوع استعلام را که پنج سال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد ارائه نماید. درصورت درخواست خریدار جهت انجام تایپ تست تجهیزات موضوع قرارداد، فروشنده موظف است حداقل سی (30 )روز قبل از انجام آزمایشات مربوطه تاریخ دقیق و محل آزمایشات را به خریدار کتباً اعلام نماید تا خریدار بتواند نمایندگان خود را براي هر تست جهت نظارت بر آزمایشات به محلی که آزمایشات در آنجا انجام می شود اعزام نماید.

- مشخصات پیشنهادی و نتایج تست باید به تایید پژوهشگاه نیرو و یا آزمایشگاه مورد تایید کارفرما برسد.

- علامت گــذاري بسته ها

- دو گوشه متقابل هریک از صندوقها و بطور کلی هر محموله باید به رنگ قرمز با دوامی بشکل مثلث رنگ شده و بطور صحیح و خوانا روي آنها نشانی زیر نوشته شود:

نام و آرم یا علامت اختصاري خریدار

شماره قــرارداد شماره صندوق یا بسته و تعداد

مقصــد و مبداء

نام پروژه

وزن خالص به کیلوگرم

وزن ناخالص به کیلوگرم

ابعاد(با واحدهاي متریک)

- اطلاعات مذکور به انضمام طول دقیق کابل بر روي پلاکهاي دو طرف قرقره ها درج گردد.

- اسناد منضم به بسته هــا

- با هر محموله باید دو نسخه فهرست بسته بندي که درهریک از آنها شماره قرقره، صندوق یا بسته و سایر مشخصات معرف محموله درج شده است همراه باشد . یک نسخه از فهرست بسته بندي مذکور در داخل قرقره، صندوق یا بسته و نسخه دیگر در پاکتی که آب ورطوبت در آن نفوذ نکند در خارج از صندوق یا بسته باید به نحوي الصاق گردد که در اثناي حمل قابل جداشدن یا مفقود شدن نباشد.

- مسئولیت تخلف از بسته بندي صحیح

- هرگاه در اثر تخلف فروشنده و یا هرگونه قصور او در بسته بندي یا مشخص کردن قرقره ها، صندوقها و یا بسته ها طبق شرح فوق هزینه اضافی یا خسارتی به خریدار تحمیل گردد فروشنده مسئول جبران آن خواهد بود.

- برروی کابل موجود در قرقره می بایست با پوششی نظیر پارچه برزنتی و یا نظیر آن با تایید کارفرما جهت جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب در انبار پوشانده شود.

- مسئولیت حمل و تخلیه

- فروشنده مسئول حمل تجهیزات تا انبار خریدار واقع در هرمزگان و تخلیه آنها می باشد. همچنین ترخیص از گمرك و حمل زمینی و تخلیه تجهیزات وارداتی نیز به عهده و به هزینه فروشنده میباشد.

- حقوق ورودي و عوارض بازرگانی

- فروشنده تائید می نماید که از کلیه قوانین و مقررات مربوط به حقوق ورودي کالاها و تجهیزات موضوع قرارداد که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است مطلع بوده و هزینه هاي ناشی از آن را به میزان مقرر در پیشنهاد خود منظور نموده است.

- هرگاه پس از مبادله قرارداد، قوانین و مقرراتی وضع شود میزان حقوق ورودي از جمله حقوق پایه و سود بازرگانی را تغییر دهد و یا حقوق دولتی و عوارض جدیدي وضع شود که در ارتباط با موضوع قرارداد به فروشنده تعلق گیرد، هزینه هاي ناشی از تغییرات حقوق ورودي و یا حقوق و عوارض جدید بر حسب مورد به حساب بستانکاري خریدار و یا بدهکاري وي منظور می گردد. کلیه حقوق یاد شده طبق مستندات صادره توسط گمرك اجرائی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .

کابل هادی مس آرموردار نیمه افشان شیلددار با روکش PVC - ولتاژ نامی 600/1000 ولت - محدوده دمایی 30-90 درجه سیلسیوس - دمای اتصال کوتاه 250 درجه سیلسیوس - حداقل شعاع خمش 15 برابر قطر کابل