مشخصات فنی  شماره یک ترانس های جریان ایستگاه63/ ریکلوزری 20 بهمن -حمیران

| Current Transformer |  |
| --- | --- |
| No. | 24 KV |
| A:150/300/1/1 | Ith:16 KA/1S |
| VA:10/20 | I dyn:40 KA |
| CL:0.5FS5 5P10 | IEC:60044-1 |
|  | F:50 HZ |
| ترانس جریان حلقوی |  |
| 30 | تعداد |

مشخصات فنی شماره 2 ترانس های جریان جهت ترانس های ریکلوزری بهمن و حمیران

| Current Transformer |  |
| --- | --- |
| No. | 24 KV |
| A: 1500/1/1 | Ith:16 KA |
| VA:10/20 | I dyn:40 KA |
| CL:0.5/ 5P10 | IEC:60044-1 |
|  | F:50 HZ |
| ترانس جریان حلقوی |  |
| 6 | تعداد |

مشخصات فنی  شماره 3 ترانس های ولتاژ جهت محیط بیرونی

| VOLTAGE Transformer Type |  |
| --- | --- |
| V:20000/√3 | 24 KV |
| V: 110/√3/110/√3/110/3 | 1.9un/8h |
| VA:50/50/- | I dyn:69.25 KA |
| CL:0.5+3P/0.5+3P/3P | IEC:61869-3 |
| U1-x1/u2-x2/e-n | F:50 HZ |
| ترانس ولتاژ بیرونی |  |
| 6 | تعداد |