فهرست بهای واحد پایه رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق

رسته نیرو

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات‌	7

فصل اول. طراحی	9

فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت	13

فصل سوم. راکتور	24

فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی	27

فصل پنجم. کلید‌ قدرت	34

فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین	39

فصل هفتم. ترانس‌ جریان	45

فصل هشتم. ترانس ولتاژ	57

فصل نهم. برقگیر و شمارنده	61

فصل دهم. مقره‌ اتکائی پرسلینی	64

فصل یازدهم. بوشینگ	66

فصل دوازدهم. موج‌گیر و راکتور بانک خازنی	70

فصل سیزدهم. هادی آلومینیومی	72

فصل چهاردهم. کلمپ آلومینیومی	74

فصل پانزدهم. یراق‌آلات فولادی	80

فصل شانزدهم. واحد خازنی	84

فصل هفدهم. تابلو‌ی فشار متوسط	87

فصل هجدهم. سیستم زمین	90

فصل نوزدهم. آهن‌آلات پست	94

فصل بیستم. کابل‌ فشار ضعیف مسی و ملحقات	97

فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها	102

فصل بیست و دوم. تجهیزات سیستم کنترل سنتی	107

فصل بیست و سوم. تجهیزات اندازه‌گیری دیجیتال و ثبات	110

فصل بیست و چهارم. تجهیزات سیستم کنترل نیومریک	114

فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی	121

فصل بیست و ششم. تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات	154

فصل بیست و هفتم. تجهیزات تغذیه جریان متناوب و مستقیم	159

فصل بیست و هشتم. شارژر	164

فصل بیست و نهم. باتری اسیدی	167

فصل سی‌ام. باتری نیکل کادمیوم	169

فصل چهل و یکم. عملیات نصب	171

فصل چهل و دوم. آزمون‌ و راه‌اندازی	188

فصل چهل و سوم. حمل	198

پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	201

پیوست‌ 2. ضرایب منطقه‌ای‌	203

پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	204

پیوست 4. کارهای جدید	214

# دستورالعمل کاربرد

1-1. فهرست‌بهای‌ واحد پایه رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمۀ فصل‌ها، شرح بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بها به شرح ذیل است:

پیوست 1: شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

پیوست 2: ضرایب منطقه‌ای

پیوست 3: دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست 4: کارهای جدید

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه برآورد هزینۀ‌ اجرای‌ کار و تهیه فهرست‌بها و مقادیر:

2-1. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها به نحوی تعیین شده است که اقلام عمومی کارهای رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق را پوشش دهد. در مواردی که برای انجام کار،‌ مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز باشد که اقلام آن با شرح ردیف‌های این فهرست‌ و سایر فهارس بهای پایه (مطابق جدول بند 8) تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به ‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شود. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی اسناد ارجاع کار و پیمان درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌‌شود.

2-2. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به ‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2-1 تعیین‌ می‌شود. این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شود.

2-3. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2-1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌‌ موضوع‌ بند 2-2، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌‌ی اجرای‌ کار، به ‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2-4. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینۀ‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه و ضرایب متعلقه، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیۀ‌ قیمت‌ مربوطه به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوۀ تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شود، سقف یاد شده به ترتیب بیست و پنج (25) درصد و ده (10) درصد خواهد بود.

2-5. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به ‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگری تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به ‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یادشده‌ درج‌ شود. این‌ اقلام نیز‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل می‌باشد.

2-6. به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست‌بها شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است.

2-7. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای کل ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های غیرپایه مربوط به آن، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2-8 اعمال می‌شود.

2-7-1. ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پیوست 1 درج شده است، به شرح زیر می‌باشد:

الف. برای فصول طراحی، نصب، آزمون و حمل (فصول 1، 41، 42 و 43):  ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 3/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 2/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد.

ب. برای فصول تامین تجهیزات (فصول 2 تا 30): ضریب بالاسری برابر 14/1 می‌باشد.

ضریب بالاسری فصول تامین تجهیزات در تنظیم اسناد ارجاع کار پیمان‌های طراحی و تامین تجهیزات (EP)، پیمان‌های تامین و نصب (PC) و پیمان‌های طراحی، تامین و نصب (EPC) مورد استفاده قرار می‌گیرد و به فصول مذکور در پیمان‌های تامین تجهیزات (P، فاقد ردیف نصب یا طراحی)، تعلق نمی‌گیرد.

2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار با رعایت مفاد پیوست 2. این ضریب تنها برای فصول نصب، آزمون و حمل (فصول 41 الی 43) اعمال می‌شود و به سایر فصول تعلق نمی‌گیرد.

2-7-3. هزینه‌ی‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3. هزینه مذکور در تنظیم اسناد ارجاع کارهایی که صرفا شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات تامین تجهیزات، طراحی و حمل که فاقد عملیات اجرایی (فصول 41 و 42) باشد، تعلق نمی‌گیرد.

2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| نیرو | خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 10 درصد فصول 15 و 16 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 8 درصد فصول 16 تا 20 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 15 درصد فصول 41 و 42 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 4 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | توزیع نیروی برق | 15 درصد فصول 41 و 42 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |

2-8. برای‌ برآورد هزینه‌ی‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، براساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، تعیین‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود و فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل‌ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌های تامین تجهیزات جمع مبلغ این فهرست‌بها در بخش تامین تجهیزات و از جمع مبالغ فصل‌های دستمزدی، جمع مبلغ این فهرست‌بها در بخش دستمزد، برای کار مورد نظر به دست می‌آید. سپس ضریب بالاسری (با توجه به مفاد بند 2-7-1) و ضریب منطقه‌ای به صورت پی در پی، در جمع بهای بخش دستمزد ضرب شده و سپس با حاصل‌ضرب جمع بهای بخش تامین تجهیزات در ضریب بالاسری (با توجه به مفاد بند 2-7-1) جمع می‌شود. در نهایت هزینۀ تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود، نتیجه، برآورد هزینۀ اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمۀ فصل‌ها و پیوست‌های 1 الی 4  فهرست‌بها ضمیمه شده، مجموعۀ تهیه شده، به عنوان فهرست‌بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می‌شود.

2-8-1. در پیمان‌های EPC، ضوابط «دستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های EPC صنعت برق» موضوع بخشنامه شماره 265220/99 مورخ 25/05/1399 باید رعایت گردد.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

منظور از «درج منبع تهیه» این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد با رعایت ضوابط «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، مشخص کند که اقلام کار، ساخت داخل یا خارج کشور است و علاوه بر آن، چنانچه تولیدکننده کالا منحصر به فرد نباشد، حداقل نام پنج تولیدکننده (در صورت عدم کفایت تعداد، تمام موارد موجود) که همان کالا را با مشخصات مشابه و قیمت‌های نزدیک به هم تولید می‌کنند، در مشخصات فنی خصوصی اسناد ارجاع کار درج نماید. در فرایند ارجاع کار، فهرست مذکور توسط مناقصه‌گران مورد بررسی قرار گرفته و برای ردیف‌های فهرست بها یک یا چند تولیدکننده کالا (از فهرست مذکور) توسط هر مناقصه‌گر انتخاب گردیده و کمترین امتیاز فنی بازرگانی محصولات تولیدکنندگان مختلف برای هر کالا (در مناقصات دومرحله‌ای) به عنوان امتیاز کالای مذکور لحاظ می‌شود و در نهایت فهرست مورد تایید برنده مناقصه در پیمان درج می‌گردد. در مواردی که فهرست‌های موضوع بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات توسط دستگاه مرکزی منتشر شده باشد فهرست مذکور (تولیدکنندگان) برای کالای مربوطه به صورت کامل در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد. در زمان اجرای پیمان، پیمانکار مختار است هر یک از محصولات تولیدکنندگان مختلف برای هر کالا، مندرج در فهرست منبع تهیه در پیمان را بدون هرگونه تبعات مالی تامین نماید.

4. در کارهایی که برای برآورد هزینۀ اجرای آن‌ها، به بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای‌ هر بخش‌ از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای پایه رشته مربوط به‌ طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ای که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگه خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به ‌صورت جمع نیز در آن منعکس است، به‌ عنوان فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینۀ اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه ‌می‌شود.

5. در صورت تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول، به شرح زیر اقدام می‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

5-1. در فصول 2 و 3 (ترانسفورماتور قدرت و راکتور)، ردیف مجزایی جهت تفاوت بهای مرتبط با تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول در نظر گرفته شده است که هزینه آن در زمان تهیه اسناد ارجاع کار توسط مشاور برآورد می‌گردد. این ردیف‌ها در سرجمع ردیف‌های ستاره‌دار مندرج در بند 2-4 این دستورالعمل منظور نمی‌گردد. لازم بذکر است در صورت عدم پیش‌بینی ردیف مذکور در اسناد ارجاع کار پیمانکار باید تفاوت هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید.

5-2. در سایر فصول، پیمانکار موظف است تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و در این فصول هزینه مجزایی بابت تفاوت مشخصات فنی مذکور منظور نمی‌گردد.

6. منظور از تجهیزات فشار متوسط، فوق توزیع و انتقال، به ترتیب تجهیزاتی با ولتاژ کارکرد 11 تا 33 کیلوولت، 63 تا 132 کیلوولت و 230 و 400 کیلوولت می‌باشد.

7. در استفاده از دستورالعمل «نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران» به شماره 1232579/96 مورخ 31/03/96 در تدوین اسناد ارجاع کار پروژه‌های تامین تجهیزات و مصالح و یا پروژه‌های تامین تجهیزات و نصب (PC) که بخش تامین تجهیزات و مصالح بیش از 85% مبلغ برآورد ارجاع کار می‌باشد، تکمیل جداول 5 دستورالعمل مذکور در زمان تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت توسط مناقصه‌گران الزامی نمی‌باشد.

8. در تدوین اسناد ارجاع کار پروژه‌های پست انتقال و فوق توزیع، جهت برآورد و استفاده از ردیف اقلامی که در این فهرست‌بها موجود نمی‌باشد، از جدول زیر استفاده می‌گردد:

| رشته | موضوع کار | عنوان فصل |
| --- | --- | --- |
| ابنیه | ساختمان کنترل مرکزی، اتاقک کنترل محوطه (BCR)، نگهبانی، پناهگاه، دیوارکشی، نرده‌کشی، اجرای فنس، چکرپلیت، پارکینگ، شلتر و سایه‌بان برای تجهیزات، فوندانسیون، گروت‌ریزی، کانال‌کشی، لوله‌گذاری برای عبور کابل، محوطه‌سازی، زهکشی، دفع آب‌های سطحی، منبع آب، سپتیک، حفرچاه و سایر عملیات ساختمانی | فصول مرتبط |
| راه، راه آهن و باند فرودگاه | ساخت جاده دسترسی پست، ساخت کنارگذر یا جاده دسترسی موقت برای حمل تجهیزات | فصول مرتبط |
| تاسیسات مکانیکی | کارهای تاسیسات مکانیکی | فصول مرتبط |
| تاسیسات برقی | کارهای تاسیسات برقی | فصول مرتبط |
| خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | دکل‌های مخابراتی تلسکوپی و مشبک | برج‌های فلزی |
|  | سیم‌ محافظ هوایی | سیم‌های هادی و محافظ هوایی |
|  | سیم‌های OPGW | سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری |
| خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | کابل‌های فیبر نوری | فیبر نوری زمینی و ملحقات |
|  | کابل‌های فوق توزیع و انتقال و ملحقات آن | فصول مرتبط |
| نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق | نصب و آزمون تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ | تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه |
| توزیع نیروی برق | پایه چراغ روشنایی | پایه‌های فلزی |
|  | چراغ و نورافکن محوطه | تجهیزات روشنایی |
|  | کابل‌های بدون آرمور فشار ضعیف | سیم و کابل مسی فشار ضعیف |
|  | ترانس‌های مصرف داخلی فشار متوسط | پست‌های پدمانتد و ترانسفورماتورها |
|  | کلیدهای اتوماتیک کمپکت سه‌پل | تجهیزات فشار ضعیف تابلویی |
|  | کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب تک‌پل و سه‌پل |  |
|  | کابل‌های فشار متوسط مسی و آلومینیومی و سرکابل‌ | فصول مرتبط |

9. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.

# کلیات‌

1. مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به ‌تنهایی تعیین‌کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی لحاظ می گردد که کار طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

3. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینۀ اجرای کارهای مربوط به رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق، در پروژه‌های خرید، احداث، توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ خرید یا تأمین تجهیزات (در فصول 2 الی 30) و نیز به ‌کارگیری‌ دانش فنی، نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌‌آلات‌ و ابزار کار برای طراحی، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، آزمون و راه‌اندازی تجهیزات و مصالح در سایر فصول مربوطه است و برای اختصار از درج این موارد در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچگونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ شرایط محیطی و جوی، نحوه دسترسی، توپوگرافی و مشخصات فیزیکی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌‌ کار، بارگیری‌، جابجایی‌ و باراندازی‌ در محدوده‌ی کارگاه، دوری از شهر و موارد دیگری که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به صراحت‌ در این‌ فهرست‌بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

5. حمل تجهیزات:

5-1. در فصول 2 الی 30، شرح ردیف‌های مربوطه صرفا شامل تامین تجهیزات بوده و فاقد هرگونه عملیات اجرایی خارج از کارخانه سازنده یا انبار فروشنده می‌باشد. هزینۀ حمل‌ تجهیزات مذکور از محل انبار فروشنده یا سازنده تا محل انبار خریدار یا کارگاه در قیمت هیچ یک از ردیف‌های این فصول منظور نشده است و هزینه حمل فوق به صورت ردیف‌های جداگانه‌ای در فصل 43 (حمل) توسط مشاور در زمان تهیه اسناد ارجاع کار برآورد و در پیمان لحاظ می‌شود. لازم به ذکر است، در قیمت ردیف‌های مذکور هزینه‌های تهیه مواد اولیه، ساخت، آزمایش، بسته‌بندی و بارگیری در محل کارخانه سازنده پیش‌بینی شده است و برای اختصار از درج عبارات فوق در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است.

5-2. در فصول 41 و 42، که شرح ردیف‌ها شامل فعالیت‌های اجرایی از قبیل نصب، آزمون، راه‌اندازی و ... می‌باشد، هزینه‌های بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات، مصالح، ماشین‌آلات و ابزار‌آلات در محل کارگاه، اعم از یک یا چند ‌بار، در ردیف‌های فصول مذکور منظور شده است و از این بابت هیچگونه هزینه اضافی تعلق نمی گیرد.

6. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های‌‌ منطقه‌ای، بالاسری و هزینۀ‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.

7. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهارس دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به ‌صراحت تعیین شده است تعلق نمی گیرد.

8.

9. بهای تمامی ردیف‌ها در این فهرست‌بها جهت استفاده در پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق با لحاظ آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین‌المللی، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخصات فنی عمومی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط ابلاغی شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در مشخصات فنی پایه در مقدمه‌ هر فصل، تعیین ‌شده‌ است. بدیهی است پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس ضوابط فنی مذکور (مندرج در پیمان) و سایر مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

10. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی پیمان، قبل از سفارش به تائید مهندس مشاور یا کارفرما برسد.

11. تمامی تجهیزات باید نو بوده و در بسته‌بندی مناسب برای حمل و نگهداری تحویل شود.

12. اندازه‌گیری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورت‌مجلس‌ها صورت می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به ‌روش‌ تعیین‌شده‌ انجام‌ می‌شود.

13. مفاد مقدمات و بهای کلیه ردیف‌های فصول مربوط به طراحی، تأمین، نصب و آزمون و راه‌اندازی تجهیزات 63 کیلوولت، عیناً در مورد تجهیزات 66 کیلوولت نیز صادق می‌باشد.

14. در مواردی که جهت مشخصات فنی تجهیزات از دامنه استفاده شده است الگوی زیر مبنای عمل می‌باشد:

14-1. در عبارت « 25 تا 100 آمپر» دامنه مذکور شامل 25 و 100 آمپر نیز می‌گردد.

14-2. در عبارت «بیشتر از 100 آمپر» دامنه مذکور مشمول 100 آمپر نمی‌گردد.

15. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند اجرای سیستم زمین، کابل‌کشی، لوله‌گذاری، اجرای هر نوع بسترسازی یا مصالح حفاظتی مدفون، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستورکارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور، صورت‌جلسه‌ شود.

16. در تنظیم صورت‌جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

16-1. صورت‌جلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و حسب مورد شامل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت‌جلسه،

- ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورت‌جلسه،

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،

- متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

16-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

16-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

17. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل اول. طراحی

مقدمه

1. ردیف‌های گروه‌های یک تا سه این فصل صرفاً برای بخش مهندسی (E) انواع پیمان‌‌های طراحی، تامین و نصب (EPC) و طراحی و تأمین (EP) می‌باشد و در پیمان‌‌های دیگر که بخش مهندسی (طراحی تفصیلی) به صورت مجزا توسط کارفرما (مشاور کارفرما) انجام می‌شود کاربردی ندارد.

2. پست با بالاترین سطح ولتاژ شناسایی شده و برای پست‌های با بیش از دو سطح ولتاژ برای هر تبدیل ولتاژ (به استثنای ثالثیه ترانسفورماتورها و مصرف داخلی پست) یک پست مستقل در نظر گرفته شده است. برای مثال پست 20/63/230 کیلوولت معادل یک پست انتقال 230 کیلوولت و یک پست فوق توزیع 63 کیلوولت می‌باشد.

3. طراحی فشار ضعیف و فشار قوی پست شامل دو بخش مشترک و فیدرها می‌باشد. منظور از بخش مشترک مواردی است که قابل انتساب به هیچ یک از فیدرها به صورت اختصاصی نیست. در بخش طراحی فشار ضعیف پست، بخش مشترک شامل طراحی سیستم تغذیه مصرف داخلی (AC/DC)، حفاظت باسبار، مدارهای مشترک بین فیدرها، مخابراتی مشترک، فیدرهای فشار متوسط و...، بخش مشترک طراحی فشار قوی شامل باسورک مشترک، سیستم زمین، سیستم روشنایی، فیدرهای فشار متوسط و... است. در طراحی فشار ضعیف و فشار قوی فیدرها، صرفا برای یک فیدر از هر تیپ (خط، ترانس، کوپلاژ یا واحد نیروگاهی) از ردیف‌های شماره 010103 و 010104 و 010203 و 010204 استفاده می‌شود و برای هر تعداد فیدرهای مشابه بعدی اضافه‌بها از ردیف‌های 010105 و 010205 محاسبه می‌گردد.

4. هزینه‌های طراحی ساختمانی شامل دو بخش مشترک و فیدرها می‌باشد. بخش مشترک (مشابه تعریف بند 2) شامل طراحی عملیات خاکی، اتاق کنترل، سالن پست‌های با عایق گازی و سایر ساختمان‌ها، فونداسیون‌های ترانسفورماتور قدرت، ترانس زمین و کمکی، راکتور، خازن، تجهیزات بیرونی پست های با عایق گازی، دیوار آتش، کانال‌های کابل، جاده‌های دسترسی، محوطه، دیوار پیرامونی، زهکشی، دفع آب‌های سطحی، کلیه سازه‌های فلزی و ... براساس ردیف‌های 010301 و 010302 و بخش فیدرها صرفا به تعداد تیپ فیدرهای مختلف در پست (خط، ترانس، کوپلاژ یا واحد نیروگاهی) براساس ردیف‌های شماره 010303 و010304محاسبه می‌شود و برای فیدرهای مشابه بعدی، برخلاف طراحی فشار قوی و ضعیف، در این بخش هیچ‌گونه بهای اضافی تعلق نمی‌گیرد.

5. ردیف‌های 010401 تا 010403 براساس آخرین ویرایش استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق‌ توزیع درنظر گرفته شده است.

6. هزینه‌ی کلیه اقدامات مرتبط با آزمایشات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در این فصل لحاظ نشده است و در صورت نیاز از دستورالعمل‌های ابلاغی مربوطه استفاده می‌گردد.

7. باس‌سکشن و باس کوپلر (در صورت داشتن کلید) معادل یک فیدر در نظر گرفته شده است.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | طراحی بخش فشار ضعیف |
| 02 | طراحی بخش فشار قوی |
| 03 | طراحی ساختمانی |
| 04 | اطلاعات توصیفی و مکانی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۹۸۲,۵۶۶,۰۰۰ | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار ضعیف LV در پست‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت با سیستم کنترل سنتی. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۹۵۶,۴۱۵,۰۰۰ | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار ضعیف (LV) در پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با سیستم کنترل سنتی. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۴۷,۸۲۰,۰۰۰ | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت با سیستم کنترل سنتی. |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۴۱۳,۰۳۴,۰۰۰ | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با سیستم کنترل سنتی. |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌ ۰۱۰۱۰۳ بابت تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) برای هر فیدر مشابه مرتبط با سیستم کنترل سنتی. |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌ ۰۱۰۱۰۴ بابت تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) برای هر فیدر مشابه مرتبط با سیستم کنترل سنتی. |  | ۰۱۰۱۰۶ |
|  |  |  | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار ضعیف (LV) در پست‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت در پست های با کنترل نیومریک. |  | ۰۱۰۱۱۱ |
|  |  |  | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار ضعیف (LV) در پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت در پست‌های با کنترل نیومریک. |  | ۰۱۰۱۱۲ |
|  |  |  | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۶۳ و۱۳۲ کیلوولت در پست های با کنترل نیومریک. |  | ۰۱۰۱۱۳ |
|  |  |  | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۲۳۰و ۴۰۰ کیلوولت در پست های با کنترل نیومریک. |  | ۰۱۰۱۱۴ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌ ۰۱۰۱۱۳ بابت تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) برای هر فیدر مشابه مرتبط در پست های با کنترل نیومریک. |  | ۰۱۰۱۱۵ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌ ۰۱۰۱۱۴ بابت تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار ضعیف (LV) برای هر فیدر مشابه مرتبط در پست‌های با کنترل نیومریک. |  | ۰۱۰۱۱۶ |
|  |  | ۱,۳۲۱,۷۱۰,۰۰۰ | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار قوی (HV) پست‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۹۷۳,۸۴۹,۰۰۰ | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار قوی (HV) پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۹۹,۱۲۸,۰۰۰ | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۳۲,۱۷۱,۰۰۰ | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۲۰۳ بابت تهیه مدارک مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) برای هر فیدر مشابه مرتبط. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۲۰۴ بابت تهیه مدارک مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) برای هر فیدر مشابه مرتبط. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  |  | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار قوی (HV) پست‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت در پست‌های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۲۱۱ |
|  |  |  | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک فشار قوی (HV) پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت در پست‌های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۲۱۲ |
|  |  |  | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۶۳ و۱۳۲ کیلوولت درپست های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۲۱۳ |
|  |  |  | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ ۲۳۰و ۴۰۰ کیلوولت درپست های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۲۱۴ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۲۰۳ بابت تهیه مدارک مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) برای هر فیدر مشابه مرتبط درپست های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۲۱۵ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۲۰۴ بابت تهیه مدارک مشخصات فنی و نقشه‌های بخش فشار قوی (HV) برای هر فیدر مشابه مرتبط در پست‌های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۲۱۶ |
|  |  | ۸۲۶,۰۶۹,۰۰۰ | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک ساختمانی در پست‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۶۵۲,۱۳۸,۰۰۰ | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های مشترک ساختمانی در پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۴۹,۵۶۴,۰۰۰ | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های ساختمانی هر تیپ فیدر در سوئیچگیرهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۶۶,۰۸۵,۰۰۰ | فیدر | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های ساختمانی هر تیپ فیدر در سوئیچگیرهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۳۰۴ |
|  |  |  | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های ساختمانی به صورت کامل در پست‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت در پست‌های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۳۱۱ |
|  |  |  | مجموعه | تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های ساختمانی به صورت کامل در پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت در پست‌های با عایق گازی. |  | ۰۱۰۳۱۲ |
|  |  |  | مجموعه | برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی پست ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  |  | مجموعه | برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی پست ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  |  | مجموعه | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۴۰۱ و ۰۱۰۴۰۲ بابت استفاده از GPS دو فرکانسه. |  | ۰۱۰۴۰۳ |

# فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت

مقدمه

1.شرایط پایه کارکرد ترانسفورماتور‌های ردیف‌های این فصل (اعم از ترانسفورماتور با سیم‌پیچ‌های جداگانه و یا اتوترانسفورماتور) به شرح زیر است:

- بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلسیوس

- کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلسیوس

- بیشینه کل هارمونیک‌ها: 5 درصد

- بیشینه کل هارمونیک‌های زوج: 1 درصد

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله : g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و بر اساس بیشترین ولتاژ موثر (Um))

- استقامت عایقی ترانسفورماتور‌های ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف به شرح جدول زیر منظور شده‌ است:

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) |  | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) |  | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bushing | Winding | Bushing | Winding | Bushing | Winding |
| 11 | 12 | 50 | 28 | 95 | 75 |  |  |
| 20 | 24 | 70 | 50 | 170 | 125 | - |  |
| 33 | 36 | 95 | 70 | 250 | 170 | - |  |
| 63 | 5/72 | 180 | 140 | 380 | 325 | - |  |
| 132 | 145 | 275 | 230 | 650 | 550 | - |  |
| 230 | 245 | 460 | 395 | 1050 | 950 | 850 | 750 |
| 400 | 420 | 630 | 570 | 1425 | 1300 | 1175 | 1050 |

2. در ردیف‌های این فصل سیستم خنک‌کنندگی ترانسفورماتور‌های گروه‌های 1 تا 3 به صورت ONAN/ONAF1/ONAF2 و گروه‌های 4 و 5 به صورت ONAN/ONAF و گروه‌های 6 تا 8 به صورت ONAN منظور شده و قدرت‌های نامی ذکر شده در ردیف‌های این فصل برای بالاترین حالت خنک‌کنندگی و نصب در فضای آزاد و شرایط محیطی مندرج در بند 2 در نظر گرفته شده است.

3. توان ترانسفورماتور‌های گروه‌های 1 تا 3 در حالت ONAN به میزان 60 درصد توان نامی و توان ترانسفورماتور‌های گروه‌های 4 و 5 در حالت ONAN به میزان 75 درصد توان نامی در نظر گرفته شده است.

4. در ردیف‌های این فصل سطح صدای ترانس‌های فوق توزیع به میزان 72 دسیبل و برای ترانس‌های انتقال به میزان 80 دسیبل در شرایط کارکرد فن‌ها در حالت بار کامل و در فاصله دو متری در نظر گرفته شده است.

5. در تمامی ردیف‌های این فصل تپ چنجر خلا، نوع بوشینگ پرسلینی Air to Oil و همچنین رادیاتورها از نوع فولاد رنگ شده می‌باشد.

6. در ردیف‌های مربوط به گروه‌های 1 تا 5، بهای پنج درصد (%5) حجم کل روغن ترانسفورماتور، علاوه بر روغن مورد نیاز ترانسفورماتور لحاظ شده است.

7. در ردیف‌های مربوط به گروه‌های 1 تا 5، تامینOLTC  لحاظ شده است.

8. اتصالات ترانسفورماتور‌ها در سطوح ولتاژ بیشتر از 33 کیلوولت به صورت هوایی و بدون جعبه‌ی کابل منظور شده و برای ولتاژ‌های دیگر جعبه‌ی کابل هوایی در نظر گرفته شده است.

9. در ترانسفورماتور‌های دارای سیم‌پیچ سوم، توان این سیم‌پیچ 20 مگاولت‌آمپر در نظر گرفته شده است.

10. در بهای ردیف‌های این فصل، تامین تمامی متعلقات جانبی مورد نیاز برای راه‌اندازی ترانسفورماتور لحاظ شده است.

11. در بوشینگ ترانسفورماتور‌های ردیف‌های این فصل برای سطوح ولتاژ 63 کیلوولت و بیشتر و برای بخش نوترال، بهای CT بوشینگی با 2 هسته و نیز در بوشینگ سیم‌پیچ سوم بهای CT بوشینگی با 1 هسته (برای استفاده مصرف‌کننده) لحاظ شده است.

12. در بهای ردیف‌های این فصل هزینه تامین تجهیزاتی از قبیل AVR، OLGM و برقگیر در نظر گرفته نشده و بهای اقلام مزبور با استفاده از ردیف‌های مربوطه در فصل تجهیرات سیستم کنترل دیجیتال و فصل برقگیر و شمارنده  تعیین می‌گردد.

13. بهای ردیف‌های این فصل بر مبنای مقادیر امپدانس درصد، تلفات بی‌باری، بارداری و جنبی مندرج در جدول زیر تعیین شده است و باید امپدانس درصد مورد نیاز بر اساس شرایط پروژه در اسناد ارجاع کار درج و ملاک عمل قرار گیرد. در صورت عدم درج مقادیر مشخص تلفات ترانس در اسناد ارجاع کار، پیشنهاد فنی برنده مناقصه در اسناد پیمان درج و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

| ردیف | شرح | گروه برداری | امپدانس درصد | تلفات کیلووات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | بی‌باری | بارداری و جنبی |
| 020101 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/230/400 کیلوولت، 315 مگاولت آمپر | YNa0d11 | 16 % | 56 | 560 |
| 020102 | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، 20/230/400 کیلوولت، 166٫7 مگاولت آمپر | Iai0 | 8/13 % | 60 | 273 |
| 020103 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 315 مگاولت آمپر | YNa0d11 | 13 % | 80 | 616 |
| 020104 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف) | YNa0d11 | 5/12 % | 86 | 475 |
| 020105 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی) | YNa0d11 | 5/12 % | 70 | 480 |
| 020106 | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 166٫7 مگاولت آمپر | Iai0 | 5/14 % | 55 | 570 |
| 020121 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/230 کیلوولت، 250 مگاولت آمپر | YNa0d11 | 5/13 % | 5/37 | 440 |
| 020122 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/230 کیلوولت، 160 مگاولت آمپر | YNa0d11 | 16 % | 38 | 360 |
| 020123 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/230 کیلوولت، 125 مگاولت آمپر | YNa0d11 | 5/12 % | 30 | 290 |
| 020124 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، 200 مگاولت آمپر. | YNa0d11 | %12 | 50 | 365 |
| 020201 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 315 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 13 % | 125 | 574 |
| 020202 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف) | YNyn0d11 | 5/12 % | 94 | 410 |
| 020203 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی) | YNyn0d11 | 5/12 % | 115 | 470 |
| 020204 | ترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، 20/132/400 کیلوولت، 166٫7 مگاولت آمپر | Iii0 | 5/14 % | 58 | 380 |
| 020205 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی) | YNyn0d11 | 16 % | 110 | 430 |
| 020206 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف) | YNyn0d11 | 16 % | 119 | 390 |
| 020207 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی) | YNd11 | 16 % | 93 | 365 |
| 020208 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/400 کیلوولت، 200 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف) | YNd11 | 16 % | 76 | 447 |
| 020209 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، 250 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | YNd11 | %12 | 122 | 515 |
| 020301 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/230 کیلوولت، 250 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 16 % |  |  |
| 020302 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/230 کیلوولت، 160 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 16 % | 39 | 343 |
| 020303 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132/230 کیلوولت، 125 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 5/12 % | 38 | 318 |
| 020308 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63/230 کیلوولت، 250 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 16 % | 115 | 615 |
| 020309 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63/230 کیلوولت، 180 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 16 % | 63 | 396 |
| 020310 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63/230 کیلوولت، 160 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 16 % | 5/56 | 345 |
| 020311 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63/230 کیلوولت، 125 مگاولت آمپر | YNyn0d11 | 16 % | 44 | 360 |
| 020312 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/230 کیلوولت، 250 مگاولت آمپر | YNd11 | 16 % | 115 | 615 |
| 020313 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/230 کیلوولت، 180 مگاولت آمپر | YNd11 | 16 % | 63 | 396 |
| 020314 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/230 کیلوولت، 160 مگاولت آمپر | YNd11 | 16 % | 59 | 310 |
| 020315 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/230 کیلوولت، 125 مگاولت آمپر | YNd11 | 14 % | 56 | 340 |
| 020316 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 63/230 کیلوولت، 80 مگاولت آمپر | YNd11 | 5/12 % | 48 | 240 |
| 020401 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 33/132 کیلوولت، 50 مگاولت آمپر | Dyn1 YNd11 | 3/11 % | 26 | 130 |
| 020402 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132 کیلوولت، 50 مگاولت آمپر | YNd11 | 5/12 % | 24 | 125 |
| 020403 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132 کیلوولت، 40 مگاولت آمپر | YNd11 | 5/12 % | 20 | 102 |
| 020404 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/132 کیلوولت، 30 مگاولت آمپر | YNd11 | 5/12 % | 16 | 80 |
| 020405 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 11٫5/132 کیلوولت، 27 مگاولت آمپر | Dyn1 | 5/12 % | 155 | 88 |
| 020501 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63 کیلوولت، 50 مگاولت آمپر | YNd11 | 5/13 % | 29 | 158 |
| 020502 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63 کیلوولت، 40 مگاولت آمپر | YNd11 | 5/13 % | 5/16 | 100 |
| 020503 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، 20/63 کیلوولت، 30 مگاولت آمپر | YNd11 | 13 % | 5/14 | 84 |
| 020601 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/63 کیلوولت، 400 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1500 آمپر | ZNyn11+d | 6 % | 6 | 3 |
| 020602 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/63 کیلوولت، 500 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1833 آمپر | ZNyn11+d | 6 % | 5/7 | 3 |
| 020701 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/33 کیلوولت، 400 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1155 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 5/1 | 5/3 |
| 020702 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/33 کیلوولت، 250 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1155 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 2/1 | 5/2 |
| 020703 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 400 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1554 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 8/1 | 4 |
| 020704 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 400 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1443 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 5/1 | 5/3 |
| 020705 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 400 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1155 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 5/1 | 5/3 |
| 020706 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 250 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1200 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 2/1 | 5/2 |
| 020707 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 250 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1000 آمپر و کمتر. | ZNyn11 | %6-%4 | 1/1 | 5/2 |
| 020708 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 200 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1200 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 2/1 | 4/2 |
| 020709 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 200 کیلوولت آمپر، جریان زمین 1000 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 1 | 4/2 |
| 020710 | ترانسفورماتور کمپکت، 0٫4/20 کیلوولت، 200 کیلوولت آمپر، جریان زمین 867 آمپر | ZNyn11 | %6-%4 | 1 | 4/2 |
| 020716 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین 875 آمپر و کمتر. | ZNyn11 | %6-%4 | 2/1 | 0/5 |
| 020717 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین 875 آمپرو کمتر. | ZNyn11 | %6-%4 | 4/1 | 9/1 |
| 020725 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین 1443 آمپر. | ZNyn11 | %6-%4 | 6/1 | 8/1 |
| 020801 | ترانسفورماتور زمین، 33 کیلوولت، جریان زمین 1554 آمپر، 30 ثانیه | ZN | 100 | 2 |  |
| 020802 | ترانسفورماتور زمین، 20 کیلوولت، جریان زمین 1554 آمپر، 30 ثانیه | ZN | 100 | 5/1 |  |
| 020803 | ترانسفورماتور زمین، 20 کیلوولت، جریان زمین 1200 آمپر، 30 ثانیه | ZN | 100 | 1/1 |  |
| 020804 | ترانسفورماتور زمین، 20 کیلوولت، جریان زمین 1000 آمپر و کمتر، 30 ثانیه | ZN | 100 | 1 |  |
| 020810 | ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین 875 آمپر. | ZN | 100 | 4/1 |  |
| 020811 | ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین 525 آمپر . | ZN | 100 | 9/0 |  |

14. تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در این مقدمه (شامل تلفات، تجهیزات جانبی، امپدانس درصد و استفاده در پست‌های سیار...) توسط مهندس مشاور برآورد گردیده و به ازای هر یک از ردیف‌های مورد استفاده در این فصل در ردیف مجزایی در گروه 9 با عنوان "تفاوت بهای ناشی از مشخصات فنی اسناد پیمان با مشخصات مندرج در مقدمه فهرست‌بهای پایه مرتبط با ترانسفورماتور... " در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم پیش‌‌بینی ردیف مذکور در اسناد ارجاع کار، پیمانکار باید تفاوت هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید.

15. بهای ترانسفورماتورهای مصرف داخلی در این فهرست لحاظ نشده است و می‌توان از فهرست‌بهای توزیع نیروی برق استفاده نمود.

16. درصورت نیاز به ولتاژ ثالثیه 33 کیلوولت در ترانسفورماتور قدرت، ضمن درج آن در اسناد ارجاع کار از ردیف‌های مربوطه (با ولتاژ ثالثیه 20 کیلوولت) استفاده می‌گردد و تفاوت بهای ناشی در ردیف 020901 لحاظ گردد.

17. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | اتوترانسفورماتور 400 و 230 کیلوولت |
| 02 | ترانسفورماتور 400 کیلوولت |
| 03 | ترانسفورماتور 230 کیلوولت |
| 04 | ترانسفورماتور 132 کیلوولت |
| 05 | ترانسفورماتور 63 کیلوولت |
| 06 | ترانسفورماتور‌ کمپکت (زمین و کمکی) 63 کیلوولت |
| 07 | ترانسفورماتور‌ کمپکت (زمین و کمکی) 20 و 33 کیلوولت |
| 08 | ترانسفورماتور‌ زمین 33 و 20 کیلوولت |
| 09 | تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۳۶۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۰۹۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۸۲۰,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۲,۱۲۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف). |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۸۰۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۴۹۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۲,۰۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۲۱ |
|  |  | ۱,۴۸۴,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۲۲ |
|  |  | ۱,۱۸۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۲۳ |
|  |  | ۱,۶۱۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۱۲۴ |
|  |  | ۳,۱۶۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۲۵۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف). |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۰۷۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). |  | ۰۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۵۳۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۱۲۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). |  | ۰۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۱,۹۴۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف). |  | ۰۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۱,۹۶۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). |  | ۰۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۲,۰۳۳,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف). |  | ۰۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۱,۹۶۴,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). |  | ۰۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۱,۹۴۰,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۴۴۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۱۹۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۷۹۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۱,۷۰۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۸۰مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۰۹ |
|  |  | ۱,۵۷۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۰ |
|  |  | ۱,۲۶۹,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۱ |
|  |  | ۱,۸۸۰,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۲ |
|  |  | ۱,۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۲۳۰کیلوولت، ۱۸۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۳ |
|  |  | ۱,۴۱۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۴ |
|  |  | ۱,۰۹۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۵ |
|  |  | ۹۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۸۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۱۶ |
|  |  | ۷۶۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۳۳/۲۳۰ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۳۲۵ |
|  |  | ۶۸۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۳۳/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر با گروه برداری YNd. |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۶۴۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۶۳۴,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۴۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۹۹,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۴۷۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۱۱٫۵/۱۳۲ کیلوولت، ۲۷ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۷۳۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۳۳/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر با گروه برداری Dyn. |  | ۰۲۰۴۱۰ |
|  |  | ۶۵۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۵۹۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۴۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۹۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۳۰ مگاولت آمپر. |  | ۰۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۵۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۶۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۵۰۰ آمپر. |  | ۰۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۶۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۶۳ کیلوولت، ۵۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۸۳۳ آمپر. |  | ۰۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۴۵,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۱۵۵ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۳۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۱۵۵ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۰,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۵۵۴ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۴۴۳ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۱۵۵ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۳۶,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۶ |
|  |  | ۳۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپر و کمتر. |  | ۰۲۰۷۰۷ |
|  |  | ۳۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۸ |
|  |  | ۲۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپر. |  | ۰۲۰۷۰۹ |
|  |  | ۲۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۸۶۷ آمپر. |  | ۰۲۰۷۱۰ |
|  |  | ۴۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۸۷۵ آمپر و کمتر. |  | ۰۲۰۷۱۶ |
|  |  | ۳۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۸۷۵ آمپر و کمتر. |  | ۰۲۰۷۱۷ |
|  |  | ۳۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۴۴۳ آمپر. |  | ۰۲۰۷۲۵ |
|  |  | ۳۵,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین ۱۵۵۴ آمپر. |  | ۰۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور زمین، ۲۰ کیلوولت، جریان زمین ۱۵۵۴ آمپر. |  | ۰۲۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۷,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور زمین، ۲۰ کیلوولت، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور زمین، ۲۰ کیلوولت، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپر و کمتر. |  | ۰۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین ۸۷۵ آمپر. |  | ۰۲۰۸۱۰ |
|  |  | ۲۸,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور زمین، ۳۳ کیلوولت، جریان زمین ۵۲۵ آمپر و کمتر. |  | ۰۲۰۸۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | تفاوت بهای ناشی از تفاوت مشخصات فنی اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فهرست‌بهای پایه مرتبط با ترانسفورماتور... . |  | ۰۲۰۹۰۱ |

# فصل سوم. راکتور

مقدمه

1. سیستم خنک‌کنندگی راکتورها به ‌صورتONAN و قدرت‌های نامی ذکر شده در ردیف‌های این فصل برای نصب در فضای آزاد و شرایط محیطی مندرج در بند 2 در نظر گرفته شده است.

2. شرایط پایه کارکرد راکتور‌ها به شرح زیر است:

- بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلسیوس

- کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلسیوس

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله: g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر(Um) )

- ستقامت عایقی راکتور‌های ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف به شرح جدول زیر منظور شده است.

| Rated Voltage (Un) KV (r.m.s. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (r.m.s. Value) | Standard Rated Short-duration (1min.) Power-Frequency Withstand Voltage KV (r.m.s. value) |  | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) |  | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bushing | Winding | Bushing | Winding | Bushing | Winding |
| 20 | 24 | 70 | 50 | 170 | 125 | - |  |
| 33 | 36 | 95 | 70 | 170 | 145 | - |  |
| 63 | 5/72 | 180 | 140 | 380 | 325 | - |  |
| 132 | 145 | 275 | 230 | 650 | 550 | - |  |
| 230 | 245 | 460 | 395 | 1050 | 950 | 850 | 750 |
| 400 | 420 | 630 | 570 | 1425 | 1300 | 1175 | 1050 |

3. حداکثر سطح صدای مورد تایید، 80 دسیبل است

4. بوشینگ از نوع پرسلینی (Air to Oil) و رادیاتورها فولاد رنگ شده است.

5. در گروه‌های 1 تا 3 این فصل، بهای پنج درصد (%5) حجم کل روغن راکتور، علاوه بر روغن مورد نیاز راکتور لحاظ شده است.

6. اتصالات راکتور‌ها به صورت هوایی در نظر گرفته شده است.

7. در بهای ردیف‌های این فصل، تامین تمامی متعلقات جانبی مورد نیاز برای راه‌اندازی راکتور لحاظ شده است.

8. اتصالات راکتور‌ها در سطوح ولتاژ بیشتر از 33 کیلوولت به صورت هوایی و بدون جعبه‌ی کابل منظور شده و برای ولتاژ‌های دیگر جعبه کابل هوایی در نظر گرفته شده است.

9. تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در این مقدمه توسط مهندس مشاور برآورد گردیده و به ازای هر یک از ردیف‌های مورد استفاده در این فصل در ردیف مجزایی در گروه 5 با عنوان "تفاوت بهای ناشی از مشخصات فنی اسناد پیمان با مشخصات مندرج در مقدمه فهرست‌بهای پایه مرتبط با راکتور..." در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد.لازم به ذکر است در صورت عدم پیش‌‌بینی ردیف مذکور در اسناد ارجاع کار، پیمانکار باید تفاوت هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید.

10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | راکتور شانت سه‌فاز 400 کیلوولت |
| 02 | راکتور شانت سه‌فاز 230 کیلوولت |
| 03 | راکتور شانت سه‌فاز 20 تا 33 کیلوولت |
| 04 | راکتور نوترال تک‌فاز |
| 05 | تفاوت بهای حاصل از تفاوت مشخصات فنی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۶۴,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور شانت سه‌‌فاز ۴۰۰ کیلوولت و ۵۰ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۱۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور شانت سه‌‌فاز ۲۳۰ کیلوولت و ۲۵ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۹۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور شانت سه‌فاز ۲۰ کیلوولت و ۲۵ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۷۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور تک‌فاز، مناسب جهت اتصال به نوترال راکتور شانت ۰٫۵۱ مگاوار، ۲۵٫۶ کیلوولت. |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | تفاوت بهای ناشی از تفاوت مشخصات فنی اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فهرست‌بهای پایه مرتبط با راکتور... . |  | ۰۳۰۵۰۱ |

# فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی

مقدمه

1.تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی (GIS) مندرج در ردیف‌های این فصل از جنس آلومینیومی، برای نصب در داخل ساختمان و با قابلیت تحمل شتاب زلزله g 3/0 است.

2.استقامت عایقی تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی در سطوح ولتاژی مختلف براساس جدول زیر در نظر گرفته شده است.

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 5/72 | 140 | 325 | - |
| 132 | 145 | 275 | 650 | - |
| 230 | 245 | 460 | 1050 | - |
| 400 | 420 | 630 | 1425 | 1050 |

3.جریان اتصال کوتاه برای فیدرهای 63، 132 کیلوولت سوئیچ‌گیرهای گازی، 40 کیلوآمپر و برای سطوح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت، 50 کیلوآمپر و به مدت 1 ثانیه در نظر گرفته شده است. برای سطوح اتصال کوتاه بیشتر ردیف‌های اضافه‌بها قابل استفاده است.

4.بهای ردیف‌های GIS با لحاظ تجهیزات کلید قدرت، سکسیونر، ارتینگ سوئیچ، ارتینگ سوئیچ سریع، ترانس جریان بر مبنای جدول زیر است.

| ردیف | شرح | CB | DS | ES | HES | CT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 Cores | 4 Cores | 6 Cores |
| 1 | دیامتر کامل با آرایش یک و نیم کلیدی | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | دیامتر ناقص با آرایش یک و نیم کلیدی (یک فیدر با دو کلید) | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | فیدر خط یا ترانس با آرایش باسبار دوبل | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | فیدر کوپلاژ با آرایش باسبار دوبل | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | فیدر خط یا ترانس با آرایش باسبار ساده | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | فیدر کوپلاژ برای تقسیم طولی باسبار بدون کلید | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | فیدر کوپلاژ برای تقسیم طولی باسبار با کلید | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | فیدر خط یا ترانس با آرایش رینگ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | فیدر خط یا ترانس با آرایش باسبار دوبل و سکسیونر بای پس | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |

5. بهای باسبارها، انواع ارتباطات طولی باسبارها، اتصالات بین تجهیزات فیدرها، اتصالات فیدرها به باسبارها،Expansion Joints، Buffer Zones و... در تمامی آرایش‌ها و نیز ارتینگ سوئیچ‌های سریع نصب شده روی باسبار (در آرایش یک و نیم‌کلیدی که در جدول بند 4 ذکر نشده) در هزینه فیدرها در نظر گرفته شده است و اضافه‌بهایی از این بابت تعلق نمی‌گیرد.

6. بهای ترانس ولتاژ اعم از ترانس ولتاژ گازی یا ترانس ولتاژ بیرونی، برقگیر اعم از برقگیر گازی یا برقگیر بیرونی، بوشینگ گاز به هوا، کوپلینگ گاز به روغن و نیز موج‌گیر و سرکابل Male Part‌ و باس داکت و تابلوهای LCC در بهای فیدر در نظر گرفته نشده و به صورت جداگانه با استفاده از ردیف‌های این فصل یا ردیف‌های سایر فصول این فهرست‌بها در اسناد ارجاع کار و پیمان درج و تعیین می‌گردد.

7. بهای تجهیزات جانبی مربوط به سوئیچ‌گیر گازی فشار قوی 63، 132، 230 و 400 کیلوولت، از قبیل ساپورت‌ها، سازه‌های بستر تجهیزات، گاز SF6 مورد نیاز برای برقدار کردن اولیه، محفظه ‌مانومترها، لوله‌کشی‌های ارتباطی تجهیزات با مانومترها، مکانیزم‌های تجهیزات و کابل‌های خاص با لحاظ کردن سازگاری با شرایط الکترومغناطیسی(EMC) جهت ارتباط بین تجهیزات GIS تا تابلو‌های کنترل محلی، درپوش دائم (برای محفظه سرکابل فیدرهایی که هنگام برقدار شدن آزاد بوده و سرکابل به آن متصل نمی شود)، در فیدر‌های کابلی محفظه سرکابل مخصوص سوئیچ‌گیر گازی به همراه Female Part و نیز لوازم خاص جهت نصب، در بهای ردیف فیدرها/دیامترها لحاظ شده است. به طوریکه تجهیزات در صورت اتصال به سیستم‌های حفاظت و کنترل به درستی قابل برقدارشدن و بهره‌برداری باشد.

8. کلیدهای قدرت 230 و 400 کیلوولت، با عملکرد قطع و وصل تک‌فاز، دارای سه مکانیسم و کلیدهای 63 و 132 کیلوولت با عملکرد قطع و وصل سه‌فاز، دارای یک مکانیسم منظور شده است.

9. کلیه تمهیدات لازم براساس پیوست F استاندارد IEC 62271-203-ed.2.0 در رابطه با تداوم سرویس در هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.

10. محفظه باسبار هر فیدر از محفظه‌‌هایی که کلید فیدر در آن قرار دارد و محفظه‌‌های مربوط به هر فیدر از لحاظ ارتباط گازی از یکدیگر مجزا می‌باشند.

11. بهای هر محفظه با لحاظ یک مانومتر با جبران‌ساز حرارتی با نشان‌دهنده وضعیت نرمال-آلارم-بلاکینگ، شیر تزریق گاز، دریچه اطمینان و مواد جاذب رطوبت و ذرات ناشی از تجزیه گاز تعیین شده است.

12. بهای ترانسفورماتور‌های ولتاژ مجهز به اتصال باز شونده جهت جداسازی از بخش مورد تست در زمان انجام تست‌های فشار قوی (با فرکانس 50 هرتز) در سایت بدون نیاز به تخلیه گاز تعیین شده است.

13. سوئیچ‌گیرهای گازی برای فیدرهای 230 و 400 کیلوولت، به صورت باسداکت و برای فیدرهای 63 و 132 کیلوولت، مناسب برای اتصال به کابل است. برای فیدرهای 230 و 400 کیلوولت به صورت کابل ردیف اضافه‌بها در نظر گرفته شده است.

14. درصورت کابلی بودن خروجی فیدرها، محفظه خروجی سوئیچ‌گیر گازی مناسب جهت اتصال کابل به صورت Plug-In Dry منظور شده‌ است.

15. باس اصلی 400 و 230 کیلوولت از نوع تک‌فاز در هر محفظه و 132 و 63 کیلوولت از نوع سه‌فاز در هر محفظه است.

16. حداقل تعداد کنتاکت‌های کمکی برای مکانیزم کلید، سکسیونر و سکسیونر زمین سوئیچ‌گیرها با سطوح ولتاژ مختلف به شرح جدول زیر است.

| موضوع | سطوح ولتاژ 63 و132 کیلوولت | سطوح ولتاژ 230 و400 کیلوولت |
| --- | --- | --- |
| کلید | 8NO+8NC | 8NO+8NC |
| سکسیونر | 4NO+4NC | 6NO+6NC |
| سکسیونر زمین | 4NO+4NC | 6NO+6NC |

17. هزینه‌های نظارت بر نحوه انجام نصب و همچنین آموزش‌های لازم در ردیف‌ها‌ی این فصل لحاظ نشده است و درصورت نیاز باید در زمان تهیه اسناد ارجاع کار، به صورت ردیف‌های ستاره‌دار در فصول عملیات نصب یا آزمون و راه‌اندازی در نظر گرفته شود.

18. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 0۱ | سوئیچ‌گیر گازی 400 کیلوولت |
| 0۲ | سوئیچ‌گیر گازی 230 کیلوولت |
| 0۳ | سوئیچ‌گیر گازی ۱۳۲ کیلوولت |
| 0۴ | سوئیچ‌گیر گازی ۶۳ کیلوولت |
| 05 | ترانس ولتاژ گازی |
| 06 | برقگیر گازی |
| 07 | باس‌داکت گازی |
| 08 | بوشینگ گازی |
| 09 | کوپلینگ گازی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مجموعه | دیامتر کامل (از نوع خط خط، خط ترانس، ترانس ترانس) ۴۰۰ کیلوولت، آرایش یک و نیم کلیدی. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  |  | مجموعه | دیامتر ناقص با آرایش یک و نیم کلیدی خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. |  | ۰۴۰۱۰۴ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر کوپلاژ ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۰۴۰۱۰۵ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش رینگ. |  | ۰۴۰۱۱۰ |
|  |  |  | مجموعه | دیامتر کامل (از نوع خط خط، خط ترانس، ترانس ترانس) ۲۳۰ کیلوولت، آرایش یک و نیم کلیدی. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  |  | مجموعه | دیامتر ناقص با آرایش یک و نیم کلیدی خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر کوپلاژ ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۰۴۰۲۰۵ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش رینگ. |  | ۰۴۰۲۱۰ |
|  |  | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با کلید. |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار بدون کلید. |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۱۳۲ کیلوولت با آرایش رینگ. |  | ۰۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با کلید. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار بدون کلید. |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  |  | مجموعه | فیدر خط یا ترانس ۶۳ کیلوولت با آرایش رینگ. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ گازی سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ گازی سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۴۰۵۱۰ |
|  |  | ۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ گازی تک‌‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۴۰۵۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی گازی تک‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۴۰۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۳۶۰ کیلوولت، کلاس SH. |  | ۰۴۰۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی گازی تک‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۴۰۶۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی گازی سه‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ تا ۱۴۵ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۴۰۶۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی گازی سه‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ تا ۷۵ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۴۰۶۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی گازی سه‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ تا ۷۵ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۴۰۶۰۶ |
|  |  |  | متر طول | باس‌داکت تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۰۴۰۷۰۱ |
|  |  |  | متر طول | باس‌داکت تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۰۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس‌داکت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۰۴۰۷۰۳ |
|  |  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس‌داکت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۰۴۰۷۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | بوشینگ ۴۰۰ کیلوولت گاز به هوا تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۸۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | بوشینگ ۲۳۰ کیلوولت گاز به هوا تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۸۰۲ |
|  |  | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ ۱۳۲ کیلوولت گاز به هوا تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۸۰۳ |
|  |  | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ ۶۳ کیلوولت گاز به هوا تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۸۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | کوپلینگ اتصال محفظه باس‌داکت ۴۰۰ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۴۰۰ کیلوولت گاز به روغن) تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۹۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | کوپلینگ اتصال محفظه باس‌داکت ۲۳۰ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۲۳۰ کیلوولت گاز به روغن) تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۹۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | کوپلینگ اتصال محفظه باس‌دا‌کت ۱۳۲ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۱۳۲ کیلوولت گاز به روغن) تک‌‌فاز. |  | ۰۴۰۹۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | کوپلینگ اتصال محفظه باسداکت ۶۳ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۶۳ کیلوولت گاز به روغن) تک‌فاز. |  | ۰۴۰۹۰۴ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌های گروه ۱ بابت استفاده ازخروجی کابلی. |  | ۰۴۰۹۰۵ |
|  |  |  | فیدر | اضافه‌بها به ردیف‌های گروه ۲ بابت استفاده ازخروجی کابلی. |  | ۰۴۰۹۰۶ |

# فصل پنجم. کلید‌ قدرت

مقدمه

1.شرایط پایه کارکرد کلید‌های مندرج در ردیف‌های این فصل به شرح زیر است.

- بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلسیوس

- کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلسیوس

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله : g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um) )

- استقامت عایقی کلید‌های فشار قوی و متوسط ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف به شرح جدول زیر منظور شده است.

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 28 | 75 |  |
| 20 | 24 | 50 | 125 | - |
| 33 | 36 | 70 | 170 | - |
| 63 | 5/72 | 140 | 325 | - |
| 132 | 145 | 275 | 650 | - |
| 230 | 245 | 460 | 1050 | - |
| 400 | 420 | 630 | 1425 | 1050 |

2.مکانیزم کلید‌ها از نوع شارژ فنری و عایق محفظۀ قطع همه کلید‌های 63 کیلوولت به بالا، گاز SF6 می‌باشد.

3.در کلید‌های مجهز به سه مکانیزم، بهای تابلوی کنترل مرکزی کلید و کابل‌های رابط بین مکانیزم‌های هر فاز تا تابلوی کنترل مرکزی کلید لحاظ شده است.

4.بهای تأمین سازۀ نگه‌دارندۀ کلیدهای قدرت و ملحقات آن مانند پیچ و مهرۀ نصب کلید روی سازه و... در بهای کلیه کلیدهای قدرت بیرونی لحاظ شده است.

5.بهای تأمین گاز SF6 مورد نیاز هر کلید جهت برقدارشدن در ردیف‌های این فهرست لحاظ شده است.

6.رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت در بهای کلید در نظر گرفته نشده است و در زمان تهیه اسناد ارجاع کار می‌توان از ردیف مرتبط از فصل تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی استفاده نمود.

7.رنج ولتاژ تغذیه سیستم جریان مستقیم برای کلیدهای قدرت 100 تا 125 ولت است.

8. در بهای کلیدها، کنتاکت اصلی به تعداد کافی در نظر گرفته شده است.

۹.به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کلید‌ قدرت 400 کیلوولت |
| 02 | کلید‌ قدرت 230 کیلوولت |
| 03 | کلید‌ قدرت 132 کیلوولت |
| 04 | کلید‌ قدرت 63 کیلوولت |
| 05 | کلید‌ 33 کیلوولت بیرونی |
| 06 | کلید‌ 20 کیلوولت بیرونی |
| 07 | کلید با عایق گازی کشویی 33 کیلوولت |
| 08 | کلید با عایق گازی کشویی 20 کیلوولت |
| 09 | کلید خلا کشویی 33 کیلوولت |
| 10 | کلید خلا کشویی 20 کیلوولت |
| 11 | سوییچ خازنی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۵,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۶,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۱,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه‌فاز). |  | ۰۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه‌فاز). |  | ۰۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۷,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۷,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۹,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۴۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت، ۲۵۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۲۰ کیلولت، ۲۵۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۲۰ کیلولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی با عایق گازی ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی با عایق گازی ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۷۰۳ |
|  |  | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی با عایق گازی ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۷۰۴ |
|  |  | ۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی با عایق گازی ۲۰ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی با عایق گازی ۲۰کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۸۰۳ |
|  |  | ۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی با عایق گازی ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۸۰۴ |
|  |  | ۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۰۳ |
|  |  | ۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۰۷ |
|  |  | ۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۰۹ |
|  |  | ۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۱۱ |
|  |  | ۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۱۳ |
|  |  | ۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۳۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر،۲۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۰۹۱۵ |
|  |  | ۵,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۱ |
|  |  | ۴,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۲ |
|  |  | ۳,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی، خلا ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۳ |
|  |  | ۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، ۲۵کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۵ |
|  |  | ۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر، ۲۵کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۶ |
|  |  | ۲,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۲۵کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۷ |
|  |  | ۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۲۵کیلوآمپر. |  | ۰۵۱۰۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | سوییچ خازنی ۲۴ کیلوولت و ۲۰۰ آمپر. |  | ۰۵۱۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سوییچ خازنی ۳۶ کیلوولت و ۲۰۰ آمپر. |  | ۰۵۱۱۰۲ |

# فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین

مقدمه

1. شرایط کارکرد سکسیونر‌های مندرج در ردیف‌های این فصل به شرح زیر است:

بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلیسیوس

کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلیسیوس

ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

بیشینه ضخامت یخ بر روی کنتاکت‌های اصلی: 20 میلی‌متر

شتاب زلزله : g3/0

فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um) )

استقامت عایقی سکسیونر‌های ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف به شرح  جدول زیر است.

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltagefor Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 28 | 75 |  |
| 20 | 24 | 50 | 125 | - |
| 33 | 36 | 70 | 170 | - |
| 63 | 5/72 | 140 | 325 | - |
| 132 | 145 | 275 | 650 | - |
| 230 | 245 | 460 | 1050 | - |
| 400 | 420 | 630 | 1425 | 1050 |

2. در ردیف‌های مربوط به سکسیونر‌های دارای سه مکانیزم مجزا، بهای تابلوی کنترل مرکزی لحاظ نشده است.

3. بهای گریس کنتاکت، پیچ و مهره مونتاژ، کرونا رینگ برای سکسیونرهای 230 (در یک سمت) و 400 کیلوولت (در دو سمت) و رینگ محافظ یخ کنتاکت‌ها در بهای هر ردیف لحاظ شده است.

4. زمان قابل تحمل جریان اتصال کوتاه برای سکسیونرها و تیغه‌های زمین ردیف‌های این فصل  به مدت 1 ثانیه می‌باشد.

5. سکسیونرهای مندرج در گروه‌های 1 الی 4 و 6 الی 9 از نوع افقی (HCB) می‌باشند و بهای سکسیونرهای ردیفی معادل سکسیونرهای مذکور در نظر گرفته شده است.

6. در بهای ردیف‌های این فصل هزینه سازه نگهدارنده و پیچ و مهره‌ها دیده نشده است.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سکسیونر سه‌فاز400 کیلوولت |
| 02 | سکسیونر سه‌فاز 230 کیلوولت |
| 03 | سکسیونر سه‌فاز 132 کیلوولت |
| 04 | سکسیونر سه‌فاز 63 کیلوولت |
| 05 | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط |
| 06 | سکسیونر سه‌فاز 400 کیلوولت با تیغه زمین |
| 07 | سکسیونر سه‌فاز 230 کیلوولت با تیغه زمین |
| 08 | سکسیونر سه‌فاز 132 کیلوولت با تیغه زمین |
| 09 | سکسیونرسه‌فاز 63 کیلوولت با تیغه زمین |
| 10 | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط با تیغه زمین |
| 11 | سکسیونر پانتوگراف |
| 12 | سکسیونر پانتوگراف با تیغه زمین |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۷,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۸,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کرونا رینگ اضافی برای تیغه نری سکسیونر ۲۳۰ کیلوولت . |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر‌ و تا ۵۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ بیشتراز ۱۲۵۰ تا ۱۶۰۰ آمپر‌ و تا ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ ۱۲۵۰ آمپر‌ ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۷,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ ۴۰۰۰ آمپر‌ ۵۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کاهش بها به ردیف‌های ۰۶۰۳۰۱ تا ۰۶۰۳۰۵ برای تبدیل مکانیزم فرمان موتوری به دستی. |  | ۰۶۰۳۱۵ |
|  |  | ۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌ ۳۱۵۰ آمپر‌ ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌ ۱۶۰۰ آمپر‌ ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز۶۳ کیلوولت‌ ۱۲۵۰ آمپر‌ ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کاهش بها به ردیف‌های ۰۶۰۴۰۱ تا ۰۶۰۴۰۳ برای تبدیل مکانیزم فرمان موتوری به دستی. |  | ۰۶۰۴۱۰ |
|  |  | ۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری نوع افقی (HCB). |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان دستی نوع افقی (HCB) . |  | ۰۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۲۰۰۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری نوع عمودی (Vertical). |  | ۰۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۲۰۰۰ آمپر، با مکانیزم فرمان دستی نوع عمودی (Vertical) . |  | ۰۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۰,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۵۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۵۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۴۰۰۰ آمپر ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۷۰۵ |
|  |  | ۸,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر‌، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۶,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۲۵۰ آمپر‌، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر‌، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۰۵ |
|  |  | ۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۲۵۰ آمپر‌، ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌، با تیغه اتصال زمین، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۰۶ |
|  |  | ۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۴۰۰۰ آمپر‌، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۸۱۰ |
|  |  | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کاهش‌بها به ردیف‌های ۰۶۰۸۰۱ تا ۰۶۰۸۱۰ برای تبدیل مکانیزم فرمان موتوری به دستی. |  | ۰۶۰۸۱۵ |
|  |  | ۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر، ‌۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۹۰۲ |
|  |  | ۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. |  | ۰۶۰۹۰۳ |
|  |  | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. |  | ۰۶۰۹۰۴ |
|  |  | ۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. |  | ۰۶۰۹۰۵ |
|  |  | ۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. |  | ۰۶۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کاهش‌بها به ردیف‌های ۰۶۰۹۰۱ تا ۰۶۰۹۰۶ برای تبدیل مکانیزم فرمان موتوری به دستی. |  | ۰۶۰۹۱۱ |
|  |  | ۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر بیرونی سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع افقی (HCB). |  | ۰۶۱۰۰۱ |
|  |  | ۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر بیرونی سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین، نوع افقی (HCB). |  | ۰۶۱۰۰۲ |
|  |  | ۵,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر بیرونی سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان دستی تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع افقی (HCB). |  | ۰۶۱۰۰۳ |
|  |  | ۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر بیرونی سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۲۰۰۰ آمپر، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع عمودی (Vertical). |  | ۰۶۱۰۰۴ |
|  |  | ۲,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر بیرونی سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۲۰۰۰ آمپر، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین، نوع عمودی (Vertical). |  | ۰۶۱۰۰۵ |
|  |  | ۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر بیرونی سه‌فاز فشار متوسط‌ تا ۳۶ کیلوولت تا ۲۰۰۰ آمپر، با تیغه اتصال زمین، با مکانیزم فرمان دستی تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع عمودی (Vertical). |  | ۰۶۱۰۰۶ |
|  |  | ۵,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۱۱۰۱ |
|  |  | ۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز، ۲۳۰ کیلوولت،۴۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۱۱۰۲ |
|  |  | ۳,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۱۱۰۳ |
|  |  | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۰۶۱۱۰۴ |
|  |  | ۷,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین. |  | ۰۶۱۲۰۱ |
|  |  | ۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز، ۲۳۰ کیلوولت، ۴۰ کیلوآمپر، ۳۱۵۰ آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین. |  | ۰۶۱۲۰۲ |
|  |  | ۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز ۱۳۲ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین. |  | ۰۶۱۲۰۳ |
|  |  | ۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر پانتوگراف تک‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین. |  | ۰۶۱۲۰۴ |

# فصل هفتم. ترانس‌ جریان

مقدمه

1.  شرایط کارکرد ترانس‌های جریان مندرج در ردیف‌های این فصل به شرح زیر است:

- بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلیسیوس

- کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلیسیوس

- بیشینه دمای میانگین روزانه: 35 درجه سلیسیوس

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله: g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um) )

- استقامت عایقی ترانس‌های جریان ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف براساس جدول زیرمنظور شده است:

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 28 | 75 |  |
| 20 | 24 | 50 | 125 | - |
| 33 | 36 | 70 | 170 | - |
| 63 | 5/72 | 140 | 325 | - |
| 132 | 145 | 275 | 650 | - |
| 230 | 245 | 460 | 1050 | - |
| 400 | 420 | 630 | 1425 | 1050 |

2. جریان ثانویه در ترانس‌های جریان این فصل درصورت عدم تعیین، یک آمپر لحاظ شده است.

3. بهای تابلوی مرکزی ترانس جریان در ردیف‌های این فصل منظور نشده است.

4. بهای سازۀ فلزی نگهدارندۀ ترانس جریان در ردیف‌های این فصل منظور نشده است.

5. جریان اتصال کوتاه برای سطح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت، برابر با 50 کیلوآمپر، برای سطح ولتاژ 132 کیلوولت، برابر 40 کیلوآمپر و برای سطح ولتاژ فشار متوسط 20 و 33 کیلوولت، برابر 25 کیلوآمپر در نظر گرفته شده است.

6. برای ترانس‌های جریان 63 کیلوولت، ردیف‌های جداگانه‌ای برای جریان اتصال کوتاه 40 کیلوآمپر و 5/31 کیلوآمپر تعریف شده است.

7. کلاس دقت هسته‌های اندازه‌گیری به میزان 2/0 در نظر گرفته شده است.

8. ترانس‌های جریان 63 کیلوولت و بیشتر در این فصل برای هستۀ اندازه‌گیری با توان حداکثر برابر 30 ولت‌آمپر و با کلاس دقت 0.2FS5 روی تپ ماکزیمم و برای هستۀ حفاظتی  5p20 برابر 30 ولت‌آمپر است. هستۀ کلاس X برابر Uk>500 Volt روی تپ ماکزیمم و هستۀ TPY با مشخصات TP=100 ms و DC Offset=60% و  Rb=4 ohm و C-O-C=40(90)-400-40(90) در نظر گرفته شده است.

9. ردیف‌های ترانس جریان تابلویی 33 و 20 کیلوولت این فصل برای هستۀ اندازه‌گیری با توان برابر 10 ولت‌آمپر و با کلاس دقت 0.2FS5 روی تپ ماکزیمم و برای هستۀ حفاظتی 5P20 برابر 30 ولت‌آمپر است. هستۀ کلاس X برابرUk>500 Volt روی تپ ماکزیمم در نظر گرفته شده است و حداقل دو نسبت تبدیل برای هر سیم‌پیچی قابل دستیابی است.

10. مشخصات هسته‌های ترانس‌های مندرج در ردیف‌های این فصل به شرح زیر است.

| ولتاژ سیستم | تعداد هسته | نوع هسته | تعداد هسته اندازه‌گیری | تعداد هسته TPY | تعداد هسته حفاظت (P / X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 و 230 | 7 | اول | 2 | 2 | 3 |
|  |  | دوم | 2 | 4 | 1 |
|  | 6 | اول | 2 | 2 | 2 |
|  |  | دوم | 2 | - | 4 |
|  |  | سوم | 2 | 4 | - |
|  | 4 | اول | 1 | 2 | 1 |
|  |  | دوم | 1 | - | 3 |
| 63 و 132 | 4 | - | 1 | - | 3 |
|  | 3 | - | 1 | - | 2 |
|  | 2 | - | - | - | 2 |
| 20 و 33 | 3 | - | 1 | - | 2 |
|  | 2 | اول | 1 | - | 1 |
|  |  | دوم | - | - | 2 |

11. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ترانس‌ جریان 400 کیلوولت |
| 02 | ترانس‌ جریان 230 کیلوولت |
| 03 | ترانس‌ جریان 132 کیلوولت |
| 04 | ترانس جریان 63 کیلوولت |
| 05 | ترانس‌ جریان 33 کیلوولت بیرونی |
| 06 | ترانس‌ جریان 20 کیلوولت بیرونی |
| 07 | ترانس‌ جریان حلقوی |
| 08 | ترانس‌ جریان تابلویی 33 کیلوولت |
| 09 | ترانس‌ جریان تابلویی 20 کیلوولت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۴,۷۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۷,۲۸۵,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۳,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۵,۷۰۴,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۴,۳۱۴,۵۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۳,۵۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۶,۸۸۸,۷۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۲,۸۷۶,۰۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۲,۱۱۷,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۵,۳۲۵,۴۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۳,۵۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۲۲,۷۲۳,۷۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۲,۱۱۷,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۱,۳۶۱,۳۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۹,۹۰۰,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۱۵ |
|  |  | ۳۳,۰۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۱۶ |
|  |  | ۲۹,۴۲۰,۸۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر،۶ هسته‌‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۱۷ |
|  |  | ۲۸,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر،۶ هسته‌‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۱۸ |
|  |  | ۳۲,۵۳۶,۰۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر،۶ هسته‌‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۱۱۹ |
|  |  | ۲۸,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر،۴ هسته‌‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۱۲۰ |
|  |  | ۲۷,۴۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر،۴ هسته‌‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۱۲۱ |
|  |  | ۱۴,۴۱۳,۱۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر ، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۵,۰۷۲,۴۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۶,۴۱۷,۰۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۸,۴۹۷,۱۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۴,۰۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۲,۲۳۴,۲۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۴,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۵,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۱,۹۵۸,۸۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۸,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۲۱۰ |
|  |  | ۱۲,۲۳۴,۲۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۱,۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۴,۳۴۱,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۱,۲۴۱,۱۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۱۴ |
|  |  | ۱۸,۹۹۶,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر و بیشتر، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۲۱ |
|  |  | ۱۹,۶۵۵,۴۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۴,۰۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۲۳ |
|  |  | ۱۶,۹۵۱,۶۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۲۴ |
|  |  | ۱۸,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۲۵ |
|  |  | ۱۸,۰۰۳,۰۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر ، ۶ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۲۶ |
|  |  | ۱۹,۳۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۲۲۷ |
|  |  | ۱۳,۷۴۸,۹۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۲۸ |
|  |  | ۱۱,۹۰۵,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۲۹ |
|  |  | ۱۶,۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۶ هسته‌ای نوع سوم. |  | ۰۷۰۲۳۰ |
|  |  | ۱۶,۶۸۴,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۳۱ |
|  |  | ۱۶,۰۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۳۲ |
|  |  | ۱۱,۹۰۵,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۲۳۳ |
|  |  | ۱۰,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۲۳۴ |
|  |  | ۱۱,۲۹۷,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای نوع دوم در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۲۳۵ |
|  |  | ۱۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۲۰۰، ۴ هسته‌ای نوع دوم در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۲۳۶ |
|  |  | ۱۲,۶۰۸,۴۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۱,۲۲۳,۳۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۷,۰۲۴,۳۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۶,۶۷۳,۱۰۴,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۶,۳۶۴,۹۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۵,۷۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۶ |
|  |  | ۷,۹۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۱۰ |
|  |  | ۹,۷۳۱,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۱۱ |
|  |  | ۸,۹۵۶,۹۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۱۲ |
|  |  | ۸,۵۴۷,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۱۳ |
|  |  | ۷,۱۲۱,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۱۴ |
|  |  | ۸,۷۶۰,۹۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۱۵ |
|  |  | ۹,۳۰۰,۴۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۱۶ |
|  |  | ۸,۲۸۴,۶۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۱۷ |
|  |  | ۶,۸۷۲,۰۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۱۸ |
|  |  | ۸,۵۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۱۹ |
|  |  | ۸,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۲۰ |
|  |  | ۷,۶۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۲۱ |
|  |  | ۵,۷۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۲۲ |
|  |  | ۷,۶۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۳۲۳ |
|  |  | ۶,۳۶۰,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۲۴ |
|  |  | ۸,۲۰۸,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی کمتر از ۱۰۰، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۳۲۵ |
|  |  | ۱۱,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۹,۹۶۷,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۶,۳۵۵,۲۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۴,۹۰۳,۷۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۴ |
|  |  | ۴,۷۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۲۲۶,۵۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۰,۷۶۰,۰۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۷ |
|  |  | ۹,۴۹۴,۸۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۸ |
|  |  | ۶,۰۵۲,۳۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۰۹ |
|  |  | ۴,۶۷۲,۰۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۱۰ |
|  |  | ۴,۴۹۳,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۱۱ |
|  |  | ۴,۰۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۱۲ |
|  |  | ۴,۰۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۱۳ |
|  |  | ۵,۶۶۰,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۱۴ |
|  |  | ۹,۹۶۷,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۳۲ |
|  |  | ۷,۰۷۲,۹۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۳۳ |
|  |  | ۹,۷۵۴,۰۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۳۴ |
|  |  | ۹,۰۰۰,۷۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۳۵ |
|  |  | ۸,۴۷۰,۹۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۳۶ |
|  |  | ۱۲,۹۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۳۷ |
|  |  | ۱۳,۳۳۷,۴۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۳۸ |
|  |  | ۸,۲۸۴,۶۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۴۰ |
|  |  | ۱۲,۷۰۴,۰۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر ، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۴۱ |
|  |  | ۱۳,۱۲۵,۲۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۴۲ |
|  |  |  | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۴۶ |
|  |  | ۷,۷۸۸,۹۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۴۹ |
|  |  | ۴,۲۲۶,۵۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۵۰ |
|  |  | ۷,۷۸۸,۹۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۵۱ |
|  |  | ۵,۹۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر، جریان نامی ۱۰۰ تا ۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۵۲ |
|  |  | ۹,۴۹۴,۸۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۵۴ |
|  |  | ۶,۷۳۴,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۵۵ |
|  |  | ۹,۲۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۵۶ |
|  |  | ۸,۵۷۳,۰۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۵۷ |
|  |  | ۸,۰۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۵۸ |
|  |  | ۵,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۵۹ |
|  |  | ۸,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰آمپر، ۴ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۶۰ |
|  |  | ۷,۸۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۶۲ |
|  |  | ۵,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۴۶۳ |
|  |  | ۸,۷۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۳ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۶۴ |
|  |  | ۷,۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۱۲۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۶۶ |
|  |  | ۷,۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلو آمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ آمپر، ۲ هسته‌ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از ۶۰۰ آمپر. |  | ۰۷۰۴۶۷ |
|  |  | ۷,۳۳۵,۳۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان نامی ۲۵ آمپر و ثانویه ۵ آمپر، کلاس دقت ۵p۱۰، ده ولت آمپر، تک هسته ای، مناسب برای نوترال بانک خازنی. |  | ۰۷۰۴۶۹ |
|  |  | ۱۹,۹۴۵,۴۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان نامی ۱۵ آمپر، کلاس دقت ۵p۱۰، ده ولت آمپر، تک هسته ای، مناسب برای نوترال بانک خازنی. |  | ۰۷۰۴۷۰ |
|  |  | ۱,۵۴۰,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان بیرونی ۳۳ کیلوولت دو هسته‌ای نوع اول یا دوم. |  | ۰۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۴۱۱,۰۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان بیرونی ۳۳ کیلوولت، رزینی، تا ۱۰ آمپر، کلاس دقت ۱۰p۱۰، پنج ولت آمپر، مناسب برای نوترال بانک خازنی. |  | ۰۷۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | ترانس جریان بیرونی ۳۳ کیلوولت تک‌هسته‌ای (اندازه گیری یا حفاظتی). |  | ۰۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۳۷۰,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان بیرونی ۲۰ کیلوولت دو هسته‌ای نوع اول یا دوم. |  | ۰۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۱۶۱,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان بیرونی ۲۰ کیلوولت، رزینی، تا ۱۰ آمپر، کلاس دقت ۱۰p۱۰، پنج ولت آمپر مناسب برای نوترال بانک خازنی. |  | ۰۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۳۷۰,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان بیرونی ۲۰ کیلوولت تک‌هسته‌ای (اندازه گیری یا حفاظتی) |  | ۰۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۴۰۱,۷۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان پنجره‌ای (حلقوی) رزینی ۱٫۲ کیلوولت، کوربالانس ۵۰ آمپر، ۳ ولت آمپر با کلاس دقت ۱۰p۱۰، با قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر. |  | ۰۷۰۷۲۰ |
|  |  | ۶۲۵,۳۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان پنجره‌ای (حلقوی) رزینی ۱٫۲ کیلوولت، کوربالانس ۵۰ آمپر، ۳ ولت آمپر با کلاس دقت ۱۰p۱۰، با قطر داخلی ۲۵۰ میلیمتر. |  | ۰۷۰۷۲۱ |
|  |  | ۳۱۴,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان پنجره‌ای (حلقوی) رزینی ۱٫۲ کیلوولت، کوربالانس ۵۰ آمپر، ۳ ولت آمپر با کلاس دقت ۱۰p۱۰، با قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر. |  | ۰۷۰۷۲۲ |
|  |  | ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان پنجره‌ای (حلقوی) رزینی ۱٫۲ کیلوولت، کوربالانس ۱۰۰ آمپر، ۳ ولت آمپر با کلاس دقت ۱۰p۱۰، با قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر. |  | ۰۷۰۷۲۳ |
|  |  | ۴۳۲,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان پنجره‌ای (حلقوی) رزینی ۱٫۲ کیلوولت، کوربالانس ۱۰۰ آمپر، ۳ ولت آمپر با کلاس دقت ۱۰p۱۰، با قطر داخلی ۲۵۰ میلیمتر. |  | ۰۷۰۷۲۴ |
|  |  | ۲۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان پنجره‌ای (حلقوی) رزینی ۱٫۲ کیلوولت، کوربالانس ۱۰۰ آمپر، ۳ ولت آمپر با کلاس دقت ۱۰p۱۰، با قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر. |  | ۰۷۰۷۲۵ |
|  |  | ۳۵۹,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان تابلویی ۳۳ کیلوولت، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۵۹,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان تابلویی ۳۳ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۸۰۲ |
|  |  | ۳۳۵,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان تابلویی ۳۳ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۸۰۳ |
|  |  | ۳۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان تابلویی ۲۰ کیلوولت، ۳ هسته‌ای. |  | ۰۷۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان تابلویی ۲۰ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع اول. |  | ۰۷۰۹۰۲ |
|  |  | ۲۶۴,۰۶۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس جریان تابلویی ۲۰ کیلوولت، ۲ هسته‌ای نوع دوم. |  | ۰۷۰۹۰۳ |

# فصل هشتم. ترانس ولتاژ

مقدمه

1. شرایط کارکرد ترانس‌های ولتاژ این فصل به شرح زیر است.

- بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلیسیوس

- کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلیسیوس

- بیشینه دمای میانگین روزانه : 35 درجه سلیسیوس

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله: g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um) )

- استقامت عایقی ترانس‌های ولتاژ ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف به شرح  جدول زیر منظور شده است.

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 28 | 75 |  |
| 20 | 24 | 50 | 125 | - |
| 33 | 36 | 70 | 170 | - |
| 63 | 5/72 | 140 | 325 | - |
| 132 | 145 | 275 | 650 | - |
| 230 | 245 | 460 | 1050 | - |
| 400 | 420 | 630 | 1425 | 1050 |

2. ترانس‌های ولتاژ 400 ، 230 ، 132 ، 63 کیلوولت از نوع  ترانس ولتاژ خازنی در نظر گرفته شده‌ و ترانس ولتاژ تا سطح 36 کیلوولت از نوع القایی است.

3. ترانس‌های ولتاژ 63 کیلوولت و بیشتر، دارای 2 سیم‌پیچی بر روی یک هسته، با کلاس دقت 0.2+3P  است. به ‌علاوه همه ترانس‌های مزبور امکان اتصال به PLC را دارند.

4. ترانس‌های ولتاژ تابلویی 20 و 33 کیلوولت دارای دو سیم‌پیچ با کلاس دقت 0.2+3P (قدرت هر سیم‌پیچی 25 ولت آمپر)، همراه با سیم‌پیچ سوم برای فرورزونانس است.

5. ولتاژ ثانویه ترانس‌های ولتاژ 100 تا 110 ولت فاز به فاز در نظر گرفته شده است.

6. بهای تابلوی مرکزی ترانس ولتاژ و تابلوی LMU در ردیف‌های این فصل منظور نشده است.

7. بهای سازه فلزی نگهدارنده در هیچ یک از ردیف‌های این فصل منظور نشده است.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | ترانس ولتاژ 400 کیلوولت |
| 02 | ترانس ولتاژ 230 کیلوولت |
| 03 | ترانس ولتاژ 132 کیلوولت |
| 04 | ترانس ولتاژ 63 کیلوولت |
| 05 | ترانس ولتاژ تابلویی فشار متوسط |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۹۰ ولت آمپر. |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۵۰ ولت آمپر. |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۸۰ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۷۶۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۱۰ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۷۶۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۷,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۸۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۱۶۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۸,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۵۰ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۱۶۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۶,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۷۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۲۷۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۷,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۲۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۲۷۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۵۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۷۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۶۰۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۵۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۲۵ ولت آمپر با ظرفیت خازنی ۱۶۰۰۰ پیکوفاراد. |  | ۰۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۶۳ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۱ تا ۴۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۵۰ ولت آمپر. |  | ۰۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۵,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ ۶۳ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی ۴۱ تا ۱۰۰ ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا ۱۰۰ ولت آمپر. |  | ۰۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ تابلویی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانس ولتاژ تابلویی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۸۰۵۰۲ |

# فصل نهم. برقگیر و شمارنده

مقدمه

1. شرایط کارکرد برقگیر‌های مندرج در ردیف‌های این فصل به شرح زیر است.

بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلیسیوس

کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلیسیوس

ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

شتاب زلزله: g3/0

فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um) )

2. منظور از ولتاژ اندازه‌گیری شده، ولتاژ قابل تحمل برقگیر مطابق استاندارد IEC است.

3. جریان نامی تخلیۀ کلیه برقگیر‌های کلاس SH ، 20 کیلوآمپر و جریان تخلیۀ سایر کلاس‌های برقگیر (SL , SM)، 10 کیلوآمپر ‌است.

4. بهای رینگ یکنواخت‌کننده ولتاژ، برای سطوح ولتاژی 230 و 400 کیلوولت منظور شده است.

5. در ردیف‌های این فصل بهای کابل ارتباطی برقگیر به شمارنده منظور نشده است.

6. هزینه سازۀ فلزی نگهدارندۀ برقگیر در هیچ یک از ردیف‌ها در نظر گرفته نشده است.

7. شمارنده‌های برقگیر ردیف‌های مستقلی در این فصل داشته و در هزینه ردیف‌های برقگیر در نظر گرفته نشده است.

8. برقگیرهای فشار متوسط،با مشخصات فنی مناسب برای استفاده در پست‌های انتقال و فوق توزیع در نظر گرفته شده است.

9. برقگیرهای اکسید فلزی از نوع، Metal Oxide Arrester با قرص‌های اکسید روی است.

10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | برقگیر با مقره پرسلینی برای شبکه 400 کیلوولت |
| 02 | برقگیر با مقره پرسلینی برای شبکه 230 کیلوولت |
| 03 | برقگیر با مقره پرسلینی برای شبکه 132 کیلوولت |
| 04 | برقگیر با مقره پرسلینی برای شبکه 63 کیلوولت |
| 05 | برقگیر با مقره پرسلینی فشار متوسط |
| 07 | برقگیر با مقره پلیمری برای شبکه 230 کیلوولت |
| 08 | برقگیر با مقره پلیمری برای شبکه 132 کیلوولت |
| 09 | برقگیر با مقره پلیمری برای شبکه 63 کیلوولت |
| 10 | برقگیر با مقره پلیمری فشار متوسط |
| 11 | شمارنده برقگیر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۴۰۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۳۶۰ کیلوولت، کلاس SH. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی برقگیر ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM . |  | ۰۹۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۲۰۲ جهت افزایش فاصله خزشی تا ۴۰ میلی متر برای هر کیلوولت. |  | ۰۹۰۲۰۵ |
|  |  | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SM. |  | ۰۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۹۰۴۰۲ |
|  |  | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۴۰۴ |
|  |  | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۳۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۳۶ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۲۴ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۱۱ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM . |  | ۰۹۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SM. |  | ۰۹۰۹۰۱ |
|  |  | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM. |  | ۰۹۰۹۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۹۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۳۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۳۶ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۲۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۲۴ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۱۱ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲ کیلوولت کلاس SL. |  | ۰۹۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | شمارنده‌ برقگیر با توانایی اندازه‌گیری جریان نشتی همراه با ملحقات به‌طور کامل. |  | ۰۹۱۱۰۱ |
|  |  | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | شمارنده‌ برقگیر بدون توانایی اندازه‌گیری جریان نشتی همراه با ملحقات به‌طور کامل. |  | ۰۹۱۱۰۲ |

# فصل دهم. مقره‌ اتکائی پرسلینی

مقدمه

1. شرایط کارکرد مقره‌ها در ردیف‌های این فصل به شرح زیر است.

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله: g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): ۳۱ میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um) )

- استقامت عایقی مقره‌های سطوح ولتاژی مختلف به شرح جدول زیر است.

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltage for Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 28 | 75 |  |
| 20 | 24 | 50 | 125 | - |
| 33 | 36 | 70 | 170 | - |
| 63 | 5/72 | 140 | 325 | - |
| 132 | 145 | 275 | 650 | - |
| 230 | 245 | 460 | 1050 | - |
| 400 | 420 | 630 | 1425 | 1050 |

2. کلیه مقره‌های موضوع ردیف‌های این فصل، از نوع پرسلینی است.

3. بهای سازه‌های فلزی در هیچ یک از ردیف‌های این فصل در نظر گرفته نشده است.

4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | مقره‌ اتکایی پرسلینی 400 کیلوولت |
| 02 | مقره‌ اتکایی پرسلینی 230 کیلوولت |
| 03 | مقره‌ اتکایی پرسلینی 132 کیلوولت |
| 04 | مقره‌ اتکایی پرسلینی 63 کیلوولت |
| 05 | مقره‌ اتکایی پرسلینی 20 و 33 کیلوولت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C16. |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C12.5. |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C10. |  | ۱۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C12.5. |  | ۱۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C10. |  | ۱۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C10. |  | ۱۰۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C8. |  | ۱۰۰۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C12.5 . |  | ۱۰۰۳۰۸ |
|  |  | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C10. |  | ۱۰۰۴۰۱ |
|  |  | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C8. |  | ۱۰۰۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C12.5 . |  | ۱۰۰۴۰۸ |
|  |  | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۳۳ کیلوولت برای هر فاز C4. |  | ۱۰۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی ۲۰ کیلوولت برای هر فاز C4. |  | ۱۰۰۵۰۲ |

# فصل یازدهم. بوشینگ

مقدمه

1.شرایط پایه کارکرد بوشینگ‌های ردیف‌های این فصل به شرح زیر است:

- بیشینه مطلق دمای محیط: 45 درجه سلسیوس

- کمینه مطلق دمای محیط: 25- درجه سلسیوس

- ارتفاع از سطح دریا: 1700 متر و کمتر

- شتاب زلزله: g3/0

- فاصله خزشی (صیانت در برابرآلودگی محیط): 31 میلی‌متر برای هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس بالاترین ولتاژ موثر (Um))

- استقامت عایقی بوشینگ‌های ردیف‌های این فصل در سطوح ولتاژی مختلف به شرح جدول زیر است.

| Rated Voltage (Un) KV (rms. Value) | Highest Voltagefor Equipment (Um) KV (rms. Value) | Standard Rated Short Duration (1min.) Power Frequency Withstand Voltage KV (rms. Value) | Standard Rated Lightning Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) | Standard Rated Switching Impulse Withstand Voltage KV (Peak Value) Phase to Earth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 5/72 | 155 | 325 | - |
|  | 100 | 205 | 450 | - |
| 132 | 145 | 305 | 650 | - |
| 230 | 245 | 505 | 1050 | 850 |
| 400 | 420 | 750 | 1550 | 1175 |

2.بوشینگ های گروه یک ردیف های این فصل، بوشینگ های مخصوص ترانسفورماتور، با مقره پرسلینی و از نوع کاغذ آغشته به روغن و دارای مخزن انبساط است.

3.جریان نامی تمام ردیف‌های بوشینگ‌های ترانسفورماتور 230 و 400 کیلوولت، 1600 آمپر است.

4.نشان‌دهنده سطح روغن بوشینگ‌‌های ترانسفورماتور، از نوع نشان‌دهنده‌های عقربه‌ای (مغناطیسی) است، برای نشان‌دهنده‌های شیشه‌ای‌ شفاف ردیف کاهش‌بها تعریف شده است.

5.فضای نصب ترانس بوشینگی برای بوشینگ 400 کیلوولت 600 میلی‌متر، برای بوشینگ 230 کیلوولت 400 میلی‌متر، برای بوشینگ‌های 63 و 132 کیلوولت، در صورتیکه در شرح ردیف مقداری ذکر نشده باشد فضای نصب ترانس بوشینگی 300 میلی‌متر است.

6.جهت بوشینگ‌ راکتورهای قدرت از ردیف‌های مشابه برای بوشینگ‌های ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.

7.به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بوشینگ پرسلینی ترانسفورماتور |
| 02 | بوشینگ سیلیکونی ترانسفورماتور |
| 03 | بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۴,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۴۰۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۲۳۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۲۱ |
|  |  | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی. |  | ۱۱۰۱۲۲ |
|  |  | ۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۱۰۱۲۴ |
|  |  | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، بیشتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۲۵ |
|  |  | ۳,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت تا ۱۲۵۰ آمپر برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۴۱ |
|  |  | ۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت تا ۱۲۵۰ آمپر برای هر فاز، فاقد فضای نصب ترانس جریان بوشینگی. |  | ۱۱۰۱۴۲ |
|  |  | ۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت بیش از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۴۳ |
|  |  | ۷,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت بیش از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۴۵ |
|  |  | ۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، تا ۸۰۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی. |  | ۱۱۰۱۶۱ |
|  |  | ۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بیشتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۱۶۲ |
|  |  | ۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بیشتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی. |  | ۱۱۰۱۶۳ |
|  |  | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کاهش‌بها به ردیف‌های این گروه برای نشان‌دهنده شیشه شفاف به جای سطح روغن عقربه‌ای (مغناطیسی). |  | ۱۱۰۱۷۰ |
|  |  | ۲۹,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۴۰۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۲۳۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۶,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۲۱ |
|  |  | ۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۳۲ کیلوولت، بیشتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۳۲ کیلوولت، بیشتر از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۲۳ |
|  |  | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۴۱ |
|  |  | ۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضای نصب ترانس جریان بوشینگی. |  | ۱۱۰۲۴۲ |
|  |  | ۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، بیشتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۴۳ |
|  |  | ۹,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۱۰۰ کیلوولت، بیش از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۴۴ |
|  |  | ۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ سیلیکونی ۶۳ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۲۶۳ |
|  |  | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار (Air to Air) ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی معادل ۴۰۰ میلی‌متر و با شیشه شفاف نشان‌دهنده سطح روغن ، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار (Air to Air) ۶۳ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی معادل ۴۰۰ میلی‌متر و با شیشه شفاف نشان‌دهنده سطح روغن، برای هر فاز. |  | ۱۱۰۳۰۲ |

# فصل دوازدهم. موج‌گیر و راکتور بانک خازنی

مقدمه

1. بهای تابلو تطبیق امپدانس (LMU)، کابل کواکسیال 75 اهم و سایر ملزومات سیستم مخابراتی در بهای ردیف موج‌گیر منظور نشده است.

2. بهای زنجیر مقره‌های آویز یا مقره‌های نگهدارنده موج‍گیر و راکتور بانک خازنی، در بهای ردیف‌های این فصل منظور نشده است.

3. بهای سازه‌های فلزی، پیچ و مهره، انواع کلمپ مربوط با اتصالات هادی با ترمینال تجهیز، یراق‌آلات مورد نیاز و... در ردیف‌های این فصل منظور نشده است.

4. منظور از موج‌گیر، مجموعه سیم‌پیچ اصلی، برقگیر، Tuning Device و سایر متعلقات مربوطه است.

5. موج‌گیرهای مندرج در گروه های 2 تا 4 برای سطح اتصال کوتاه تا 40 کیلو آمپر منظور شده است.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | موج‌گیر 1 میلی‌هانری، 50 کیلوآمپر |
| 02 | موج‌گیر 1 میلی‌هانری، 40 کیلوآمپر |
| 03 | موج‌گیر 5/0 میلی‌هانری، 40 کیلوآمپر |
| 04 | موج‌گیر 3/0 میلی‌هانری، 40 کیلوآمپر |
| 05 | راکتور بانک خارنی |
| 06 | رابط اتصال موج‌گیر به مقره اتکایی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۵ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۵ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۵ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۷۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۸۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۶۳۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور خازن، ۲۰۰ آمپر، ۱۱۰ میکروهانری و بیشتر. |  | ۱۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور خازن، ۲۰۰ آمپر، کمتر از ۱۱۰ میکروهانری. |  | ۱۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور خازن، ۱۰۰ آمپر، ۱۱۰ میکروهانری و بیشتر. |  | ۱۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور خازن، ۱۰۰ آمپر، کمتر از ۱۱۰ میکروهانری. |  | ۱۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور خازن، ۶۰ تا ۷۵ آمپر، ۱۰۰ میکروهانری و بیشتر. |  | ۱۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | راکتور خازن ۶۰ تا ۷۵ آمپر، کمتر از ۱۰۰ میکروهانری. |  | ۱۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌ ۱۲۰۱۰۱ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌‌های ۱۲۰۱۰۲، ۱۲۰۲۰۱ و ۱۲۰۲۰۲ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌ ۱۲۰۲۰۳ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌‌های ۱۲۰۳۰۱ و ۱۲۰۳۰۲ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌ ۱۲۰۳۰۳ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌‌های ۱۲۰۴۰۱ و ۱۲۰۴۰۲ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | رابط اتصال موج‌گیر ردیف‌‌های ۱۲۰۴۰۳ تا ۱۲۰۴۰۵ به مقره اتکایی. |  | ۱۲۰۶۰۷ |

# فصل سیزدهم. هادی آلومینیومی

مقدمه

1.هادی‌های موضوع این فصل، اعم از رشته‌ای و لوله‌ای، از جنس آلومینیوم و یا آلومینیوم آلیاژی است.

2.منظور از «سیم رشته‌ای از جنس آلیاژ آلومینیوم»، سیمAAAC و منظور از «سیم رشته‌ای از جنس آلومینیوم»، سیمAAC است.

3.ردیف‌های 130101 و 130102 برای کلیه مقاطع هادی‌ها در نظر گرفته شده است و سطح مقطع هادی‌های تحویلی براساس مشخصات فنی تائید شده خواهد بود.

4.به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | هادی‌ رشته‌ای |
| 02 | هادی‌ لوله‌ای |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۲۱۳,۰۰۰ | کیلو گرم | سیم رشته‌ای از جنس آلیاژ آلومینیوم (AAAC) با هر سطح مقطع. |  | ۱۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۰۹۲,۰۰۰ | کیلو گرم | سیم رشته‌ای از جنس آلومینیوم (AAC) با هر سطح مقطع. |  | ۱۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۹۱۴,۰۰۰ | کیلو گرم | لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۵۶۷,۰۰۰ | کیلو گرم | لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم به قطر ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۲۰۲ |

# فصل چهاردهم. کلمپ آلومینیومی

مقدمه

1. کلمپ‌های موضوع این فصل از جنس آلومینیوم آلیاژی است.

2. بهای پیچ و مهره مونتاژ قطعات کلمپ، در بهای ردیف‌های این فصل منظور شده است.

3. بهای پیچ و مهره مورد نیاز جهت اتصال کلمپ به ترمینال تجهیزات، در بهای ردیف‌ها منظور نشده است و جداگانه در فصل یراق‌آلات فولادی دیده شده است.

4. منظور از کلمپ ترمینال تجهیزات سوئیچ‌گیر، کلمپ‌های ارتباط دهنده سیم یا لولۀ هادی به ترمینال‌های کلید قدرت، سکسیونر با تیغه زمین، سکسیونر بدون تیغه زمین، ترانس ولتاژ، ترانس جریان، برق‌گیر، موج‌گیر و نیز ترمینال بوشینگ ترانسفورماتور قدرت و راکتور است.

5. بهای بی‌متال برای ترمینال مسی بوشینگ ترانسفورماتور، در بهای کلمپ‌های سوزنی با قطر بیش از 30 تا 60 میلی‌متر منظور شده است و بهای بی‌متال مربوطه در کلمپ‌های سوزنی با قطر 30 میلی‌متر و کمتر مربوط به ترمینال مذکور باید در قیمت پیشنهادی پیمانکار منظور شود.

6. سطح مقطع هادی‌های رشته‌ای (در صورت عدم تعیین در ردیف‌های این فصل)، 500 تا 1000 میلی‌متر مربع در نظر گرفته شده است.

7. بهای گریس کنتاکت برای اتصالات کلمپ‌ها و لاک برای سهولت باز کردن پیچ استیل، در بهای ردیف‌ها منظور شده است.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کلمپ‌ ترمینال تجهیزات |
| 02 | کلمپ هادی‌ها‌ (نگهدارنده روی مقره، انشعاب سه‌راه و موازی، اسپیسر و...) |
| 03 | کلمپ‌ باسبار جهت برقراری ارتباط الکتریکی |
| 04 | کلمپ‌ باسبار جهت تحمل نیروهای مکانیکی |
| 05 | کلمپ و تجهیزات جهت اتصال زمین موقت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر ۳۰ میلی‌متر و کمتر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر ۳۰ میلی‌متر و کمتر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۵ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر بیش از ۳۰ تا ۶۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۶ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر بیش از ۳۰ تا ۶۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه. |  | ۱۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۱۰۱ تا ۱۴۰۱۰۷ در صورتی که کلمپ قائم (۹۰ درجه) باشد. |  | ۱۴۰۱۰۸ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۱۰۱ تا ۱۴۰۱۰۵ در صورتی که کلمپ برای سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت طراحی و ساخته شده باشد. |  | ۱۴۰۱۰۹ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۱۰۶ و ۱۴۰۱۰۷ در صورتی که کلمپ برای سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت طراحی و ساخته شده باشد. |  | ۱۴۰۱۱۰ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر حدود ۶۰ میلی‌متر به لوله تا قطر ۱۰۰ میلی متر. |  | ۱۴۰۱۱۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر حدود ۶۰ میلی‌متر به لوله با قطر بیش از ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ نگهدارنده هادی رشته‌ای تک‌سیمه، روی مقره. |  | ۱۴۰۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ نگهدارنده هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، روی مقره. |  | ۱۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ نگهدارنده هادی رشته‌ای باندل سه‌سیمه، روی مقره. |  | ۱۴۰۲۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلمپ اتصال هادی به هادی (T) با سطح مقطع کمتر از ۸۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ اتصال هادی به هادی (T) با سطح مقطع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | اسپیسر باندل دو‌سیمه با فاصله ۱۰۰ میلی متر هادی. |  | ۱۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | اسپیسر باندل دو‌سیمه با فاصله ۲۰۰ میلی‌متر هادی. |  | ۱۴۰۲۰۷ |
|  |  |  | عدد | اسپیسر باندل سه‌سیمه با فاصله ۱۰۰ میلی‌متر هادی. |  | ۱۴۰۲۰۸ |
|  |  | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ موازی برای ارتباط دو رشته هادی. |  | ۱۴۰۲۰۹ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۲۰۴، ۱۴۰۲۰۵ و ۱۴۰۲۰۹ برای کلمپ با سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۱۴۰۲۱۰ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۲۰۱ تا ۱۴۰۲۰۳ در صورتی که کلمپ قائم (۹۰ درجه) باشد. |  | ۱۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | رینگ یکنواخت‌کننده ولتاژ و متعلقات جهت یک مقره اتکایی ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل. |  | ۱۴۰۲۱۲ |
|  |  |  | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر تا ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۶ |
|  |  | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه. |  | ۱۴۰۳۰۷ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۳۰۸ |
|  |  |  | عدد | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۳۰۹ |
|  |  | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۳۱۰ |
|  |  | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۳۱۱ |
|  |  | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۳۱۲ |
|  |  | ۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۳۱۳ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۳۰۱ تا ۱۴۰۳۰۷ در صورتی که کلمپ برای سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت طراحی و ساخته شده باشد. |  | ۱۴۰۳۱۴ |
|  |  | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۰۶ |
|  |  | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت‌کننده، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت‌کننده، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۰۸ |
|  |  | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت‌کننده، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۰۹ |
|  |  | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت‌کننده، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۱۰ |
|  |  | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت‌کننده، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۱۱ |
|  |  | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت‌کننده، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۱۲ |
|  |  | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۱۳ |
|  |  | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۱۴ |
|  |  | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر یرای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۱۵ |
|  |  | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۱۶ |
|  |  | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۱۷ |
|  |  |  | عدد | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۱۸ |
|  |  | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۱۹ |
|  |  | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۲۰ |
|  |  | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۲۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۳۰ |
|  |  |  | عدد | کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۳۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۳۲ |
|  |  |  | عدد | کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. |  | ۱۴۰۴۳۳ |
|  |  |  | عدد | کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۳۴ |
|  |  | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصالات سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۱۴۰۴۳۵ |
|  |  |  | عدد | کلمپ اتصال لوله به لوله مستقیم با سایز ۱۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۰۴۴۰ |
|  |  |  | عدد | کلمپ اتصال لوله به لوله مستقیم با سایز بیش از ۱۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۰۴۴۱ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۴۴۰ و ۱۴۰۴۴۱ بابت کلمپ‌های زاویه‌دار. |  | ۱۴۰۴۴۲ |
|  |  | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، تک‌سیمه. |  | ۱۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل سه‌سیمه. |  | ۱۴۰۵۰۳ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۵۰۲ و ۱۴۰۵۰۳ در صورتی که کلمپ برای سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت طراحی و ساخته شود. |  | ۱۴۰۵۰۴ |

# فصل پانزدهم. یراق‌آلات فولادی

مقدمه

1.بهای کلیه اقلام مورد نیاز زنجیره مقره از قبیل کلمپ‌های انتهایی، کلمپ‌های عبوری، یکنواخت‌کننده ولتاژ، جرقه‌گیر، فاصله‌انداز، انواع پلیت‌ها،Arcing Horn,Turn Buckle,Shackle,Eye Bolt,U Bolt و... در بهای ردیف‌های مربوط به گروه‌های 1 تا 5 منظور شده است، به نحوی که بجز بشقاب مقره که جداگانه تامین می‌شود، به ملزومات دیگری نیاز نیست.

2.بهای کلیه اقلام مورد نیاز زنجیره برای استقرار سیم گارد و اتصالات الکتریکی آن به بدنه سازه و سیستم زمین از قبیل کلمپ‌،‌ ShackleTurn Buckle, Eye Bolt, U Boltو... در بهای ردیف‌های مربوط به گروه 6 منظور شده است، به نحوی که به ملزومات دیگری نیاز نیست.

3.بهای پیچ و مهره سازه‌های فلزی گالوانیزه، پیچ و مهره مونتاژ قطعات کلمپ و همچنین پیچ و مهره اتصال اجزای سینی کابل و نردبان و سایر ملحقات مربوطه در بهای ردیف تجهیزات مذکور لحاظ شده است.

4.ردیف‌های گروه 7 جهت پیچ و مهره اتصال کلمپ به تجهیزات و همچنین پیچ و مهره اتصال تجهیزات به سازه‌های فلزی در نظر گرفته شده است.

5.به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | یراق‌آلات زنجیره مقره 400 کیلوولت |
| 02 | یراق‌آلات زنجیره مقره 230 کیلوولت |
| 03 | یراق‌آلات زنجیره مقره 132 کیلوولت |
| 04 | یراق‌آلات زنجیره مقره 63 کیلوولت |
| 05 | یراق‌آلات زنجیره مقره آویزی دوبل |
| 06 | یراق‌آلات سیم گارد |
| 07 | پیچ و مهره استیل و گالوانیزه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. |  | ۱۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. |  | ۱۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو‌سیمه. |  | ۱۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل سه‌سیمه. |  | ۱۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. |  | ۱۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو‌سیمه. |  | ۱۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. |  | ۱۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل دو‌سیمه. |  | ۱۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل سه‌سیمه. |  | ۱۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای هادی تک‌سیمه. |  | ۱۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای هادی تک‌سیمه. |  | ۱۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای هادی تک‌سیمه. |  | ۱۵۰۳۰۹ |
|  |  | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۳۱۰ |
|  |  | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای هادی تک‌سیمه. |  | ۱۵۰۴۰۱ |
|  |  |  | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای هادی تک‌سیمه. |  | ۱۵۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. |  | ۱۵۰۴۰۴ |
|  |  | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای هادی تک‌سیمه. |  | ۱۵۰۴۰۵ |
|  |  | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو‌سیمه. |  | ۱۵۰۴۰۶ |
|  |  |  | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۶۳ یا ۱۳۲کیلوولت. |  | ۱۵۰۵۰۱ |
|  |  |  | زنجیره | مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۱۵۰۵۰۲ |
|  |  |  | مجموعه | مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، با قابلیت تنظیم طول. |  | ۱۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، بدون قابلیت تنظیم طول. |  | ۱۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | کیلو گرم | پیچ و مهره تا رده ۵٫۸ همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه با هر سایز. |  | ۱۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | کیلو گرم | پیچ و مهره رده ۶٫۸ و بیشتر همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه با هر سایز. |  | ۱۵۰۷۰۲ |
|  |  |  | کیلو گرم | پیچ و مهره همراه واشر تخت و فنری استیل با هر سایز. |  | ۱۵۰۷۰۳ |

# فصل شانزدهم. واحد خازنی

مقدمه

1. منظور از عبارت «ولتاژ نامی» در ردیف‌های این فصل، ولتاژ فاز به زمین است برای سطح عایقی و فاصله خزشی، ولتاژ بیشینه فاز به فاز براساس جدول استاندارد ملاک عمل قرار می‌گیرد.

2. بهای سازۀ فلزی نگهدارنده، مقره اتکایی، فیوز خارجی، کلمپ و کلیه اتصالات، سوییچ خازنی، راکتور، کابل و سرکابل فشار متوسط، ترانس جریان، برقگیر فشار متوسط و شمارنده و ...... برای بانک خازنی در ردیف های این فصل منظور نشده و بهای آن از فصول مرتبط در سایر فهارس بهای رسته نیرو تعیین می گردد.

3.

4. برای ردیف‌های واحد خازنی گروه‌های 1 و 2، فیوز داخلی در نظر گرفته نشده است و در صورت نیاز از ردیف شماره 160303 استفاده خواهد شد.

5.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | واحد خازنی با ولتاژ نامی 78/5 تا 56/11 کیلوولت |
| 02 | واحد خازنی با ولتاژ نامی 2/18 تا 05/19 کیلوولت |
| 03 | فیوز داخلی برای واحد خازنی فشار متوسط |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۵ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۷۵ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۴۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۳۰۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۳۵۰کیلووار. |  | ۱۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۴۰۰کیلووار. |  | ۱۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۳۷,۲۶۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۷۵ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۶ |
|  |  | ۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۷ |
|  |  | ۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۳۰۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۸ |
|  |  | ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۳۵۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۰۹ |
|  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۴۰۰ کیلووار. |  | ۱۶۰۲۱۰ |
|  |  | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت افزودن فیوز داخلی به خازن‌های مندرج در گروه ۱ و ۲. |  | ۱۶۰۳۰۳ |

# فصل هفدهم. تابلو‌ی فشار متوسط

مقدمه

1. تابلو‌های این فصل از نوع سوئیچ‌گیر با عایق هوایی (AIS) است.

2. فیدرهای این فصل شامل بدنه اصلی تابلو، کلید قدرت کشویی با عایق گازی یا نوع خلا، ارتینگ سوئیچ، ترانس جریان خشک با عایق رزینی، ترانس ولتاژ خشک با عایق رزینی ثابت یا کشویی و  فیوز ترانس ولتاژ (در تابلوهای ورودی، رایزر و میترینگ)، باسبار، نگهدارنده‌ها، مقره‌ها، اینترلاکینگ، امکانات عملکرد، وایرینگ، اتصالات، فیتینگ‌ها، لامپ نشان‌دهنده نئون، بخش کنترل و حفاظت به همراه دیسکریپنسی سوییچ، سلکتور سوییچ، سمافور، پوش باتن، چراغ سیگنال، دستگاه اندازه گیری آنالوگ، رله‌های کمکی، تایمر ، کلید مینیاتوری و کلیه لوازم تابلویی مربوطه جهت نصب در تابلوی فشار متوسط به طور کامل بدون در نظر گرفتن هزینه تامین رله‌های اصلی حفاظتی، تریپ TCS, close، لاک اوت تست بلاک و دستگاه‌های اندازه‌گیری متمرکز، واحد آلارم، کنتور اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو است. لازم بذکر است هزینه نصب و وایرینگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو و تجهیزات منصوبه روی بدنه تابلو، در بهای ردیف‌های مربوطه در این فصل منظور شده است.

3. کلید‌های مندرج در گروه‌های 1 تا 4 به صورت نصب شده روی ارابه کشویی با مکانیزم عملکرد، کنترلLocal/Remote، نشان‌دهنده موقعیت مکانیکال، وایرینگ سوئیچ‌های کمکی و غیره بطور کامل در نظر گرفته شده‌ است.

4. در ردیف‌های سوئیچ‌گیر هوایی جریان اتصال کوتاه سلول‌ها، کلیدها، ترانس‌های جریان و باس‌داکت‌ها، برای سطوح ولتاژ 33 و 20 کیلوولت، 25 کیلوآمپر است.

5. در صورت نیاز به جریان اتصال کوتاه یا جریان نامی بیشتر از موارد درج شده در ردیف‌های این فصل، بهای آن با استفاده از دستورالعمل تعیین قیمت اقلام ستاره‌دار تعیین می‌گردد.

6. در ردیف‌های باس‌داکت بهای باسبارها، مقره‌ها، نگهدارنده‌ها، کوپلر‌های باس انگل، کاورینگ فلزی و غیره به صورت سه‌فاز منظور شده است.

7. جهت برآورد هزینه تابلوی میترینگ از ردیفهای مندرج در گروه 5 استفاده می گردد.

8. ارابه مندرج در گروه هفت جهت تأمین ارابه به‌ صورت مجزا جهت عملیات بهره برداری و نگهداری است.

9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | فیدر 33 کیلوولت همراه کلید کشویی با عایق گازی |
| 02 | فیدر 20 کیلوولت همراه کلید کشویی با عایق گازی |
| 03 | فیدر 33 کیلوولت همراه کلید کشویی نوع خلا |
| 04 | فیدر 20 کیلوولت همراه کلید کشویی نوع خلا |
| 05 | مجموعه‌ی رایزر و میترینگ |
| 06 | باس داکت فشار متوسط |
| 07 | ارابه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۹,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر خروجی یا خازن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، تا ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، ۱۶۰۰ یا ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، تا ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۴,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۷,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر خروجی یا خازن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، تا ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۷,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۶,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۵,۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۶,۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۴,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۲,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۱,۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | فیدر | فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، تا ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۱۷۰۴۰۷ |
|  |  | ۷,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه‌ رایزر و مترینگ ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه‌ رایزر و مترینگ ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۶,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه‌ رایزر و مترینگ ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه‌ رایزر و مترینگ ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۵۰۴ |
|  |  | ۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه‌ رایزر و مترینگ ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۵۰۵ |
|  |  | ۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه‌ رایزر و مترینگ ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۵۰۶ |
|  |  | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس داکت ۳۳ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر، سه‌فاز. |  | ۱۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس داکت ۳۳ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس داکت ۳۳ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس داکت ۲۰ کیلوولت، ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۶۰۴ |
|  |  | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس داکت ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۶۰۵ |
|  |  | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | باس داکت ۲۰ کیلوولت، ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۱۷۰۶۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | ارابه مجزا جهت کلید ۳۳ کیلوولت ورودی. |  | ۱۷۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ارابه مجزا جهت کلید ۳۳ کیلوولت خروجی. |  | ۱۷۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ارابه مجزا جهت کلید ۲۰ کیلوولت ورودی. |  | ۱۷۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ارابه مجزا جهت کلید ۲۰ کیلوولت خروجی. |  | ۱۷۰۷۰۴ |

# فصل هجدهم. سیستم زمین

مقدمه

1. هادی‌های مسی شبکه زمین و شمش از جنس مس با درصد خلوص 9/99 درصد است.

2. میله‌های زمین دارای مغزی فولادی با روکش مسی است.

3. برای تعیین بهای کابلشوی مورد نیاز جهت اتصال رایزرهای سیستم زمین به سازه‌های فلزی یا تجهیزات، از فصل کابل‌های فشار ضعیف مسی و ملحقات استفاده می‌گردد.

4. قیمت واشر بی متال در قیمت ردیف‌های گروه 3 لحاظ شده است.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | هادی‌ سیستم زمین |
| 02 | قالب گرافیتی جوش احتراقی |
| 03 | کلمپ نگهدارنده هادی روی سازه |
| 04 | کلمپ ارتباطی دو هادی زمین |
| 05 | میله زمین |
| 06 | ارت موقت |
| 07 | مصالح مصرفی و ابزار خاص |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | هادی‌ شبکه زمین مسی نرم (Annealed) با هر سطح مقطع. |  | ۱۸۰۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع و کمتر. |  | ۱۸۰۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۲۴۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۱۸۰۲۰۵ |
|  |  |  | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۳۵ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین. |  | ۱۸۰۲۰۶ |
|  |  |  | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۵۰ و ۷۰ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین. |  | ۱۸۰۲۰۷ |
|  |  |  | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۹۵ و ۱۲۰ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین. |  | ۱۸۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۱۵۰ و ۱۸۵ میلی‌متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین. |  | ۱۸۰۲۰۹ |
|  |  | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی سه‌راه برای اتصال رایزر سایز ۲۴۰ میلی‌متر مربعی و بیشتر به هر سایز هادی شبکه زمین. |  | ۱۸۰۲۱۰ |
|  |  |  | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی جهت اتصال میله زمین به شبکه زمین با سطح مقطع ۱۵۰ میلی‌متر مربع و کمتر. |  | ۱۸۰۲۱۱ |
|  |  | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | قالب گرافیتی جوش احتراقی جهت اتصال میله زمین به شبکه زمین با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۱۸۰۲۱۲ |
|  |  |  | عدد | کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای یک رشته سیم با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و کمتر. |  | ۱۸۰۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای یک رشته سیم زمین با سطح مقطع بیشتر از ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۱۵۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ جهت ثابت نگه‌داشتن رایزر زمین روی استراکچر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم با سطح مقطع ۲۴۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۱۸۰۳۰۶ |
|  |  |  | عدد | کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری، برای سطح مقطع مجموع ۱۵۰ میلی‌متر مربع و کمتر. |  | ۱۸۰۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری، برای سطح مقطع مجموع بیشتر از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری، برای سطح مقطع مجموع بیشتر از ۲۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع ۱۵۰ میلی‌متر مربع و کمتر. |  | ۱۸۰۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بیشتر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۴۰۵ |
|  |  |  | عدد | کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بیشتر از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۴۰۶ |
|  |  |  | عدد | کلمپ پرسی (C) یا (H) برای اتصال دو هادی سیستم زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بیشتر از ۲۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۸۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | میله زمین ۳ متری، متشکل از دو میله ۱٫۵ متری، همراه با کلیه ملزومات، بوشن، سرچکش‌خور و... با قطر پنج هشتم اینچ. |  | ۱۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | میله زمین ۳ متری، متشکل از دو میله ۱٫۵ متری، همراه با کلیه ملزومات، بوشن، سرچکش‌خور و... با قطر سه چهارم اینچ. |  | ۱۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ارت موقت سه‌فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش‌دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۶۳کیلوولت. |  | ۱۸۰۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | ارت موقت سه‌فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش‌دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۱۸۰۶۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | ارت موقت سه‌فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش‌دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۱۸۰۶۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | ارت موقت سه‌فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش‌دار، دسته عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ‌گیر ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۱۸۰۶۰۴ |
|  |  | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | پودر جوش بسته‌بندی شده در حجم و بسته مناسب برای یک جوش همراه پولکی مسی و فتیله (باروت یا چاشنی). |  | ۱۸۰۷۰۱ |

# فصل نوزدهم. آهن‌آلات پست

مقدمه

1. ردیف‌های این فصل (به‌جز مواردی که در ردیف‌ها تصریح شده است)، از جنس فولاد نرم معمولی مانند ST37 می‌باشد.

2. سازه‌های فلزی شامل پایه تجهیزات، ستون و پل گنتری‌ها و متعلقات مربوطه (پیچ، مهره، فیلر، واشر تخت و فنری) و همچنین ساپورت نگهدارنده دستک، نردبان و سینی کابل است.

3. پایه نگهدارنده باتری در این فصل به صورت مقاوم در مقابل زلزله است.

4. سازه‌های فلزی، نردبان و سینی به صورت گالوانیزه گرم می‌باشد.

5. محاسبه وزن سازه‌های فلزی به صورت فولاد گالوانیزه شده همراه با پیچ، مهره، فیلر، واشر تخت و فنری انجام می‌شود.

6. ضخامت ورق نردبان کابل، سینی کابل و انواع اتصالات آن، اعم از سه‌‌راه، چهارراه، تبدیل، زانوی افقی و عمودی و... با ضخامت 2 میلی‌متر، با عمق کابل‌ریزی 10 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.

7. اتصالات مختلف نردبان و سینی کابل از قبیل سه‌راهی، چهارراهی و انواع زانوی افقی و عمودی، برای سایز 20 سانتی‌متر در جدول این فصل دارای ردیف می‌باشد، برای بقیه سایزهای اتصالات فوق، اضافه‌بهایی برای هر ده سانتی‌متر افزایش عرض در نظر گرفته شده است.

8. بهای انواع اتصالات برای تبدیل سایز مستقیم نردبان یا سینی، معادل بهای نردبان یا سینی با عرض سمت بیشتر در نظر گرفته شده و به صورت مشابه بهای هر نوع اتصال سه‌راهی یا چهارراهی غیر هم‌سایز، معادل سه‌راهی یا چهارراهی هم سایز با عرض بیشتر، در نظر گرفته شده است.

9. بهای پیچ و مهره اتاقی و سایر انواع پیچ، مهره، بست، واشر تخت و فنری برای اجرای اتصالات سینی و نردبان، دستک و بازوی نگهدارنده کابل، در بهای گروه‌های 3 تا 5 در نظر گرفته شده است.

10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سازه فلزی گالوانیزه |
| 02 | پایه نگهدارنده باتری |
| 03 | دستک یا بازوی نگهدارنده کابل |
| 04 | نردبان کابل |
| 05 | سینی کابل |
| 06 | انکربولت |
| 07 | رول بولت |
| ۰۸ | پلاک تجهیزات |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | سازه فلزی گالوانیزه گنتری‌ها. |  | ۱۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | سازه فلزی گالوانیزه پایه نگهدارنده تجهیزات و کابل. |  | ۱۹۰۱۰۲ |
|  |  |  | عدد | دکل مهاری G35 به همراه بیس دکل، سیم مهار، یراق آلات و ... تا ۹ متر. |  | ۱۹۰۱۲۰ |
|  |  |  | عدد | دکل مهاری G45 به همراه بیس دکل، سیم مهار، یراق آلات و ... تا ۹ متر. |  | ۱۹۰۱۲۱ |
|  |  | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | پایه نگهدارنده باتری با رنگ ضد اسید. |  | ۱۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۶۴۰,۰۰۰ | عدد | دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز ۲۰ سانتی‌متری. |  | ۱۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۳۰,۰۰۰ | عدد | دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز ۳۰ سانتی‌متری. |  | ۱۹۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز ۴۰ سانتی‌متری. |  | ۱۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | عدد | دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز ۵۰ سانتی‌متری. |  | ۱۹۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز ۶۰ سانتی‌متری. |  | ۱۹۰۳۰۵ |
|  |  | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | متر طول | نردبان کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۵۴۰,۰۰۰ | متر طول | نردبان کابل با عرض ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۲ |
|  |  | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | متر طول | نردبان کابل با عرض ۴۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۳ |
|  |  | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | متر طول | نردبان کابل با عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۴ |
|  |  | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | متر طول | نردبان کابل با عرض ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | سه‌راهی نردبان کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۶ |
|  |  | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | چهار‌راهی نردبان کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۷ |
|  |  | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۸ |
|  |  | ۴,۳۶۰,۰۰۰ | عدد | زانوی عمودی ثابت نردبان با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۰۹ |
|  |  | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | زانوی عمودی قابل انعطاف نردبان با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۴۱۰ |
|  |  | ۳۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۴۰۶ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض سه‌راهی نردبان. |  | ۱۹۰۴۱۱ |
|  |  | ۳۵ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۴۰۷ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض چهار‌راهی نردبان. |  | ۱۹۰۴۱۲ |
|  |  | ۴۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۴۰۸ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض زانوی افقی نردبان. |  | ۱۹۰۴۱۳ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۴۰۹ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض زانوی عمودی ثابت نردبان. |  | ۱۹۰۴۱۴ |
|  |  | ۲۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۴۱۰ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض زانوی عمودی قابل انعطاف نردبان. |  | ۱۹۰۴۱۵ |
|  |  | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | متر طول | سینی کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | متر طول | سینی کابل با عرض ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۲ |
|  |  | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | متر طول | سینی کابل با عرض ۴۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۳ |
|  |  | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | متر طول | سینی کابل با عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۴ |
|  |  | ۹,۵۱۰,۰۰۰ | متر طول | سینی کابل با عرض ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۵ |
|  |  | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | سه‌راهی سینی کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۶ |
|  |  | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | عدد | چهار‌راهی سینی کابل با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۷ |
|  |  | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۸ |
|  |  | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | عدد | زانوی عمودی ثابت سینی با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۰۹ |
|  |  | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | عدد | زانوی عمودی قابل انعطاف سینی با عرض ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۹۰۵۱۰ |
|  |  | ۴۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۰۶ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض سه‌راهی سینی. |  | ۱۹۰۵۱۱ |
|  |  | ۳۵ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۰۷ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض چهار‌راهی سینی. |  | ۱۹۰۵۱۲ |
|  |  | ۵۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۰۸ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض زانوی افقی سینی. |  | ۱۹۰۵۱۳ |
|  |  | ۳۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۰۹ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض زانوی عمودی ثابت سینی. |  | ۱۹۰۵۱۴ |
|  |  | ۱۵ | درصد | اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۱۰ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش عرض زانوی عمودی قابل انعطاف سینی. |  | ۱۹۰۵۱۵ |
|  |  | ۶۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | انکربولت گالوانیزه گرم به همراه مهره و واشر مناسب. |  | ۱۹۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۸۰,۰۰۰ | عدد | رول بولت سایز M10/120. |  | ۱۹۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | عدد | رول بولت سایز M12/160. |  | ۱۹۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | عدد | پلاک دیسپاچینگی ۱۰*۲۰. |  | ۱۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | عدد | پلاک دیسپاچینگی ۱۰*۳۰. |  | ۱۹۰۸۰۲ |
|  |  | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | عدد | پلاک فازی ۱۵*۱۵. |  | ۱۹۰۸۰۳ |

# فصل بیستم. کابل‌ فشار ضعیف مسی و ملحقات

مقدمه

1. هادی کابل‌ها از جنس مس و به ‌صورت رشته‌ای ‌است.

2. عایق اصلی برای کابل‌های فشار ضعیف جریان متناوب و جریان مستقیم، از جنس PVC با حداکثر درجه حرارت مجاز 70 درجه سانتی‌گراد و با ولتاژ نامی 1000/600 ولت است.

3. واژه «شیلد» به‌کار رفته در این فصل به معنای حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم‌های مسی یا نوار مسی یا آلومینیومی یا پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزی کابل است.

4. واژه «زره» به‌کار رفته در این فصل به معنای حفاظ مکانیکی بوده و شامل رشته سیم یا نوار‌های فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی است.

5. گلندها مناسب برای کابل‌های آرموردار می‌باشد.

6. کابل‌های مندرج در گروه‌های 1 الی 9 از نوع زره‌دار (NYRY) و کابل‌های گروه‌های 25 الی 30 از نوع زره‌دار با شیلد (NYCYRY) می‌باشد.

7. هزینه قرقره فلزی برای بسته‌بندی کابل به همراه ورقه فلزی مشخصات و درپوش انتهایی در بهای ردیف‌های این فصل منظور شده است و مالکیت قرقره‌های مذکور متعلق به کارفرما می‌باشد.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کابل‌ NYRY تک‌ رشته |
| 02 | کابل NYRY دو رشته |
| 04 | کابل‌ NYRY چهار رشته |
| 05 | کابل‌ NYRY چند رشته با سطح مقطع 1٫5 میلی‌متر مربع |
| 07 | کابل‌ NYRY چند رشته با سطح مقطع 2٫5 میلی‌متر مربع |
| 09 | کابل NYRY چند رشته با سطح مقطع 4 میلی‌متر مربع |
| 25 | کابلNYCYRY دو رشته |
| 30 | کابل‌ NYCYRY چهار رشته |
| 50 | کابل‌های کواکسیال و تلفن |
| 53 | گلند |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۵ |
|  |  | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۶ |
|  |  | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۷ |
|  |  | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۰۸ |
|  |  | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۹۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۷۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۴۱۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۵۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۳۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۷ |
|  |  | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۸ |
|  |  | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۲۰۹ |
|  |  | ۹۲,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۳۰۰+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۱ |
|  |  | ۷۴,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲۴۰+۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۲ |
|  |  | ۵۶,۹۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۸۵+۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۵,۴۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۵۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۴ |
|  |  | ۳۸,۴۸۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۲۰+۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۹۵+۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۷۰+۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۵۰+۲۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۸ |
|  |  | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۳۵+۱۶×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۰۹ |
|  |  | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۳۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۰ |
|  |  | ۹,۵۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۱ |
|  |  | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۲ |
|  |  | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۳ |
|  |  | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۴ |
|  |  | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۵ |
|  |  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۴۵۶ |
|  |  | ۵,۲۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۲ |
|  |  | ۴,۸۱۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۲۷ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۴ |
|  |  | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۵ |
|  |  | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۶ |
|  |  | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۷ |
|  |  | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۸ |
|  |  | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۰۹ |
|  |  | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۱۰ |
|  |  | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۷ میلی‌متر مربع |  | ۲۰۰۵۱۱ |
|  |  | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۱۲ |
|  |  | ۹۴۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۱۳ |
|  |  | ۶۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۵۱۴ |
|  |  | ۹,۴۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۳۷ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۱ |
|  |  | ۷,۷۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۲ |
|  |  | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۷ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۳ |
|  |  | ۶,۴۱۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۴ |
|  |  | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۵ |
|  |  | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۶ |
|  |  | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۷ |
|  |  | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۸ |
|  |  | ۳,۳۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۰۹ |
|  |  | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۱۰ |
|  |  | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۷ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۱۱ |
|  |  | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۱۲ |
|  |  | ۸۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۷۱۳ |
|  |  | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۳۷ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۵,۰۱۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۲۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۳ |
|  |  | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۱۹ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۴ |
|  |  | ۸,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۵ |
|  |  | ۷,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۱۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۶ |
|  |  | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۱۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۷ |
|  |  | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۸ |
|  |  | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۷ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۰۹ |
|  |  | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار ۴×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۰۹۱۰ |
|  |  | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۳۵+۱۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۱ |
|  |  | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۲۵+۱۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۲ |
|  |  | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۱۶+۱۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۳ |
|  |  | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۱۰+۱۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۴ |
|  |  | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۶+۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۵ |
|  |  | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۴+۴×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۶ |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۲٫۵+۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۷ |
|  |  | ۹۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۱٫۵+۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۲۵۰۸ |
|  |  | ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۳۵+۱۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۱ |
|  |  | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۲۵+۱۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۲ |
|  |  | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۱۶+۱۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۳ |
|  |  | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۱۰+۱۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۴ |
|  |  | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۶+۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۵ |
|  |  | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۴+۴×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۶ |
|  |  | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۲٫۵+۲٫۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۷ |
|  |  | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | متر | کابل زره‌دار با شیلد ۱٫۵+۱٫۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۲۰۳۰۰۸ |
|  |  | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی مخابراتی ۵۰ زوج همراه با متعلقات. |  | ۲۰۵۰۰۱ |
|  |  | ۲۴۰,۰۰۰ | متر | کابل کواکسیال. |  | ۲۰۵۰۰۲ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۲۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۴ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۵ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۶ |
|  |  |  | عدد | گلند آرموردار برای سوراخ‌کاری به قطر ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۵۳۰۷ |

# فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها

مقدمه

1. بهای ملحقات داخلی تابلو، از قبیل روشنایی، هیتر، ترموستات، کلید مینیاتوری، سوئیچ درب، پریز برق، بردهای مقاومتی، دیودها، ترمینال‌ها، End Stop، سیم، سرسیم، شماره‌سیم، برچسب بدنه و تجهیزات از نوع پانتوگراف، فن و فیلتر (درصورت نیاز)، ریل و داکت، صفحه گلند، شینۀ ارت، شینۀ مسی همراه ترموفیت رنگی (برای تابلوهای دیواری)، استاپر درب، دستگیره، قفل و شیشه سکوریت (درصورت نیاز) و نیز چهار عدد قلاب، پالت‌چوبی، پوشش و بسته‌بندی مناسب برای حمل و انبارداری و مانند آن در بهای تابلو منظور شده است.

2. در بهای تابلوهای تغذیه داخلیAC  و DC(اصلی و فرعی، ورودی و خروجی)، شینه‌های مسی، مقره‌های اتکایی مستقل برای هر فاز، ترموفیت رنگی برای باسبارها و شینه ارت و نیز ترانس‌های جریان و ولتاژ، طلق حفاظتی به‌همراه علائم خطر و سایر تجهیزات داخل تابلو منظور شده است.

3. میمیک دیاگرام در بهای  تابلوهای کنترل و AC/DC لحاظ شده است.

4. هزینه تامین تجهیزات روی بدنه تابلو مانند تجهیزات اندازه‌گیری و آلارم، دیسکریپنسی سوئیچ، سلکتور سوئیچ، پوش‌باتن و غیره در بهای ردیف‌های این فصل منظور نشده است و بهای آن از فصول تجهیزات سیستم کنترل سنتی و تجهیزات اندازه‌گیری دیجیتال و ثبات تعیین می‌‌شود.‌‌

5. هزینه تامین تجهیزات داخلی تابلوهای کنترل، حفاظت، اینترفیس کنترل، کنترل تپ چنجر ترانس، اسکادا (HVI/MR) از قبیل ترانسدیوسرها، رله‌های کمکی، تایمرها در بهای تابلوهای مزبور در نظر گرفته نشده است و بهای آن از ردیف‌های فصل تجهیزات اندازه‌گیری دیجیتال و ثبات تعیین می‌گردد.

6. هزینه تامین کلیدهای نصب شده داخل یا روی تابلوهای تغذیه داخلی جریان مستقیم و متناوب، در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته نشده است و بهای آن از فصل تجهیزات تغذیه جریان متناوب و مستقیم  تعیین می‌گردد.

7. هزینه نصب و وایرینگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو و تجهیزات منصوبه روی بدنه تابلو، در بهای ردیف‌های مربوطه در این فصل منظور شده است.

8. ترمینال‌های مورد استفاده در تابلو اسکادا (MR) از نوع قطع‌شونده و در کلیه تابلوها تمامی ترمینال‌های جریانی، با قابلیت اتصال کوتاه CT در نظر گرفته شده است.

9. درجه حفاظتی برای تابلو‌های داخلی، IP42 و تابلو‌های بیرونی، IP54 در نظر گرفته شده است.

10. ورق‌های اصلی تابلوها از نوع فولاد با ضخامت 2 یا 2٫5 میلی‌متر با پوشش رنگ الکترواستاتیک به ضخامت 85 تا 120 میکرون در نظر گرفته شده و ورق‌های استفاده شده برای نصب تجهیزات تابلو (در داخل تابلو) با ضخامت 1٫5 یا 2 میلی‌متر و نیز صفحات گلند از نوع گالوانیزه بدون رنگ به ضخامت 3 میلی‌متر (یا 2٫5 میلیمتر به صورت تقویت شده) منظور شده است. ضمنا برای تابلوهای بیرونی با جنس ورق آلوزینک ردیف‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

11. سیم‌های استفاده شده در تابلوها از نوع 1000/600 ولت، تک‌رشته از نوع مسی افشان با عایق PVC در نظر گرفته شده است. ضمنا سیم‌های مدارهای حفاظت، کنترل و CVT با سطح مقطع 1٫5 میلی‌متر مربع و برای مدارهای CT با سطح مقطع 2٫5 میلی‌متر مربع منظور شده‌ است.

12. برای تابلو تغذیه جریان متناوب اصلی (ورودی، کوپلاژ و اضطراری) پست‌های انتقال، جریان نامی باسبار 800 آمپر و برای تابلو تغذیه جریان متناوب اصلی پست‌های فوق توزیع جریان نامی باسبار 400 آمپر در نظر گرفته شده است. جریان اتصال کوتاه ردیف‌های 210401 تا 210406  به میزان 16 کیلوآمپر برای یک ثانیه در نظر گرفته شده است.

13. برای تابلوهای جریان مستقیم ردیف‌های 210408 تا 210409، جریان اتصال کوتاه 6 کیلوآمپر برای یک ثانیه در نظر گرفته شده است.

14. برای تمامی تابلوهای جریان متناوب و مستقیم از نقطه ورودی تا انتهای ارتباط به کلیدها، باسبارها به صورت شینه و با سطح مقطع یکسان در نظر گرفته شده است و برای تمام ارتباطات کابل‌های ورودی و خروجی با سطح مقطع 35 میلی‌متر مربع و بیشتر به جای ترمینال، استفاده از شینه مسی در نظر گرفته شده است.

15. برای کلیه تابلوها خالی بودن 30 سانتی‌متر فضای پائین تابلو و نیز وجود فضای خالی مناسب بین تجهیزات، ترمینال‌ها و داکت‌ها جهت سهولت کار نصب و تعمیرات و نیز خالی بودن 40 درصد فضای داکت‌ها و آزاد بودن 10 درصد ترمینال‌ها در نظر گرفته شده است.

16. جهت تابلوهای SERVER ، VCR و مشابه از ردیف‌های 210101 تا 210104 استفاده شود.

17. جهت تابلوهای اینترفیس بین پست و نیروگاه از ردیف 210301 استفاده شود.

18. جهت تابلوهای AC/DC محوطه از ردیف‌های 210601 تا 210604 استفاده شود.

19. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تابلو کنترل |
| 02 | تابلو حفاظت |
| 03 | تابلو دیسپاچینگ و مخابرات |
| 04 | تابلو تغذیه جریان مستقیم و متناوب |
| 05 | تابلو اندازه‌گیری |
| 06 | تابلو مارشالینگ |
| 07 | تابلو مرکزی تجهیزات فشار قوی بیرونی |
| 08 | تابلو کنترل محلی برای سوئیچ‌گیرهای گازی |
| 09 | تابلو دیواری |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۹۴,۶۷۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۶۶,۹۴۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۸۰ سانتی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۸۸۶,۳۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۹۷۹,۵۷۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل از نوع Swing با عرض ۸۰ سانتی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۹۶۶,۹۴۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اینترفیس کنترل(Follower). |  | ۲۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۸۰۸,۳۳۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل تپ چنجر ترانس (AVR) از نوعSwing. |  | ۲۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۸۸۶,۳۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع .Swing |  | ۲۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۸۸۶,۳۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع ثابت. |  | ۲۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۸۶,۳۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو اینترفیس اسکادا .(MR/YV) |  | ۲۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۵۴,۱۳۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی PLC/TPS یا مایکروویو. |  | ۲۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۸۰۵,۷۹۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی مرکز تلفن .PABX |  | ۲۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۸۸۶,۳۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی RTU از نوع Swing. |  | ۲۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۸۰۵,۷۹۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی .HVI |  | ۲۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۹۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی تجهیزات اکتیو فیبر نوری (SDH/PDH/CGR) . |  | ۲۱۰۳۰۶ |
|  |  | ۱,۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی روترهای صنعتی فیبر نوری. |  | ۲۱۰۳۰۷ |
|  |  | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | سلول | بدنه وملحقات داخلی تابلو RTU از نوع ثابت. |  | ۲۱۰۳۰۸ |
|  |  | ۲,۱۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست انتقال از نوع کشویی. |  | ۲۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۴۵۰,۴۲۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست انتقال از نوع ثابت. |  | ۲۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۹۶۶,۹۴۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست فوق توزیع از نوعثابت. |  | ۲۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۹۴۵,۹۸۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست انتقال از نوع کشویی. |  | ۲۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۱,۲۰۸,۶۸۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست انتقال از نوع ثابت. |  | ۲۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۱,۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست فوق توزیع از نوعثابت. |  | ۲۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۵ | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۱۰۴۰۱ تا ۲۱۰۴۰۶ برای سطح اتصال کوتاه ۲۵ کیلوآمپر به جای ۱۶ کیلوآمپر. |  | ۲۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۰۴۷,۵۲۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اصلی DC ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. |  | ۲۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۱,۰۴۷,۵۲۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع DC ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. |  | ۲۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۱۵ | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۱۰۴۰۸ و ۲۱۰۴۰۹ برای سطح اتصال کوتاه ۱۰ کیلوآمپر به جای ۶ کیلوآمپر. |  | ۲۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۴۵۴,۵۳۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Fuse Box (سیستم AC کمکی). |  | ۲۱۰۴۱۱ |
|  |  | ۱۶۳,۶۸۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Fuse Box (سیستم DC کمکی). |  | ۲۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۹۷۷,۰۵۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی DC ۴۸ ولت. |  | ۲۱۰۴۱۳ |
|  |  | ۷۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو تلفیقی AC و DC جهت پست سیار. |  | ۲۱۰۴۱۵ |
|  |  | ۷۰۹,۰۹۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه‌گیری ثابت. |  | ۲۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۷۱۲,۶۴۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه‌گیری .Swing |  | ۲۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۶۷۶,۸۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه یک طرفه. |  | ۲۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۷۷۳,۵۵۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه دو طرفه. |  | ۲۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۸۰۵,۸۱۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه یک طرفه با ورق آلوزینک. |  | ۲۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۸۸۱,۳۶۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه دو طرفه با ورق آلوزینک. |  | ۲۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۹۳,۳۸۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر. |  | ۲۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۴۱,۷۳۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با تیغه زمین. |  | ۲۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۹۳,۳۸۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Junction Box ترانس‌های جریان و ولتاژ. |  | ۲۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۵۱,۸۱۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با ورق آلوزینک. |  | ۲۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۱۴,۷۷۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با تیغه زمین با ورق آلوزینک. |  | ۲۱۰۷۰۵ |
|  |  | ۲۵۱,۸۱۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Junction Box ترانس‌های جریان و ولتاژ با ورق آلوزینک. |  | ۲۱۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۰۴۷,۵۲۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل محلی (LCC). |  | ۲۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۲۲۶,۶۳۰,۰۰۰ | سلول | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی دیواری ۳۰×۶۰×۶۰ سانتی‌متر (عمق، عرض، ارتفاع). |  | ۲۱۰۹۰۲ |

# فصل بیست و دوم. تجهیزات سیستم کنترل سنتی

مقدمه

1. تجهیزات سیستم کنترل سنتی تابلویی موضوع این فصل برای نصب در تابلو‌های معمولی (غیر موزاییکی) است.

2. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تجهیزات کنترل سنتی |
| 02 | تجهیزات اندازه‌گیری آنالوگ |
| 03 | تجهیزات عمومی |
| 04 | ترانسدیوسر |
| 05 | تایمر و رله کمکی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دیسکرپنسی سوئیچ. |  | ۲۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سلکتور سوئیچ کلیددار. |  | ۲۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | دستگاه | چراغ سیگنال LED. |  | ۲۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | پوش باتن معمولی. |  | ۲۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | دستگاه | پوش باتن چراغدار LED. |  | ۲۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | پوش باتن نوع قارچی. |  | ۲۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | دستگاه | سمافور عقربه‌ای یا نشان‌دهنده با لامپ LED . |  | ۲۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم ۱۰ پنجره‌ای. |  | ۲۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم ۱۶ پنجره‌ای. |  | ۲۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم ۲۰ پنجره‌ای. |  | ۲۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم ۲۴ پنجره‌ای. |  | ۲۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم ۳۶ پنجره‌ای. |  | ۲۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۵,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | سلکتور سوئیچ تا سه وضعیت. |  | ۲۲۰۱۲۰ |
|  |  | ۶,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | سلکتور سوئیچ پنج تا هفت وضعیت. |  | ۲۲۰۱۲۱ |
|  |  | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ آمپرمتر و ولت‌متر، با زاویه انحراف ۹۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ آمپرمتر و ولت‌متر، با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ فرکانس‌متر با زاویه انحراف ۹۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ فرکانس‌متر با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ آمپرمتر سیستم DC به همراه شنت، با زاویه انحراف ۹۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ آمپرمتر سیستم DC به همراه شنت، با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۹,۷۶۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ ولت‌متر سیستم DC با زاویه انحراف ۹۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه اندازه‌گیری آنالوگ ولت‌متر سیستم DC با زاویه انحراف ۲۴۰ درجه. |  | ۲۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | براکت سنکروچک (Rotatory) . |  | ۲۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۶۷,۷۹۰,۰۰۰ | دستگاه | ولت‌متر دو‌تایی ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۱۰ |
|  |  | ۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | فرکانس‌متر دوتایی ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰ | دستگاه | سنکروسکوپ با ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ولت‌متر دوتایی با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | فرکانس‌متر دوتایی با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۱۴ |
|  |  | ۲۳۲,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | سنکروسکوپ با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۱۵ |
|  |  | ۵۸,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | تست بلاک جریانی یا ولتاژی. |  | ۲۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تست هندل جریانی یا ولتاژی. |  | ۲۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | دستگاه | آلارم صوتی داخل سالن. |  | ۲۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | دستگاه | آلارم صوتی محوطه پست. |  | ۲۲۰۳۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | ترانسدیوسر تک‌فاز ولتاژی، جریانی، دما یا فرکانسی. |  | ۲۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۱۲,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسدیوسر سه‌فاز ولتاژی یا جریانی. |  | ۲۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۲۳,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسدیوسر توان. |  | ۲۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسدیوسر دما به همراه ترانسمیتر. |  | ۲۲۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | ترانسدیوسر تپ چنجر ترانس. |  | ۲۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۹۲,۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسدیوسر سه‌فاز با قابلیت خروجی Modbus و چهار خروجی آنالوگ. |  | ۲۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ | دستگاه | تایمر با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC با ۴ کنتاکت خروجی. |  | ۲۲۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل تا ۷ آمپر با ۴ کنتاکت خروجی. |  | ۲۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۶,۱۷۰,۰۰۰ | دستگاه | رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل بیش از ۷ آمپر با ۴ کنتاکت خروجی. |  | ۲۲۰۵۰۳ |

# فصل بیست و سوم. تجهیزات اندازه‌گیری دیجیتال و ثبات

مقدمه

1. بهای تجهیزات لازم برای سنکرون دستگاه‌های ثبات خطا و ثبات واقعه در ردیف دستگاه‌های مذکور در نظر گرفته شده است.

2. دستگاه GPS، آنتن و ملحقات آن دارای ردیف جداگانه‌ای در فصل تجهیزات سیستم کنترل نیومریک می‌باشد.

3. تجهیزات جانبی شامل نمایشگر، رایانه، چاپگر، صفحه کلید و موشواره در بهای ردیف‌های گروه 3 در نظر گرفته نشده است.

4. کلیه تجهیزات تابلویی موضوع این فصل برای نصب در تابلو‌های معمولی (غیر موزاییکی) است.

5. کنتورهای ردیف‌ 230103 براساس آخرین مشخصات فنی ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت کنتورهای بازار برق ایران در نظر گرفته شده است.

6. نرم‌افزار تجهیزات ثبات وقایع و خطا براساس سیستم عامل Windows و دارای قابلیت اتصال به Microsoft Office در نظر گرفته شده است. این تجهیزات دارای پورت زمانی جهت سنکرون کردن می‌باشند.

7. چنانچه با توجه به تعداد کارت‌های مورد نیاز برای ثبات خطا و وقایع مجتمع ردیف‌های 230303 تا 230306 به بیش از یک تابلو نیاز باشد، هیچگونه اضافه‌بهایی برای تابلوهای اضافی منظور نمی‌گردد.

8. بهای رله AVR مندرج در این فصل بر اساس قابلیت‌های پایه جدول شماره یک تعیین شده است و هزینه قابلیت‌های  بیشتر در بهای ردیف ۲۳۰۴۰۱ دیده نشده است.

| جدول 1: رله AVR |  |
| --- | --- |
| داشتن نشاندهنده تپ با ورودی سیگنال آنالوگ یا دیجیتال | Tap-Position Capture using analog and digital signals |
| دارا بودن نشاندهنده LED با قابلیت برنامه ریزی | Programmable LED Indicators |
| دارا بودن ارتباط پروتکلی با سایر رله های هم خانواده | Data protocol interface |
| تعداد ورودی دیجیتال: 16 کنتاکت | Digital Input: 16 Contacts |
| تعداد خروجی دیجیتال: 10 کنتاکت | Digital Output: 10 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ 3کانال برای جریان سه فاز | Analog Input for Current 3 Chanel for Phases Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ 1 کانال برای ولتاژ | Analog Input for Voltage 1 Chanel |

9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تجهیزات اندازه‌گیری دیجیتال |
| 02 | تجهیزات آلارم دیجیتال |
| 03 | تجهیزات ثبات وقایع |
| 04 | تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ و توان راکتیو |
| 07 | تجهیزات مانیتورینگ آنلاین |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه‌ اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۰٫۲. |  | ۲۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه ‌اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۰٫۵. |  | ۲۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنتور اندازه‌گیری توان اکتیو و راکتیو. |  | ۲۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم از نوع LCD با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم از نوع LCD با ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۱۶,۴۸۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم از نوع LCD با ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر و قابلیت ثبت وقایع. |  | ۲۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۳۴,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | واحد آلارم از نوع LCD با ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر و قابلیت ثبت وقایع. |  | ۲۳۰۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | ثبات خطای دیجیتال توزیع‌شده برای هر فیدر. |  | ۲۳۰۳۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | ثبات وقایع دیجیتال توزیع‌شده برای هر فیدر. |  | ۲۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو ثبات خطای مجتمع شامل چهار کارت (هر کارت شامل ۸ ورودی آنالوگ و ۱۶ ورودی دیجیتال). |  | ۲۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کارت اضافی جهت تابلو ثبات خطای مجتمع. |  | ۲۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو ثبات وقایع مجتمع شامل چهار کارت (هر کارت شامل ۳۲ ورودی دیجیتال). |  | ۲۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کارت اضافی جهت تابلو ثبات وقایع مجتمع. |  | ۲۳۰۳۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | تابلو ثبات خطا و وقایع تلفیقی شامل ۴ کارت. |  | ۲۳۰۳۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | کارت اضافی جهت تابلو ثبات وقایع تلفیقی. |  | ۲۳۰۳۰۸ |
|  |  | ۳,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت مطابق جدول شماره ۱ (AVR) . |  | ۲۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | قابلیت موازی‌کردن از دو تا شش ترانس تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت. |  | ۲۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۸۷۲,۳۱۰,۰۰۰ | دستگاه | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای AVR. |  | ۲۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۶۱۱,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برایAVR . |  | ۲۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۴۴,۵۶۰,۰۰۰ | دستگاه | نشان‌دهنده شماره TAP ترانس. |  | ۲۳۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل‌کننده توان راکتیو(VCR) . |  | ۲۳۰۴۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | قابلیت ورودی سیگنال آنالوگ یا دیجیتال برای AVR . |  | ۲۳۰۴۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | سنکروسکوپ دیجیتال با ابعاد ۹۶×۹۶ میلیمتر بدون صفحه نمایش پارامترها. |  | ۲۳۰۴۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مانیتورینگ روغن ترانسفورماتور به صورت برخط (OLGM) با قابلیت اندازه‌گیری گازهای H2 ،CO ،H2O |  | ۲۳۰۷۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دستگاه مانیتورینگ سلول‌های باتری. |  | ۲۳۰۷۰۲ |

# فصل بیست و چهارم. تجهیزات سیستم کنترل نیومریک

مقدمه

1. برای موضوعات این فصل، رعایت ضوابط آخرین دستورالعمل‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر در زمینه‌ی الزامات حفاظتی ایستگاه‌های انتقال و فوق توزیع و مراکز دیسپاچینگ الزامی است.

2. در بهای ردیف‌های این فصل پروتکل ارتباطی (IEC-61850) برای ارتباط اجزای سیستم نیومریک با یکدیگر و با سیستم اتوماسیون پست  در نظر گرفته شده است. چنانچه در برخی مواردی خاص تجهیزات کنترلی و حفاظتی فاقد پروتکل مذکور باشد، تمهیدات لازم جهت ارتباط آن‌ها با سیستم به نحوی فراهم شده است که کلیه الزامات طرح شامل کنترل و مونیتورینگ به خوبی تحقق یابد.

3. سیستم عامل و نرم‌افزارهای مذکور در ردیف‌های این فصل آخرین ویرایش و دارای لیسانس اصلی بوده و همچنین سخت‌افزار و ملحقات مربوطه از سازنده اصلی تامین می‌شود.

4. تجهیزات کامپیوتری شامل سرورها، رابط‌های‌ کاربری اپراتور یا HMIها و کامپیوتر مهندسی از نوع کاملا صنعتی است. Hard از نوع SSD و سیستم از نوع بدون فن خنک‌کننده و همه اجزای آن (اعم ازMother Board, CPU, RAM, SSD Hard, Power, Case) از نوع صنعتی و با ولتاژ تغذیهDC  است.

5. در ردیف سرور، بهای Gateway داخلی به صورت Redundancy با کلیه ملحقات لازم اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و همچنین بهای DVD Writer External منظور شده است.

6. در بهای ردیف‌های این فصل، ارسال سیگنال‌های مورد نیاز دیسپاچنیگ از طریق سرور در نظر گرفته شده است. چنانچه علاوه بر این سیستم، سیستم انتقال اطلاعات افزونه مانند RTU مورد نیاز باشد، بهای مربوطه از ردیف‌های مناسب در فصل تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات منظور می‌شود.

7. چنانچه درگاه خارجی مد نظر باشد، این درگاه‌ها مستقل از سرورها تامین می‌شود به طوری ‌که با از دست رفتن تمام سرورها ارتباط با اسکادا برقرار باشد. هزینه مربوط به درگاه مزبور در بهای ردیف سرورها منظور نشده است.

8. بهای دو پورت سریال برای درگاه خروجی در نظر گرفته شده است.

9. سرورها به صورت Hot & Standby در نظر گرفته شده و بهای نرم‌افزار Redundancy در بهای ردیف نرم‌افزا‌رهای سیستم منظور شده است.

10. در سیستم نیومریک پست‌های انتقال، برای بی‌های سطح انتقال (230 و 400 کیلوولت)، واحد‌های جمع‌آوری اطلاعات بی‌ها (BCU)، مستقل از سیستم حفاظت است.

11. برای کلیه واحد‌های جمع‌آوری اطلاعات بی‌ها (BCU)، تعداد ورودی و خروجی به صورت حداقل فرض شده است و برای ورودی و خروجی اضافی وSpare  از ردیف‌های مربوطه و به صورت اضافه‌بها لحاظ می‌گردد.

12. در سیستم نیومریک پست‌های انتقال در سطح ایستگاه‌ ارتباطات سرورها با سیستم پائین دست به صورت دوبله است.

13. ارائه گواهی آزمون نوعی معتبر، در بهای ردیف تمامی تجهیزات در نظر گرفته شده است.

14. با توجه به اینکه کلیه تارهای فیبر نوری باید در تابلو از طریق کاست مجزا به همراه پورت Spare به IED ها متصل شود، لذا در ردیف‌های مربوط به پورت نوری رله‌ها، BCU و Common BCU و نظایر آن، هزینه کاست مورد نیاز در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه‌های Pig Tail و Patch Cord‌های مورد نیاز برای این منظور از ردیف‌های مناسب در فصل تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات در اسناد ارجاع کار منظور می‌گردد.

15. در ردیف مربوط به نرم‌افزار سیستم DCS، بهای پروتکل‌های IEC 61850 و Modbus و IEC60870-101 و تعداد 2500 Tag دیده شده است و برای پروتکل‌ها و Tag های اضافه، ردیف‌های مجزایی در نظر گرفته شده است.

16. قابلیت توسعه پست در کلیه نرم‌افزارهای سیستم DCS در نظر گرفته شده است تا چنانچه پست نیاز به توسعه داشت بتوان توسط نرم‌افزار ارائه شده و با انجام اقدامات لازم نظیر نوشتن Data Base و معرفی Object در سیستم و تکمیل سخت‌افزارهای مربوطه، سیستم DCS را توسعه داد.

17. در ردیف GPS بهای دو پورت خروجی به همراه آنتن، حداکثر  30 متر کابل و برقگیر منظور شده است.

18. بهای کارت گرافیکی دوبل در ردیف Operator Work Station در نظر گرفته شده است.

19. لپ‌تاپ و پرینتر و سایر اقلام مورد نیاز که در این فصل تعریف نشده است، به صورت ردیف‌های ستاره‌دار منظور می‌شود.

20. هزینه آزمایش‌های SAT و FAT و همچنین آموزش‌های مورد نیاز مهندسی، بهره‌برداری و ... در بهای ردیف‌های این فصل منظور نشده است و در صورت نیاز در زمان تهیه اسناد ارجاع کار به صورت ردیف ستاره‌دار در فصل عملیات نصب یا فصل آزمون و راه‌اندازی لحاظ می‌شود.

21. مبنای محاسبه هزینه ردیف‌های اضافه‌بهای هر ورودی دیجیتال یا خروجی دیجیتال بر اساس تعداد ورودی و خروجی مورد استفاده (وایرینگ شده و تعداد Spare مورد درخواست کارفرما) در پروژه بوده و هزینه مجزایی بابت ورودی و خروجی‌های مازاد بر روی کارت‌های تجهیزات Common BCU و BCU ها که در پروژه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، منظور نمی‌گردد. لازم بذکر است درصورت نیاز کارفرما به تامین ورودی و خروجی ذخیره (Spare) برای تجهیزات مذکور می‌بایست تعداد آن در ردیف‌های فوق لحاظ شود. لذا پیمانکار می‌بایست تعداد ورودی و خروجی مورد نیاز پروژه را در قالب Common BCU و BCU ها و کارت های اضافی تامین نماید.

22.مبنای محاسبه جهت پورت فیبر نوری و یا اترنت در تجهیزات Common BCU و BCU ها تعداد پورت مورد نیاز درخواستی توسط کارفرما می‌باشد و در صورتیکه بنا به محدودیت آن تجهیز، تعداد پورت بیشتر از نیاز خواسته شده توسط پیمانکار تحویل شود، هیچ هزینه اضافی لحاظ نخواهد شد.

23. بهای تجهیزات مندرج در این فصل براساس قابلیت‌های پایه در قالب جداول زیر تعیین شده است و هزینه قابلیت‌های مضاعف و سایر خصوصیات فنی از ردیف‌های اضافه‌بها تعیین می شود.

قابلیت‌های پایه تجهیزات کنترل نیومریک

جدول شماره 1: مشخصات Common BCU

| دارای عملکرد با استاندارد IEC 61850 | IEC 61850 Compatible |
| --- | --- |
| دارای پورت اترنت | Ethernet Port |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن نشان‌دهنده LED با قابلیت برنامه ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد ورودی دیجیتال: 77 کنتاکت | Digital Input: 77 Contacts |
| تعداد خروجی دیجیتال: 16 کنتاکت قابل برنامه ریزی | Digital Output: 16 Programmable Contacts |
| تعداد ورودی آنالوگ: 4 ورودی 4 تا 20 میلی‌آمپر | Analog Input: 4 Input 4 to 20 mA |

جدول شماره 2: مشخصات BCU

| دارای عملکرد با استاندارد IEC 61850 | IEC 61850 Compatible |
| --- | --- |
| دارای پورت اترنت | Ethernet Port |
| دارای HMI گرافیکی (سایز بزرگ) | Graphical HMI (Large Display) |
| قابلیت فرمان دادن از HMI | Command Function from HMI |
| دارای فانکشن سنکرونایزینگ | Synchronizing Function |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن نشان‌دهنده LED با قابلیت برنامه ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد ورودی دیجیتال: 40 کنتاکت | Digital Input: 40 Contacts |
| تعداد خروجی دیجیتال: 16 کنتاکت قابل برنامه ریزی | Digital Output: 16 Programmable Contacts |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: 3 کانال برای ولتاژ سه‌فاز، 1 کانال برای سنکرونایزینگ | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage 1 Chanel for synchronizing |

جدول شماره 3: مشخصات سوئیچ‌های در سطح پست

| منطبق با استاندارد IEC 61850 | IEC 61850 Compatible |
| --- | --- |
| دارای حداقل 4 پورت اترنت | Minimum Ethernet Port: 4 ports |
| دارای حداقل دو زوج پورت فیبر نوری | Minimum Fiber Optic Port: 2 ports |
| دارای نمایشگر نشان دهنده خاموش و روشن | On/Off Indicator |
| دارای نمایشگر وضعیت پورت‌ها | Port Situation Indicator |
| دارا بودن منبع تغذیه دوتایی به صورت DC | Double Power Supply DC |
| دارا بودن قابلیت Manageable و پروتکل RSTP | Managable & RSTP |

جدول شماره 4: مشخصات سوئیچ‌های در سطح  بی

| منطبق با استاندارد IEC 61850 | IEC 61850 Compatible |
| --- | --- |
| دارای حداقل 8 پورت اترنت | Minimum Ethernet Port: 8 ports |
| دارای حداقل دو زوج پورت فیبر نوری | Minimum Fiber Optic Port: 2 ports |
| دارای نمایشگر نشان دهنده خاموش و روشن | On/Off Indicator |
| دارای نمایشگر وضعیت پورت‌ها | Port Situation Indicator |
| دارا بودن منبع تغذیه دوتایی به صورت DC | Double Power Supply DC |
| دارا بودن قابلیت Managable و پروتکل RSTP | Managable & RSTP |

جدول شماره 5: مشخصات کامپیوتر صنعتی

| دارای عملکرد مناسب در دمای 20- تا 55+ درجه سانتی‌گراد | Operating Temperature: -20 to +55 C |
| --- | --- |
| دارای عملکرد بدون اشکال در رطوبت بین 5% تا 95% | Operating Temprature:5-95% RH (non condensing) |
| محافظت در مقابل شوک براساس استاندارد IEC60068-2-27 برای هارد دیسک و فلاش مموری حداقل 50G Half sine in 11ms | Shock Protection: IEC 60068-2-27 For CompactFlash and HDD: 50 G half sine, 11 ms |
| محافظت در مقابل لرزش براساس استاندارد IEC 60068-2-24 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) برای فلش: 2 Grms@ 5~500Hz برای هارد دیسک: 1 Grms@ 5~500Hz | Vibration Protection: IEC 60068-2-24 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) For CompactFlash: 2 Grms@ 5~500Hz HDD: 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz |
| مجهز به رله خروجی آلارم | Alarm Relay Output |
| مجهز به کارت یا پروتکل SNMP | SNMP Card or Protocol |
| با CPU حداقل 4 هسته‌ای و فرکانس 2.8 گیگا هرتز | Minimum Core: 4 cores, 2.8 GHz |
| حداقل 16 گیگا بایت RAM | Minimum RAM: 16 GB |
| حداقل 4 مگابایت حافظه Cache | Minimum Cash: 4 MB |
| هارد SSD با حداقل 500 گیگا بایت فضای ذخیره اطلاعات | SSD Hard at least 500 GB |
| حداقل 1 پورت HDMI | Minimum HDMI Port: 1 port |
| حداقل 1 پورت VGA | Minimum VGA Port: 1 port |
| حداقل 4 پورت USB | Minimum USB Port: 4 ports |
| حداقل 2 پورت سریال با حداقل 2 کیلوولت ایزولاسیون | Minimum Serial Port: 2 ports, minimum 2 KV Ground isolation. |
| حداقل چهار پورت شبکه اترنت | Minimum Ethernet Port: 4 ports |
| محفظه آلومینیومی بدون نیاز به فن خنک‌کننده | Fanless Aluminum Case |
| دارای طراحی ماژولاربرای بخش های مختلف کامپیوتر صنعتی | Industrial Computer Modular Design |
| کلیه تجهیزات نظیر Mother Board, CPU, RAM, Hard به صورت کاملا صنعتی | Industrial |
| دارای MTBF حداقل ،100000 ساعت (برای کلیه قطعات و اجزا) | MTBF: Minimum 100,000 hours |
| دارای پورت خروجی برای صوت و اسپیکر | Audio Output:Line-out Speaker |
| دارای تغذیه به صورت DC | DC Power Supply |
| قابلیت کار با سیستم عامل Windows, Linux | Windows, Linux Operating System |
| موس و کیبورد | Mouse and Keyboard |

21. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تجهیزات سیستم‌ DCS |
| 02 | نرم‌افزارهای سیستم DCS |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۴۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | دستگاه | Server مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی جدول شماره ۵ مقدمه. |  | ۲۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۱۴۱,۷۳۰,۰۰۰ | دستگاه | Engineering Work Station Computer with 23inch Monitor مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول شماره ۵ مقدمه. |  | ۲۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۷۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | دستگاه | Operator Work Station Computer with two 23inch Monitors مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول شماره ۵ مقدمه. |  | ۲۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰ | دستگاه | سوئیچ KVM (Keyboard Video Mouse) به همراه متعلقات. |  | ۲۴۰۱۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | External Gateway. |  | ۲۴۰۱۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | GPS با تمام ملحقات. |  | ۲۴۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | Fall Back Switches . |  | ۲۴۰۱۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | سوئیچ در سطح پست مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۳. |  | ۲۴۰۱۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | سوئیچ در سطح بی مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۴. |  | ۲۴۰۱۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | تبدیل پورت‌های اترنت به پورت فیبر نوری جهت سوئیچ در سطح پست و بی. |  | ۲۴۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۴۴,۸۸۰,۰۰۰ | زوج | زوج پورت اترنت مضاعف جهت سوئیچ در سطح پست و بی. |  | ۲۴۰۱۱۱ |
|  |  | ۲۶۷,۱۴۰,۰۰۰ | زوج | زوج پورت فیبر نوری مضاعف جهت سوئیچ در سطح پست و بی. |  | ۲۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۹,۲۸۹,۸۷۰,۰۰۰ | دستگاه | Common BCU مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۱. |  | ۲۴۰۱۱۳ |
|  |  | ۷,۷۴۱,۵۶۰,۰۰۰ | دستگاه | BCU مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۲. |  | ۲۴۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۴۰,۴۳۰,۰۰۰ | مجموعه | دارا بودن ۸ عدد پورت نشان دهنده LED با قابلیت برنامه‌ریزی جهت Common BCU. |  | ۲۴۰۱۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | تبدیل پورت اترنت به پورت فیبر نوری جهت Common BCUو BCU. |  | ۲۴۰۱۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون جهت Common BCU و .BCU |  | ۲۴۰۱۱۷ |
|  |  | ۶۱,۹۳۰,۰۰۰ | عدد | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال جهت Common BCU و BCU . |  | ۲۴۰۱۱۸ |
|  |  | ۳۵۶,۱۱۰,۰۰۰ | دستگاه | مبدل صنعتی با ولتاژ نامی DC ۱۱۰ تا ۲۲۰ ولت به ۱۲ تا ۴۸ ولت متناسب با توان و ولتاژ تغذیه کامپیوترها و تجهیزات سیستم اتوماسیون. |  | ۲۴۰۱۱۹ |
|  |  | ۳۰۹,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | مبدل پروتکل و پورت مبدل نظیر RS 422/432/485 به فیبر نوری یا اترنت و یا مبدل اترنت به فیبر نوری و برعکس. |  | ۲۴۰۱۲۰ |
|  |  | ۵۹۳,۶۶۰,۰۰۰ | عدد | اضافه بها به ردیف ۲۴۰۱۱۴ بابت فانکشن‌های حفاظت کلید CBF . |  | ۲۴۰۱۲۱ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۴۰۱۱۳ و ۲۴۰۱۱۴ بابت هر ورودی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر. |  | ۲۴۰۱۲۲ |
|  |  | ۶۲,۵۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | مجموعه | مجموعه نرم‌افزارهای سیستم DCS شامل کلیه نرم‌افزارها جهت سرور ها و HMI ها و کامپیوتر مهندسی شامل پیکربندی (Configuration)،باز پیکربندی(Reconfiguration)، سیستم عامل، افزونگی(Redundancy)، خواندن مقادیر، مشاهده حوادث و اتفاقات، ارتباط با رله ها و تنظیمات آنها و بطور کلی تمامی نرم‌افزارهایی که برای تکمیل سیستم DCS بنا به نیاز طرح بر اساس نظر کارفرما و مشاور لازم است. |  | ۲۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | اضافه‌بها به ردیف ۲۴۰۲۰۱ بابت افزایش تعداد Tag از ۲۵۰۰ به ۶۰۰۰ عدد. |  | ۲۴۰۲۰۲ |
|  |  |  | درصد | کاهش‌بها به ردیف ۲۴۰۲۰۱ در صورت استفاده از یک سرور و بدون افزونگی(Redundancy). |  | ۲۴۰۲۰۳ |

# فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی

مقدمه

1. رله‌های حفاظتی در ردیف‌های این فصل براساس اجزا و قابلیت‌های مندرج در آخرین ویرایش دستورالعمل فنی «ضوابط خرید و مشخصات فنی رله‌های حفاظتی» شرکت مدیریت شبکه ایران و همچنین ضوابط ابلاغی شرکت مادر تخصصی توانیر، منظور گردیده است. برخی از این ویژگی‌های مهم بدون قید انحصار در جداول قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی (بند 23) و بخش دیگری در بند 17 این مقدمه ذکر شده است. با توجه به شرایط خصوصی پیمان در صورت نیاز به امکانات بیشتر، سایر ردیف‌های این فصل (به صورت مستقل و یا به صورت امکانات اضافی تعبیه شده در داخل رله) قابل استفاده است.

2. تمام ملزومات و نرم‌افزار‌های مورد نیاز برای Configuration و Setting رله‌ها در بهای ردیف‌های این فصل منظور شده است و بهای نرم‌افزارهای Original و License آن‌ها (یک نرم افزار تک‌کاربره برای هر پیمان) و نیز کابل ارتباطی رله به کامپیوتر (تعداد 2 عدد برای هر پیمان) در ردیف‌های فوق لحاظ شده است.

3. تعداد ورودی و خروجی‌های دیجیتال رله‌های این فصل برمبنای حداقل قابلیت‌های پایه مندرج در جداول بند 23 در نظر گرفته شده است، لذا بهای مربوط به ورودی و خروجی دیجیتال مورد نیاز مطابق طرح، براساس ردیف‌های قابلیت‌های مضاعف لحاظ می‌شود. همچنین کلیه رله‌های حفاظتی با کنتاکت Watchdog  در نظر گرفته شده و کنتاکت مذکور یکی از کنتاکت‌های خروجی مندرج در جداول بند 23 می‌باشد.

4. رله‌های نظارت‌کننده بر سالم بودن مدارات فرمان قطع و وصل کلید و تغذیه مربوطه /CCS) (TCS با قابلیت نظارت بر مدار در هر دو حالت باز و بسته کلید در بهای ردیف‌های مرتبط در این فصل در نظر گرفته شده است.

5. رله‌های قطع‌کننده با کنتاکت Heavy Duty با قدرت قطع لازم و دارای زمان عملکرد قطع کمتر از 10 میلی‌ثانیه برای بار با ثابت زمانی (L/R) کمتر از40 میلی‌ثانیه و همچنین رله‌های فرمان بست با کنتاکت Heavy Duty با قدرت قطع لازم برای بار با ثابت زمانی (L/R) کمتر از 40 میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است. در صورتیکه رله‌های مذکور فاقد کنتاکت با قابلیت Heavy Duty و سریع‌العمل به صورت همزمان بوده، و با تایید سازنده از طریق سری نمودن کنتاکت‌ها این قابلیت ایجاد گردد مورد قبول می باشد. در غیر اینصورت (و در صورت نیاز) می‌بایست بدون تبعات مالی اضافی دو رله مجزا جهت تامین این قابلیت ارائه گردد.

6. حفاظت‌های ولتاژی به صورت سه‌فاز در نظر گرفته شده است.

7. با توجه به مجاز نبودن تکثیر کنتاکت جهت فرمان تریپ، بهای کنتاکت لازم در رله‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

8. در حفاظت باسبار امپدانس کم در صورت کارتی بودن رله، تعداد کافی کارت و در صورت Bay Unit بودن، تعداد کافی Bay Unit برای حداکثر ظرفیت باسبار، مطابق با تعداد فیدرهای پست که در اسناد ارجاع کار با لحاظ کردن توسعه آتی مشخص شده است، از ردیف‌های مربوطه استفاده می‌‌گردد.

9. با توجه به مجاز نبودن تکثیر کنتاکت رله‌های اصلی برای تحریک CBF در رله‌ حفاظت کلیدهای 230 و 400 کیلوولت، در بهای رله‌های مربوطه وجود کنتاکت لازم در نظر گرفته شده است.

10. در صورتی که با توجه به محدودیت سازنده رله، تعداد کنتاکت لازم برای تحقق بند 7 و بند 9 مقدور نباشد، بدون نیاز به استفاده از سایر رله‌های اصلی جهت اعمال تریپ و تحریک حفاظت CBF، از طریق برآورد و تامین رله‌های کمکی سریع مذکور در بند 5، تکثیر کنتاکت مجاز و قابل انجام است و اضافه‌بهایی بابت رله‌های مذکور منظور نمی‌گردد.

11. قابلیت External Command برای رله‌های دیفرانسیل طولی دیده شده است وقابلیت سنکرون زمانی با پورت IRIGB به همراه آنتن GPS برای رله‌های دیفرانسیل طولی بصورت ردیف‌های قابلیت مضاعف در نظر گرفته شده است، بدیهی است رله دیفرانسیل طولی سمت نیروگاه (حفاظت فیدرهای نیروگاهی)، قابلیت تغذیه (DC) متناسب با ولتاژ تغذیه نیروگاه را دارد.

‏12. در ردیف‌های این فصل، رله حذف بار ولتاژی فرکانسی‏ با قابلیت 5 مرحله‌ تنظیم مستقل جهت فرکانس و زمان و با قابلیت ‏دو مرحله تنظیم ولتاژی سه‌فاز با چهار تنظیم زمانی متفاوت و با تعداد حداقل 2 عدد ورودی و 9 عدد خروجی دیجیتال در یک دستگاه در ‏نظر گرفته شده است. در صورتی که جهت پوشش قابلیت حفاظتی فوق و به علت محدودیت سازنده رله، 5 مرحله فرکانسی مورد نیاز و یا سایر قابلیت‌ها در یک رله فراهم نشود، صرفا بهای یک دستگاه در ردیف مربوطه منظور گردیده برای رله‌های ‏اضافی تامین این قابلیت‌ها، هزینه دیگری لحاظ نخواهد گردید.‏

‏13. در ردیف‌های این فصل، رله حذف بار جریانی، با قابلیت عملکرد 4 مرحله‌ای و با تعداد حداقل 2 عدد ورودی و 6 عدد ‏خروجی دیجیتال در نظر گرفته شده است.‏

14. هزینه مقاومت غیر خطی و مقاومت پایدارکننده در بهای رله‌های امپدانس بالا در نظر گرفته شده است.

15. قابلیت ثبت وقایع و خطا برای رله‌های این فصل در نظر گرفته شده است، به صورتی که نیازی به دستگاه مجزا جهت ثبت خطا و وقایع در پست نباشد.

16. بهای ردیف‌های این فصل با فرض تامین رله‎ها و ملحقات مربوطه از سازندگان اصلی و محل تولید مورد تائید، محاسبه شده است.

17. علاوه بر مواردی که در آخرین تجدید نظر نظام‌نامه‌های مربوطه که توسط شرکت مدیریت شبکه و شرکت توانیر ابلاغ شده است، در بهای ردیف‌های این فصل موارد فنی ذیل نیز لحاظ گردیده است:

17-1. برای کلیدهای 400 و 230 کیلو ولت، رله حفاظت کلید، به صورت مستقل از سایر رله‌ها در نظر گرفته شده است.

17-2. جهت حفاظت ترانس، رله‌ مربوطه با امکان دو منحنی تنظیم جداگانه برای High Set & Low Set در یک دستگاه در نظر گرفته شده است. در صورتی که به دلیل محدودیت سازنده‌ی رله، جهت پوشش حفاظتی مذکور از دو رله مستقل یکی برای High Set و دیگری برای Low Set استفاده شود، صرفا بهای یک دستگاه به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

17-3. امکان ارسال سیگنال تریپ مستقل از تریپ‌های نرم‌افزاری، به صورت Hardwire برای رله‌های فیدر‌های نیروگاهی در نظر گرفته شده است.

17-4. همانگونه که در فصل کنترل نیومریک نیز ذکر شده است، در سیستم DCS، کلیه تجهیزات کنترلی برای کلیدهای 230 و 400 کیلوولت در BCU مستقل از رله‌های حفاظتی بوده و تامین فانکشن حفاظتی در داخل BCUها انجام نمی‌شود.

17-5. برای سیستم‌های 1٫5 کلیدی، ورودی مستقل از هر CT، برای رله دیفرانسیل ترانس و رله دیفرانسیل طولی خط، در نظر گرفته شده است. به نحوی که نیازی به جمع کردن جریان ثانویه CTها نباشد.

17-6. برای رله‌های این فصل، تعداد کافی کنتاکت جهت تریپ و تحریک رله CBF برای کل پست و توسعه‌های آن در نظر گرفته شده است به نحوی که نیازی به تکثیر کنتاکت رله‌ای نباشد.

17-7. در حفاظت امپدانس بالا کابل‌های مربوط به CT هر فیدر تا تابلوی حفاظت کشیده و در آنجا باهم جمع می‌شود و جمع کردن کابل‌ها در مارشالینگ‌ها انجام نمی‌گیرد.

17-8. برای پست‌های با آرایش باسبار دوبل، کنتاکت‌های سکسیونرهای استفاده شده برای حفاظت امپدانس بالا از نوع Early Make و Late Break در نظر گرفته شده است.

17-9. رله حفاظت دیفرانسیل باسبار از نوع سه‌فاز در نظر گرفته شده است و در صورت محدودیت سازنده و تک‌فاز بودن رله و یا عدم امکان پوشش کلیه ورودی و خروجی‌های مورد نیاز، می‌باید‌ جهت پوشش قابلیت حفاظتی مربوطه سه رله تک‌فاز تامین گردیده و صرفا بهای یک عدد در ردیف مربوطه محاسبه می‌گردد.

17-10. رله Stand By Earth Fault بصورت سه مرحله تنظیم جریانی زمانی مستقل و با تعداد حداقل 2 ورودی و 6 خروجی دیجیتالی در نظر گرفته شده است.

17-11. درصورت نیاز به رله حفاظت فیدر ترانس از نوع امپدانس پایین در پست‌های با آرایش 1.5 کلیدی می‌بایست از رله دیفرانسیل سه سیم پیچه ترانس برای این منظور استفاده شود.

17-12. در بهای ردیف 251101 ، قابلیت تشخیص پارگی هادی فاز در نظر گرفته شده است.

18. رله‌های مرتبط با جدول مشخصات فنی شماره 7 (گروه 11) جهت سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های با سیستم کنترل سنتی ‏‎(Conventional)‎‏ در نظر گرفته شده است. این رله‌ها با قابلیت‌های معین و تعداد ورودی و ‏خروجی ثابت بوده و در مواردی استفاده می‌شود که نیاز به پروتکل‌ها و پورت‌های ارتباطی ندارد.‏

19. در ردیف‌های این فصل صرفاً بهای رله‌های حفاظتی در نظر گرفته شده است. بهای تابلوها و لوازم تابلویی از سایر فصول و ردیف‌های مربوطه در این فهرست‌بها منظور می‌شود.

20. ابعاد HMI گرافیکی برای رله های دارای عملکرد کنترلی از نوع Large Display و جهت سایر رله ها از نوع Small Display در نظر گرفته شده است.

21. مبنای محاسبه هزینه ردیف‌های اضافه‌بهای هر ورودی دیجیتال یا خروجی دیجیتال بر اساس تعداد ورودی و خروجی مورد استفاده (وایرینگ شده و تعداد Spare مورد درخواست کارفرما) در پروژه بوده و هزینه مجزایی بابت ورودی و خروجی‌های مازاد بر روی کارت‌های تجهیزات حفاظتی که در پروژه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، منظور نمی‌گردد. لازم بذکر است درصورت نیاز کارفرما به تامین ورودی و خروجی ذخیره (Spare) برای تجهیزات مذکور می‌بایست تعداد آن در ردیف‌های فوق لحاظ شود. لذا پیمانکار می‌بایست تعداد ورودی و خروجی مورد نیاز پروژه را در قالب رله‌های اصلی و کارت‌های اضافی تامین نماید.

22.مبنای محاسبه جهت پورت فیبر نوری و یا اترنت در تجهیزات حفاظتی تعداد پورت مورد نیاز درخواستی توسط کارفرما می‌باشد و در صورتیکه بنا به محدودیت آن تجهیز، تعداد پورت بیشتر از نیاز خواسته شده توسط پیمانکار تحویل شود، هیچ هزینه اضافی لحاظ نخواهد شد.

23. بهای رله‌های مندرج در این فصل براساس قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی در قالب جداول زیر تعیین شده است و هزینه قابلیت‌های مضاعف و سایر خصوصیات فنی از ردیف‌های قابلیت‌های مضاعف مندرج در گروه‌های 1 تا 11 استفاده خواهد گردید.

قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی

جداول گروه 1: رله حفاظت دیستانس خطوط انتقال و فوق توزیع

جدول 1 الف: رله حفاظت دیستانس خطوط انتقال سطوح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیستانس فاز و زمین با مشخصه عملکرد چهار گوش | Quadrilateral |
| تله پروتکشن جهت حفاظت دیستانس | Permissive under Reach, Permissive over Reach, Blocking |
| حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Directional Earth Fault |
| تله پروتکشن جهت حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Permissive, Blocking |
| امکان تشخیص نوسانات توان از خطا | Power Swing Detection |
| عملکرد حفاظتی در حالت وصل کلید روی اتصال کوتاه | Switch on to Fault |
| حفاظت پارگی هادی فاز | Broken Conductor |
| فانکشن STUB برای آرایش یک و نیم کلیدی یا رینگ | Stub Protection |
| حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ | Over Voltage, Under Voltage |
| قابلیت تشخیص مکان خطا | Fault Locator |
| قابلیت ارسال فرمان قطع تک‌فاز و سه‌فاز | One &Three Phase Trip Command |
| امکان توسعه محدوده حفاظتی | Zone Extension |
| عدم عملکرد در حالت قطع فیوز | Fuse Failure |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن نشان‌دهنده LED با قابلیت برنامه‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد ورودی دیجیتال: 18 کنتاکت | Digital Input: 18 Contacts |
| تعداد خروجی دیجیتال: 21 کنتاکت قابل برنامه‌ریزی | Digital Output: 21 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4کانال 3 کانال برای جریان فازها، 1 کانال برای جریان نوترال، | Analog Input for Current: 4 Chanel 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: 3 کانال برای ولتاژ سه‌فاز | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 1 ب: رله حفاظت دیستانس خطوط فوق توزیع سطوح ولتاژ 63 و 132 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیستانس با منحنی عملکرد چهار گوش | Quadrilateral |
| تله پروتکشن جهت حفاظت دیستانس | Permissive under Reach, Permissive over Reach, Blocking |
| حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Directional Earth Fault |
| تله پروتکشن جهت حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Permissive, Blocking |
| امکان تشخیص نوسان توان | Power Swing Detection |
| عملکرد حفاظتی در حالت وصل کلید روی اتصال کوتاه | Switch on to Fault |
| حفاظت پارگی هادی فاز | Broken Conductor |
| قابلیت تشخیص مکان خطا | Fault Locator |
| قابلیت ارسال فرمان قطع سه‌فاز | Three Phase Trip Command |
| امکان توسعه محدوده حفاظتی | Extension Zone |
| عدم عملکرد در حالت قطع فیوز | Fuse Failure |
| عملکرد وصل مجدد کلید برای خطوط هوایی | Auto Recloser |
| عملکرد سنکروچک | Synchro Check |
| حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ | Over Voltage & Under Voltage |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن نشان‌دهنده LED با قابلیت برنامه‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| حداقل تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال 12 | Digital Input: 12 Contacts |
| حداقل تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال 15 | Digital Output: 15 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال 3 کانال برای جریان سه‌فاز، 1 کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: 3 کانال برای ولتاژ سه‌فاز، 1 کانال برای سنکرونایزینگ | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage 1 Chanel for synchronizing |

جداول گروه دو: رله حفاظت دیفرانسیل طولی Longitudinal Differential

جدول 2 الف: رله حفاظت دیفرانسیل طولی خطوط انتقال سطوح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل طولی برای 2 ترمینال | Line Differential |
| حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ | Over Voltage & Under Voltage |
| واحد حفاظت جریانی | Current Protection Unit |
| وصل مدار در حالت اتصال کوتاه | Switch on to Fault |
| قابلیت ارسال فرمان قطع تک‌فاز و سه‌فاز | One & Three Phase Trip Command |
| قابلیت ارسال و دریافت حداقل 2 فرمان خارجی از طریق ورودی و خروجی دیجیتال | External Command |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| قابلیت تشخیص مکان خطا | Fault Locator |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 18 کانال | Digital Input: 18 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 25 کانال | Digital Output: 25 Contacts |
| دارای ماژول فیبر نوری مناسب برای اتصال به رله مقابل با فاصله تا 3 کیلومتر | I/O Fiber Optic Module Proper specifications for connect to other side Relays up to 3 Kilometer |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز ، یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: 3 کانال برای ولتاژ سه‌فاز | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 2 ب: رله حفاظت دیفرانسیل طولی Longitudinal Differential  خطوط فوق توزیع سطوح ولتاژ 63 و 132 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل طولی برای 2 ترمینال | Line Differential |
| حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ | Over & Under Voltage |
| واحد حفاظت جریانی جهت دار | Directional Over Current/ Earth Fault Protection Unit |
| قابلیت تشخیص مکان خطا | Fault Locator |
| عملکرد سنکروچک | Synchro Check |
| وصل مدار در حالت اتصال کوتاه | Switch on to Fault |
| قابلیت ارسال فرمان قطع سه‌فاز | Three Phase Trip Command |
| قابلیت ارسال و دریافت حداقل 2 فرمان خارجی از طریق ورودی و خروجی دیجیتال | External Command |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 8 کانال | Digital Input: 8 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 8 کانال | Digital Output: 8 Contacts |
| دارای ماژول فیبر نوری مناسب برای اتصال به رله مقابل مطابق با فاصله تا سه کیلومتر | I/O Fiber Optic Module Proper specifications for connection to other side Relays up to 3 Kilometer. |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: سه کانال برای ولتاژ سه‌فاز، یک‌ کانال برای سنکرونایزینگ | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage 1 Chanel for synchronizing |

جدول 2ج: رله حفاظت دیفرانسیل طولی با فانکشن حفاظت دیستانس خطوط انتقال سطوح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل طولی برای 2 ترمینال | Line Differential |
| حفاظت دیستانس فاز و زمین با مشخصه عملکرد چهار گوش | Quadrilateral |
| تله پروتکشن جهت حفاظت دیستانس | Permissive under Reach, Permissive over Reach, Blocking |
| حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Directional Earth Fault |
| تله پروتکشن جهت حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Permissive, Blocking |
| امکان تشخیص نوسانات توان از خطا | Power Swing Detection |
| عملکرد حفاظتی در حالت وصل کلید روی اتصال کوتاه | Switch on to Fault |
| حفاظت پارگی هادی فاز | Broken Conductor |
| فانکشن STUB برای آرایش یک و نیم کلیدی یا رینگ | Stub Protection |
| حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ | Over Voltage, Under Voltage |
| امکان تشخیص مکان خطا | Fault Locator |
| قابلیت ارسال فرمان قطع تک‌فاز و سه‌فاز | One &Three Phase Trip Command |
| امکان توسعه محدوده حفاظتی | Zone Extension |
| عدم عملکرد در حالت قطع فیوز | Fuse Failure |
| واحد حفاظت جریانی | Current Protection Unit |
| قابلیت ارسال و دریافت حداقل 2 فرمان خارجی از طریق ورودی و خروجی دیجیتال | External Command |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 18 کانال | Digital Input: 18 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 25 کانال | Digital Output: 25 Contacts |
| دارای ماژول فیبر نوری مناسب برای اتصال به رله مقابل مطابق با فاصله مندرج در مدارک تا سه کیلومتر | I/O Fiber Optic Module Proper specifications for connect to other side Relays. up to 3 Kilometer. |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز ، یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: 3 کانال برای ولتاژ سه‌فاز | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 2 د: رله حفاظت دیفرانسیل طولی Longitudinal Differential با فانکشن حفاظت دیستانس خطوط فوق توزیع سطوح ولتاژ 63 و 132 کیلوولت

| حفاظت دیفرانسیل طولی برای 2 ترمینال | Line Differential |
| --- | --- |
| قابلیت های پایه رله های حفاظتی | Basic Option Of Relay |
| حفاظت دیستانس با منحنی عملکرد چهار گوش | Quadrilateral |
| تله پروتکشن جهت حفاظت دیستانس | Permissive under Reach, Permissive over Reach, Bloching |
| حفاظت خطای زمین جهت دار | Directional Earth Falt |
| تله پروتکشن جهت حفاظت زمین جهت دار | Permissive , Bloching |
| امکان تشخیص نوسان توان از خطا | Power Swing Detection |
| عملکرد حفاظتی در حالت وصل کلید روی اتصال کوتاه | Switch on to Fault |
| امکان تشخیص مکان خطا | Fault Locator |
| قابلیت ارسال فرمان قطع سه فاز | Three Phase Trip Command |
| امکان توسعه محدوده حفاظتی | Extension Zone |
| عدم عملکرد در حالت قطع فیوز | Fuse Failure |
| عملکرد وصل مجدد کلید برای خطوط هوایی | Auto Recloser |
| عملکرد سنکروچک | Synchro Check |
| حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ | Over & Under Voltage |
| واحد حفاظت جریانی | Current Protection Unit |
| قابلیت ارسال و دریافت حداقل 2 فرمان خارجی از طریق ورودی و خروجی دیجیتال | External Command |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 12 کانال | Digital Input: 12 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 15 کانال | Digital Output: 15 Contacts |
| دارای ماژول فیبر نوری مناسب برای اتصال به رله مقابل مطابق با فاصله تا 3 کیلومتر | I/O Fiber Optic Module Proper specifications for connection to other side Relays. up to 3 Kilometer. |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: سه کانال برای ولتاژ سه‌فاز یک‌ کانال برای سنکرونایزینگ | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage 1 Chanel for synchronizing |

جداول گروه 3: رله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور و راکتور

جدول 3 الف: رله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور انتقال سطوح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل | Differential Current |
| حفاظت خطای زمین محدود شده جهت دو سیم‌پیچ | Restricted Earth Fault |
| پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم | 2nd Harmonic Stabilizer |
| پایدار در مقابل اضافه تحریک توسط هارمونیک پنجم | 5th Harmonic Stabilizer |
| حفاظت اضافه بار | Over load |
| حفاظت اضافه شار | Over Flux |
| حفاظت جریانی سه‌فاز و جریان زمین تک‌فاز | Current Protection (3Phases, Earth) |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 6 ورودی | Digital Input: 6 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 14 خروجی | Digital Output: 14 Contacts |
| تعداد ورودی از ترانس جریان: چهار کانال به ازای هر سیم‌پیچ سه کانال برای جریان سه‌فاز، یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Secondary Winding Current 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: سه کانال برای ولتاژ سه‌فاز | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 3 ب: رله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور فوق توزیع سطوح ولتاژ 63 و 132 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل | Differential Current |
| حفاظت خطای زمین محدود شده جهت دو سیم‌پیچ | Restricted Earth Fault |
| پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم | 2nd Harmonic Stabilizer |
| پایدار در مقابل اضافه تحریک توسط هارمونیک پنجم | 5th Harmonic Stabilizer |
| حفاظت اضافه بار | Over Load |
| حفاظت جریانی سه‌فاز و جریان زمین تک‌فاز | Current Protection (3Phases, Earth) |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 5 ورودی | Digital Input: 5 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 7 خروجی | Digital Output: 7 Contacts |
| تعداد ورودی از ترانس جریان: چهار کانال به ازای هر سیم‌پیچ سه کانال برای جریان سه‌فاز، یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Secondary Winding Current 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |

جدول 3 ج: رله حفاظت دیفرانسیل راکتور

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل | Differential Current |
| حفاظت خطای زمین محدود شده | Restricted Earth Fault |
| پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم | 2nd Harmonic Stabilizer |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault& Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 5 ورودی | Digital Input: 5 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 7 خروجی | Digital Output: 7 Contacts |
| تعداد ورودی از ترانس جریان: 8 کانال دو سری جریان سه‌فاز، دو سری جریان نوترال | Analog Input for Current: 8 Chanel 2 Series 3 Phases Current 2 series Neutral Current |

جدول 3 د: رله حفاظت خطای زمین محدود شده ترانس از نوع امپدانس پایین

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت خطای زمین محدود شده جهت دو سیم‌پیچ | Restricted Earth Fault |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault& Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی | Digital Input: 2 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 8 خروجی | Digital Output: 8 Contacts |
| تعداد ورودی از ترانس جریان: 8 کانال دو سری جریان سه‌فاز، دو سری جریان نوترال | Analog Input for Current: 8 Chanel 2 Series 3 Phases Current 2 series Neutral Current |

گروه 4: جداول گروه 4: رله‌های حفاظت باسبار

جدول 4 الف: رله حفاظت باسبار امپدانس کم متمرکز Central Low Impedance Busbar Protection

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل - جهت اتصال 4 فیدر به رله مرکزی با قابلیت حفاظت دو ناحیه حفاظتی | Differential Busbar Current Connect 4 feeders to Central Relay |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| امکان نظارت بر مدار ترانس جریان | CT Circuit Supervision |
| حفاظت شورت زون | Short zone |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| واحد حفاظت چک زون برای آرایش های دوبل باسبار | Zone Check for Double Busbar |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 14 ورودی | Digital Input: 14 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 11 خروجی | Digital Output: 11 Contacts |

جدول 4 ب: رله حفاظت باسبار امپدانس بالا  High Impedance Busbar Protection

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل سه‌فاز | Differential Busbar Current |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| امکان نظارت بر مدار ترانس جریان | CT Circuit Supervision |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault&Event Recorder |
| مقاومت پایدارکننده و مقاومت غیرخطی | Resistance Stabilizer and Metrosil |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی | Digital Input: 2 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 4 خروجی | Digital Output: 4 Contacts |

جدول 4 ج : رله حفاظت باسبار امپدانس پائین ماژول بی
 Bay modual Low Impedance Busbar Protection

| دارا بودن نشاندهنده LED با قابلیت برنامه ریزی | Programmable LED Indicators |
| --- | --- |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 10 کنتاکت | Digital Input: 10 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال : 6 کنتاکت | Digital Output: 6 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |

جدول 4 د : رله حفاظت باسبار امپدانس پائین مرکزی غیرمتمرکز 
Impedance Busbar Protection Central modual distributed Low

| قابلیت های پایه رله حفاظتی | Basic Option Of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت دیفرانسیل جهت اتصال 8 فیدر به رله مرکزی | Differential Busbar Current Connect 8 Feeders to Central Relay |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه ریزی | Programmable LED Indicators |
| پایداری در برابر خطای بیرونی | Extreme Stability against External Fault |
| قابلیت زون بندی فرمان قطع | Selective Zone Tripping |
| واحد حفاظت چک زون برای آرایش های دوبل باسبار | Zone Check for Double Busbar |
| امکان نظارت بر مدار ترانس جریان | CT circuit Supervision |
| قابلیت انتخاب فیدر جهت فرمان قطع | Bay-Selective Intertripping |
| حفاظت شورت زون | Short Zone |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 6 کنتاکت | Digital Input: 6 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال : 16 کنتاکت | Digital Output: 16 Contacts |

جدول گروه 5: رله حفاظت کلیدهای 230 و400 کیلوولت

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت خرابی کلید به صورت تکفاز و سه‌فاز، به صورت جریانی و کنتاکتی و دو مرحله‌ای | Circuit Breaker Failure 2 Steps, Current and Contact Base |
| حفاظت عدم هماهنگی پل‌ها | Pole Discordance |
| فانکشن وصل مجدد سه‌فاز و تک‌فاز به همراه سنکروچک | Three/Single Phase Recloser Function with Synchro check |
| حفاظت شورت زون | Short zone |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| حداقل تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 20 ورودی | Digital Input: 20 Contacts |
| حداقل تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 17 خروجی | Digital Output: 17 Contacts |
| تعداد ورودی از ترانس جریان: چهار کانال به ازای هر سیم‌پیچ سه کانال برای جریان سه‌فاز، یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Secondary Winding Current 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: سه کانال برای ولتاژ سه‌فاز، کانال برای سنکرونایزینگ | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage 1 Chanel for synchronizing |

جداول سایر گروه‌ها (حفاظت‌های جریانی و ولتاژی)

جدول 6 الف: رله حفاظت خطای  فاز و خطای زمین جهت‌دار Directional Over Current and Earth Fault

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت اضافه جریان جهت‌دار | Directional Over Current Protection |
| حفاظت خطای زمین جهت‌دار | Directional Earth Fault Protection |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder & Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 6 ورودی | Digital Input: 6 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 8 خروجی | Digital Output: 8 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال 3 کانال برای جریان سه‌فاز، 1 کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |
| تعداد ورودی ولتاژ آنالوگ: 3 کانال برای ولتاژ سه‌فاز، | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 6 ب: رله‌های حفاظت جریان فاز و خطای زمین Over Current and Earth Fault

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت اضافه جریان | Over Current |
| حفاظت خطای زمین | Earth Fault |
| پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم | 2nd Harmonic Stabilizer |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder& Event Recorder |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 3 ورو دی | Digital Input: 3 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 6 خروجی | Digital Output: 6 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |

جدول 6 ج: رله‌های حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ Over Voltage, Under Voltage

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت ولتاژی به صورت سه‌فاز | There Phase Voltage Protection |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder & Event Recorder |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی | Digital Input: 2 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 6 خروجی | Digital Output: 6 Contacts |
| تعداد ورودی آنالوگ ولتاژ: سه کانال برای ولتاژ سه‌فاز، | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 6 د : رله‌های حفاظت جریان خطای زمین حساس/ خطای زمین Sensitive  Earth Fault/   Earth Fault

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت خطای زمین حساس و خطای زمین | Sensitive Earth Fault/ Earth Fault |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder & Event Recorder |
| قابلیت تنظیم عملکرد بصورت دو مرحله ای | Two stage operating |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی | Digital Input: 2 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 3 خروجی | Digital Output: 3 Contacts |

جدول 6 هـ :  رله حفاظت جریان خطای زمین پشتیبان (Stand by)

| قابلیت پایه رله‌های حفاظتی | Basic Option Of Relay |
| --- | --- |
| رله حفاظت خطای زمین | Earth Fault |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| قابلیت تنظیم عملکرد بصورت سه مرحله‌ای | Three stage operating |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 3 کنتاکت | Digital Input: 3 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال : 4 کنتاکت | Digital Output: 4 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 1 Chanel for Neutral Current |

جدول 7 الف : رله‌های حفاظت جریان فاز و خطای زمین Over Current and Earth Fault

در پست‌های با سیستم کنترل سنتی ‏‎(Conventional)

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت اضافه جریان | Over Current |
| حفاظت خطای زمین | Earth Fault |
| دارابودن قابلیت وصل مجدد برای فیدرهای خروجی | Auto reclose |
| حفاظت کاهش جریان برای فیدر خازنی | Under current |
| حفاظت پارگی هادی فاز | Broken Conductor |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| پایداری در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم | 2nd Harmonic Stabilizer |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder&Event Recorder |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی و در صورت دارا بودن حفاظت وصل مجدد3 ورودی | Digital Input: 2/3 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 6 خروجی | Digital Output: 6 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: 4 کانال به ازای هر کلید سه کانال برای جریان سه‌فاز یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 4 Chanel for each Circuit Breaker 3 Chanel for Phases Current 1 Chanel for Neutral Current |

جدول 7 ب : رله‌های حفاظت جریان خطای زمین حساس/ خطای زمین  Sensitive  Earth Fault /Earth Fault

در پست‌های با سیستم کنترل سنتی ‏‎(Conventional)

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت خطای زمین حساس | Sensitive Earth Fault |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder & Event Recorder |
| قابلیت تنظیم عملکرد بصورت دو مرحله ای | Two stage operating |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی | Digital Input: 2 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 3 خروجی | Digital Output: 3 Contacts |

جدول 7 ج: رله‌های حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ Over Voltage, Under Voltage

در پست‌های با سیستم کنترل سنتی ‏‎(Conventional)

| قابلیت‌های پایه رله‌های حفاظتی | Basic Options of Relay |
| --- | --- |
| حفاظت ولتاژی به صورت سه‌فاز | There Phase Voltage Protection |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه‌‌ریزی | Programmable LED Indicators |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault Recorder & Event Recorder |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 2 ورودی | Digital Input: 2 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال: 6 خروجی | Digital Output: 6 Contacts |
| تعداد ورودی آنالوگ ولتاژ: سه کانال برای ولتاژ سه‌فاز | Analog Input for Voltage: 3 Chanel for Phases Voltage |

جدول 7د: رله حفاظت جریان خطای زمین پشتیبان (Stand by)

در پست‌های با سیستم کنترل سنتی ‏‎(Conventional)

| قابلیت پایه رله‌های حفاظتی | Basic Option Of Relay |
| --- | --- |
| رله حفاظت خطای زمین | Earth Fault |
| دارا بودن LED نشان دهنده با قابلیت برنامه ریزی | Programmable LED Indicators |
| قابلیت ثبت خطا و واقعه | Fault & Event Recorder |
| قابلیت تنظیم عملکرد بصورت سه مرحله‌ای | Three stage operating |
| تعداد کنتاکت ورودی دیجیتال: 3 کنتاکت | Digital Input: 3 Contacts |
| تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال : 4 کنتاکت | Digital Output: 4 Contacts |
| تعداد ورودی جریان آنالوگ: یک کانال برای جریان نوترال | Analog Input for Current: 1 Chanel for Neutral Current |

23. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | حفاظت دیستانس خطوط |
| 02 | حفاظت دیفرانسیل طولی |
| 03 | حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور |
| 04 | حفاظت باسبار |
| 05 | حفاظت کلید قدرت |
| 06 | سایر حفاظت‌های خطوط |
| 07 | سایر حفاظت‌های ترانسفورماتور قدرت |
| 08 | حفاظت حذف بار |
| 09 | حفاظت راکتور |
| 10 | حفاظت خازن |
| 11 | حفاظت فیدر‌های فشار متوسط |
| 12 | تجهیزات جانبی حفاظتی |
| 13 | رله سنکرون سوئیچ و سنکروچک |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۱ الف). |  | ۲۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۲۰,۲۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۸,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع با قابلیت‌‌های پایه (جدول ۱ ب). |  | ۲۵۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۰۵,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۰۵,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی کلید (CBF) با حفاظت Short Zone تعبیه شده در دیستانس خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۱۰۹ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۱۱۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۱۱۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۱۱۲ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیستانس حفاظت خطوط فو‌ق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۱۱۳ |
|  |  | ۳۷۳,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت کارت ورودی آنالوگ (جریان یاولتاژ) به ردیف‌های ۲۵۰۱۰۱ و ۲۵۰۱۰۷ . |  | ۲۵۰۱۱۴ |
|  |  | ۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ الف). |  | ۲۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۰۲۵,۵۹۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی خط برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت تنظیم زمانی پورت IRIG-B و پروتکل SNTP برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ ب). |  | ۲۵۰۲۰۸ |
|  |  | ۳,۰۲۵,۵۹۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی خط برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۰۹ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت تنظیم زمانی پورت IRIG-B و پروتکل SNTP برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۱۰ |
|  |  | ۶۰۵,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی کلید (CBF) با حفاظت Short Zone تعبیه‌شده در دیفرانسیل طولی خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۱۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۱۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۱۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۱۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۱۵ |
|  |  |  | عدد | رله دیفرانسیل طولی به‌همراه فانکشن دیستانس برای خطوط انتقال با قابلیت های پایه جدول ۲ ج. |  | ۲۵۰۲۳۱ |
|  |  |  | عدد | قابلیت حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی خط برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۳۲ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت تنظیم زمانی پورت IRIG-B و پروتکل SNTP برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۳۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۳۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۳۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۳۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. |  | ۲۵۰۲۳۷ |
|  |  |  | عدد | رله دیفرانسیل طولی به همراه فانکشن دیستانس برای خطوط فوق توزیع با قابلیت های پایه جدول ۲ د. |  | ۲۵۰۲۴۱ |
|  |  |  | عدد | قابلیت حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی خط برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۲ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت تنظیم زمانی پورت IRIG-B و پروتکل SNTP برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۳ |
|  |  | ۶۰۵,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی کلید (CBF) با حفاظت Short Zone تعبیه‌شده در دیفرانسیل طولی خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۷ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بهابابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۲۴۸ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۵۰۲۰۱ و ۲۵۰۲۰۸ و ۲۵۰۲۳۱ و ۲۵۰۲۴۱ بابت افزایش طول خط تا ۲۴ کیلومتر. |  | ۲۵۰۲۵۱ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۵۰۲۰۱ و۲۵۰۲۳۱ بابت افزایش طول خط از۲۵ تا ۶۰ کیلومتر. |  | ۲۵۰۲۵۲ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۵۰۲۰۱ و ۲۵۰۲۳۱ بابت افزایش طول خط بیش از ۶۰ کیلومتر. |  | ۲۵۰۲۵۳ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۵۰۲۰۱ و ۲۵۰۲۳۱ بابت تبدیل رله دیفرانسیل دو ترمیناله به سه ترمیناله. |  | ۲۵۰۲۵۴ |
|  |  | ۶,۰۲۳,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت دو سیم‌پیچه. |  | ۲۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۸,۰۳۰,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت سه سیم‌پیچه. |  | ۲۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۱,۴۸۶,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت چهار سیم‌پیچه. |  | ۲۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۱,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت پنج سیم‌پیچه. |  | ۲۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت ترانسفورماتور انتقال. |  | ۲۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت ترانسفورماتور انتقال. |  | ۲۵۰۳۰۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت ترانسفورماتور انتقال. |  | ۲۵۰۳۰۷ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت ترانسفورماتور انتقال. |  | ۲۵۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۰۳۴,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور فوق توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ ب)، به صورت دو سیم‌پیچه. |  | ۲۵۰۳۰۹ |
|  |  | ۵,۸۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور فوق توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ ب)، به صورت سه سیم‌پیچه. |  | ۲۵۰۳۱۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت ترانسفورماتور فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۳۱۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت ترانسفورماتور فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۳۱۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت ترانسفورماتور فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۳۱۳ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت ترانسفورماتور فوق‌ توزیع. |  | ۲۵۰۳۱۴ |
|  |  | ۳۷۳,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت کارت ورودی آنالوگ (جریان یا ولتاژ) به ردیف ۲۵۰۳۰۹ و ۲۵۰۳۱۰. |  | ۲۵۰۳۱۵ |
|  |  | ۲,۳۳۴,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل باسبار سه‌فاز، با مشخصه امپدانس بالا (High Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ ب). |  | ۲۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۳,۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰ | عدد | رله دیفرانسیل باسبار سه‌فاز متمرکز با مشخصه امپدانس کم (Central Low Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ الف) . |  | ۲۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۶۶۱,۳۹۰,۰۰۰ | عدد | امکانات اضافی برای اتصال ۴ فیدر دیگر به حفاظت باسبار رله دیفرانسیل سه‌فاز متمرکز امپدانس کم. |  | ۲۵۰۴۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیفرانسیل باسبار. |  | ۲۵۰۴۰۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیفرانسیل باسبار. |  | ۲۵۰۴۰۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیفرانسیل باسبار. |  | ۲۵۰۴۰۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیفرانسیل سه‌فاز متمرکز امپدانس کم. |  | ۲۵۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۹۰۵,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۰۴۰۸ |
|  |  | ۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت Short Zone برای رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر. |  | ۲۵۰۴۰۹ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر. |  | ۲۵۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر. |  | ۲۵۰۴۱۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر. |  | ۲۵۰۴۱۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر. |  | ۲۵۰۴۱۳ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر. |  | ۲۵۰۴۱۴ |
|  |  |  | عدد | رله دیفرانسیل باسبار سه‌فاز غیر متمرکز برای هر بی با مشخصه امپدانس کم (BAY Low Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ ج). |  | ۲۵۰۴۲۱ |
|  |  |  | عدد | رله دیفرانسیل باسبار مرکزی توزیع شده سه‌فاز با مشخصه امپدانس کم (Distributed Central Low Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ د). |  | ۲۵۰۴۲۲ |
|  |  |  | عدد | امکانات اضافی برای اتصال ۴ فیدر دیگر به حفاظت باسبار رله دیفرانسیل سه‌فاز متمرکز امپدانس کم. |  | ۲۵۰۴۲۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله دیفرانسیل باسبار. |  | ۲۵۰۴۲۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیفرانسیل باسبار. |  | ۲۵۰۴۲۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله دیفرانسیل باسبار. |  | ۲۵۰۴۲۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیفرانسیل مرکزی توزیع شده سه‌فاز. |  | ۲۵۰۴۲۷ |
|  |  | ۴,۵۷۵,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت کلید با قابلیت‌های پایه (جدول ۵). |  | ۲۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت کلید. |  | ۲۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت کلید. |  | ۲۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت کلید. |  | ۲۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت کلید. |  | ۲۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۳,۰۸۱,۶۲۰,۰۰۰ | عدد | رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ الف). |  | ۲۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت Short Zone برای رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | برای قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input)‌‌‌ دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۷ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت ولتاژی (Over/Under Voltage) در رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی. |  | ۲۵۰۶۰۸ |
|  |  | ۲,۵۲۱,۳۱۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز از نوع امپدانس بالا. |  | ۲۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز. |  | ۲۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز. |  | ۲۵۰۷۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز. |  | ۲۵۰۷۰۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال رله حفاظت فیدر ترانس درآرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز. |  | ۲۵۰۷۰۵ |
|  |  | ۱,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت خطای زمین محدودشده ترانس از نوع با امپدانس بالا (High Impedance Restricted Earth Fault) . |  | ۲۵۰۷۰۶ |
|  |  | ۲,۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس از نوع با امپدانس پایین (Low Impedance Restricted Earth Fault) با فانکشن مجزا جهت سمت HV و LV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ د). |  | ۲۵۰۷۰۷ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس. |  | ۲۵۰۷۰۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس. |  | ۲۵۰۷۰۹ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۰ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۱ |
|  |  | ۲,۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۰۷۱۲ |
|  |  | ۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت‌ Short Zone برای رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۳ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۷ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس. |  | ۲۵۰۷۱۸ |
|  |  | ۲,۵۲۱,۳۱۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۰۷۱۹ |
|  |  | ۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت Short Zone برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۰ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت ولتاژی (Over/Under Voltage) برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۲ |
|  |  |  | عدد | واحد حفاظت جریانی جهت‌دار سه‌فاز و زمین برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۷ |
|  |  | ۲,۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ ثالثیه ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۰۷۲۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ ثالثیه ترانس. |  | ۲۵۰۷۲۹ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ ثالثیه ترانس. |  | ۲۵۰۷۳۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ ثالثیه ترانس. |  | ۲۵۰۷۳۱ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ سوم ترانس. |  | ۲۵۰۷۳۲ |
|  |  | ۱,۹۰۵,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | رله اضافه جریان تک‌فاز ترانسفورماتور (High set & Low set Over Current). |  | ۲۵۰۷۳۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله اضافه جریان تک‌فاز ترانسفورماتور. |  | ۲۵۰۷۳۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله اضافه جریان تک‌فاز ترانسفورماتور. |  | ۲۵۰۷۳۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله اضافه جریان تک‌فاز ترانسفورماتور. |  | ۲۵۰۷۳۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله اضافه جریان تک‌فاز ترانسفورماتور. |  | ۲۵۰۷۳۷ |
|  |  | ۱,۴۹۴,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | رله جریان زمین حساس (Sensitive Earth Fault) باقابلیت‌های پایه (جدول ۶ د). |  | ۲۵۰۷۳۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله جریان زمین حساس. |  | ۲۵۰۷۳۹ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله جریان زمین حساس. |  | ۲۵۰۷۴۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله جریان زمین حساس. |  | ۲۵۰۷۴۱ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله جریان زمین حساس. |  | ۲۵۰۷۴۲ |
|  |  | ۱,۴۹۴,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | رله جریان زمین (Standby Earth Fault) با قابلیت های پایه (جدول ۶ هـ.) |  | ۲۵۰۷۴۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله جریان زمین (Standby Earth Fault). |  | ۲۵۰۷۴۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله جریان زمین (Standby Earth Fault). |  | ۲۵۰۷۴۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله جریان زمین (Standby Earth Fault). |  | ۲۵۰۷۴۶ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله جریان زمین (Standby Earth Fault) |  | ۲۵۰۷۴۷ |
|  |  | ۲,۳۳۴,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت ولتاژی ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). |  | ۲۵۰۷۴۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت ولتاژی ترانس. |  | ۲۵۰۷۴۹ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت ولتاژی ترانس. |  | ۲۵۰۷۵۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت ولتاژی ترانس. |  | ۲۵۰۷۵۱ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت ولتاژی ترانس. |  | ۲۵۰۷۵۲ |
|  |  | ۲,۶۱۴,۷۱۰,۰۰۰ | عدد | رله حذف بار اضافه و کاهش فرکانس ۵ مرحله‌ای و ولتاژ ۴ مرحله ای Frequency/Voltage Load Shedding . |  | ۲۵۰۸۰۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حذف بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس. |  | ۲۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حذف بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس. |  | ۲۵۰۸۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حذف بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس. |  | ۲۵۰۸۰۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حذف بار اضافه وکاهش ولتاژ و فرکانس. |  | ۲۵۰۸۰۵ |
|  |  | ۲,۳۳۴,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس Load Sharing. |  | ۲۵۰۸۰۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس. |  | ۲۵۰۸۰۷ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس. |  | ۲۵۰۸۰۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس. |  | ۲۵۰۸۰۹ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس. |  | ۲۵۰۸۱۰ |
|  |  | ۴,۷۶۲,۴۹۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت دیفرانسیل راکتور با مشخصه امپدانس کم (Low Impedance) و سه‌فاز با قابلیت پایه (جدول ۳ج). |  | ۲۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت دیفرانسیل راکتور. |  | ۲۵۰۹۰۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت دیفرانسیل راکتور. |  | ۲۵۰۹۰۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت دیفرانسیل راکتور. |  | ۲۵۰۹۰۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت دیفرانسیل راکتور. |  | ۲۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۲,۳۳۴,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی راکتور با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۰۹۱۱ |
|  |  | ۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت Short Zone برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۲ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت ولتاژی (Over/Under voltage) برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۷ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی راکتور. |  | ۲۵۰۹۱۸ |
|  |  | ۲,۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت ولتاژی راکتور با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). |  | ۲۵۰۹۱۹ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت ولتاژی راکتور. |  | ۲۵۰۹۲۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت ولتاژی راکتور. |  | ۲۵۰۹۲۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت ولتاژی راکتور. |  | ۲۵۰۹۲۲ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت ولتاژی راکتور. |  | ۲۵۰۹۲۳ |
|  |  | ۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی فیدر خازنی با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب) به‌همراه واحدهای حفاظت جریان کم (Under Current) |  | ۲۵۱۰۰۱ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۰۲ |
|  |  |  | عدد | واحد حفاظت خرابی خطای کلید (CBF) با حفاظت Short Zone برای رله حفاظت فیدر خازنی در سطوح ولتاژی انتقال و فوق توزیع. |  | ۲۵۱۰۰۵ |
|  |  | ۴۰۱,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | واحد اضافه و کاهش ولتا‍ژ (Over/Under Voltage) یا اضافه جریان جهت‌دار فاز و زمین برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی در سطوح ولتاژی انتقال و فوق توزیع. |  | ۲۵۱۰۰۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۰۷ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۰۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۰۹ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۱۰ |
|  |  | ۱,۹۶۱,۰۳۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت نامتعادلی جریان (Unbalancy) جهت فیدرهای خازنی(جدول ۶ د). |  | ۲۵۱۰۱۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله Unbalancy فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۱۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله Unbalancy فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۱۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله Unbalancy فیدر خازنی. |  | ۲۵۱۰۱۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله Unbalancy فیدرخازنی. |  | ۲۵۱۰۱۵ |
|  |  | ۲,۴۷۴,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۱۱۰۱ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۰۲ |
|  |  | ۳۰۸,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | واحد وصل مجدد برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۰۴ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۰۵ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۰۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۰۷ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۰۸ |
|  |  | ۲,۳۳۴,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). |  | ۲۵۱۱۰۹ |
|  |  | ۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت فانکشن کنترلی با HMI گرافیکی (BCU) برای رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۰ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | واحد حفاظت ولتاژی (Over/Under voltage) برای رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر‌های باس‌کوپلر فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۵ |
|  |  | ۱,۹۶۱,۰۳۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). |  | ۲۵۱۱۱۶ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۷ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۸ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۱۹ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۲۰ |
|  |  | ۱,۴۹۴,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | رله حفاظت جریان زمین حساس (Sensitive Earth Fault) جهت فیدرهای فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ د). |  | ۲۵۱۱۲۱ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۲۲ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۲۳ |
|  |  | ۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۲۴ |
|  |  | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. |  | ۲۵۱۱۲۵ |
|  |  |  | عدد | رله حفاظت جریانی فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-الف). |  | ۲۵۱۱۲۶ |
|  |  |  | عدد | رله حفاظت جریان زمین حساس فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های (جدول ۷-ب). |  | ۲۵۱۱۲۷ |
|  |  |  | عدد | رله حفاظت ولتاژی فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-ج). |  | ۲۵۱۱۲۸ |
|  |  |  | عدد | رله جریان زمین (Standby Earth Fault) با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-د). |  | ۲۵۱۱۲۹ |
|  |  | ۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | رله تریپ با ۴ کنتاکت. |  | ۲۵۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات تریپ (Trip Circuit Supervision Relay) . |  | ۲۵۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | رله وصل (Close) با ۴ کنتاکت. |  | ۲۵۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات وصل (Close Circuit Supervision Relay) به صورت تک‌فاز. |  | ۲۵۱۲۰۴ |
|  |  | ۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | رله لاک اوت با قابلیت Reset بصورت دستی و الکتریکی. |  | ۲۵۱۲۰۵ |
|  |  | ۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۴ کنتاکت. |  | ۲۵۱۲۰۷ |
|  |  | ۲۰۵,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۸ کنتاکت. |  | ۲۵۱۲۰۸ |
|  |  | ۴۵۲,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۴ کنتاکت و دارای پرچم (Flag). |  | ۲۵۱۲۰۹ |
|  |  | ۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | رله کمکی جهت نظارت برمدار ترانس ولتاژ به صورت تک‌فاز (Fuse Failure). |  | ۲۵۱۲۱۱ |
|  |  | ۲۳۵,۳۲۰,۰۰۰ | عدد | تست بلاک با چهارده کنتاکت. |  | ۲۵۱۲۱۲ |
|  |  | ۴۲۹,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | تست هندل مناسب برای ردیف ۲۵۱۲۱۲. |  | ۲۵۱۲۱۳ |
|  |  | ۲۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | عدد | تست بلاک با چهارده کنتاکت با قابلیت اتصال کوتاه ثانویه ترانس جریان. |  | ۲۵۱۲۱۴ |
|  |  | ۴۲۹,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | تست هندل مناسب برای ردیف ۲۵۱۲۱۴. |  | ۲۵۱۲۱۵ |
|  |  | ۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات وصل (Close Circuit Supervision Relay) به صورت سه‌فاز. |  | ۲۵۱۲۱۶ |
|  |  |  | عدد | رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. |  | ۲۵۱۳۰۱ |
|  |  | ۱,۴۵۳,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | رله سنکروچک. |  | ۲۵۱۳۰۲ |

# فصل بیست و ششم. تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات

مقدمه

1. این فصل اختصاص به تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات مورد استفاده در پروژه‌های پست‌های انتقال و فوق توزیع داشته و تجهیزات و نرم‌افزارهای مرتبط با مراکز دیسپاچینگ، پروژه‌های طرح جامع مخابرات شرکت‌ها و نرم‌افزار NMS در این فصل منظور نشده است.

2. تجهیزات مندرج در این فصل با لحاظ آخرین ضوابط ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر می‌باشد.

3. در ردیف‌های این فصل، ترانسدیوسر و رله‌کمکی در نظر گرفته نشده و برای این منظور ردیف‌های فصل تجهیزات سیستم کنترل سنتی قابل استفاده است.

4. در ردیف‌های این فصل از تجهیزات NG-SDH برای ارتباط با بستر فیبر نوری استفاده شده است.

5. بهای ردیف‌های مرتبط با تجهیزات NG-SDH با لحاظ دو پورت نوری (با لحاظ ماژول SFP برای مسافت 80 کیلومتر)، یک عدد کارت E1 دارای 21 پورت، یک عدد کارت اترنت با 8 پورت،Dual Power Supply  وDual CPU (Cross Connection)  در نظر گرفته شده است.

6. بهای ردیف‌های مرتبط با تجهیزات PDH به صورتDual Power Supply ،Dual CPU (Cross Connection)  و با لحاظ یک عدد کارت E1 دارای 4 پورت، در نظر گرفته شده است.

7. ترمینال‌هایPLC  آنالوگ یک کاناله، با قابلیت یک سرویس صحبت، یک سرویس دیتا و یک مجموعه فرامین حفاظتی در نظر گرفته شده است.

8. ترمینال‌هایPLC  آنالوگ دو کاناله، با قابلیت دو سرویس صحبت، دو سرویس دیتا و یک مجموعه فرامین حفاظتی در نظر گرفته شده است.

9. در سیستم‌های تله پروتکشن دیجیتال، تعداد فرامین 4 عدد منظور شده و سیستم قابلیت اتصال به کانال‌های دیجیتال از قبیل G703 E1,G703 64Kbps و یا اتصال مستقیم به تار‌های نوری را دارا می‌باشد. این سیستم‌ها همچنین دارای پورت‌های آنالوگ جهت اتصال به سیستم PLC می‌باشند.

10. در کلیه سیستم‌های تله‌ پروتکشن آنالوگ، مدت زمان ارسال با قابلیت برنامه‌ریزی تا 10 میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده‌اند. درصورت بروز خطا، سیستم TPS به همراه ترمینال PLC متصل به آن قابلیت ارائه Time Tag وEvent Recorder را دارا می‌باشند. تعداد کنتاکت‌های Receive به ازای هر فرمان Send به تعداد 2 عدد در نظر گرفته شده‌ است، ضمنا در هر TPS آنالوگ یا دیجیتال از نوع چهارفرمانه، به ازای ارسال 4 عدد فرمان Send، 8 عدد کنتاکت فرمان منظور شده است.

11. بهای مرکز تلفنPABX  با قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی VOIP ,SIP و دوگانگی در کارت‌های تغذیه وCPU  و ترانزیت در پست‌های میانی در نظر گرفته شده است.

12. کارت CPU مرتبط با پایانه‌های راه دور RTU، با قابلیت پشتیبانی از 128 DI +32 DO +32 AI و به ‌همراه یک عدد از هر کدام از لایسنس پروتکل‌های IEC 101 ,IEC 104، Modbus، IEC61850، Indactic 2033 و DNP3.0 با امکان پشتیبانی از حداقل 700 دیتاپونت (شامل AI، DI، AOو DO) در نظر گرفته شده است.

13. بهای ردیف مودم داخلی براساس استاندارد IEC-101 برای سیستم‌های نامتعادل در نظر گرفته شده که قادر است اطلاعات را با رنج سرعت از 100b/s یا 9600b/s پشتیبانی نماید.

14. در بهای ردیف CPU مرتبط با پایانه‌های راه دور کلیه نرم‌افزار‌های مورد نیاز جهت Setting و Configuration و تست به ‌صورت اصلی به همراه Serial Number در نظر گرفته شده است.

15. برای تجهیز مبدل پروتکل بسته به نیاز، ردیف‌های مرتبط با پایانه راه دور (بدون لحاظ کارت‌های ورودی و خروجی) در این فصل قابل استفاده می باشد.

16. برای تجهیزات داخلی تابلو‌های مخابراتی و اسکادا، ردیف‌های فصول بدنه و ملحقات داخلی تابلوها و برای شارژر 48 ولت و باتری، ردیف‌های فصول شارژر، باتری اسیدی و نیکل کادمیوم قابل استفاده است.

17. تجهیزات DWDM، روتر، مایکروویو، رادیو ترانک و PLC دیجیتال در ردیف‌های این فصل تعریف نشده و در صورت نیاز ردیف‌های ستاره‌دار می‌تواند استفاده شود.

18. مشخصات فنی ردیف 260340 و 260341 منطبق با دستورالعمل ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران منظور گردیده است.

19. ردیف شماره 260350 مرتبط با ماژول SFP برای مسافت 80 کیلومتر و جهت کاربردهای غیر از تجهیز SDH و PDH منظور گردیده است.

20. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پایانه راه دور، مودم و مبدل |
| 02 | PLC/TPS |
| 03 | تجهیزات اکتیو و پسیو فیبر نوری |
| 07 | واحد تطبیق امپدانس |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۷۴,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | سابرک پایانه راه دور مدولار Modular RTU . |  | ۲۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴۶,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | کارت با ۱۶ ورودی دیجیتال (DI) مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۴۶,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | کارت با ۸ خروجی دیجیتال (DO) مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۳۶,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | کارت با ۸ ورودی آنالوگ (AI) مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۹۲,۹۳۰,۰۰۰ | عدد | کارت با ۲ خروجی آنالوگ (AO) مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۸۳۰,۳۱۰,۰۰۰ | عدد | کارت CPU مرتبط با پایانه راه دور همراه متعلقات. |  | ۲۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۲۳,۸۱۰,۰۰۰ | عدد | کارت منبع تغذیه مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت فیبر نوری جهت توسعه باس RTU مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت Communication Module اضافی مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۵۴۶,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | لایسنس نرم‌افزار برای پروتکل‌ IEC 61850 مرتبط با پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۵۴۶,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | لایسنس پروتکل Indactic 2033 برای پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۵۴۶,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | لایسنس پروتکل Hitachi برای پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۱۵ |
|  |  |  | عدد | لایسنس HMI به همراه PLC Function برای پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۱۶ |
|  |  |  | عدد | کارت GPS به همراه آنتن مربوطه برای پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۱۷ |
|  |  | ۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | لایسنسPLC Function برای پایانه راه دور. |  | ۲۶۰۱۱۸ |
|  |  | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت FSK Modem مرتبط با پایانه راه دور.‌ |  | ۲۶۰۱۱۹ |
|  |  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | External FSK Modem . |  | ۲۶۰۱۲۰ |
|  |  | ۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۸۰ وات. |  | ۲۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۴۰ وات. |  | ۲۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۲۰ وات. |  | ۲۶۰۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینالPLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۸۰ وات. |  | ۲۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۴۰ وات. |  | ۲۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۲۰ وات. |  | ۲۶۰۲۰۶ |
|  |  | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سیستم تله پروتکشن (TPS)، آنالوگ، ۴ فرمانه. |  | ۲۶۰۲۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | سیستم تله پروتکشن (TPS)، دیجیتال، ۴ فرمانه. |  | ۲۶۰۲۰۸ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۶۰۲۰۱ الی ۲۶۰۲۰۶ بابت افزایش یک عدد کارت TPS . |  | ۲۶۰۲۰۹ |
|  |  |  | عدد | ODF/OCDF سالنی ۷۲ ظرفیتی با ۱۲ عدد کاست به همراه شانه حرارتی. |  | ۲۶۰۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | DDF/VDF برای ۲۴ پورت. |  | ۲۶۰۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | Patch Panel ۲۴ پورت دیواری. |  | ۲۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | Patch Panel ۲۴ پورتRack Mounted . |  | ۲۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | Patch Cord 9/125 µm به طول ۱ متر. |  | ۲۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | Patch Cord 50/125, 62.5/125 µm به طول ۱ متر. |  | ۲۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | Pigtail 9/125 µm به طول ۱ متر. |  | ۲۶۰۳۰۷ |
|  |  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | Pigtail 50/125, 62.5/125 µm به طول ۱ متر. |  | ۲۶۰۳۰۸ |
|  |  | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | متر | اضافه‌بها به ردیف ۲۶۰۳۰۵ تا ۲۶۰۳۰۸ برای هر متر طول اضافه بر یک متر. |  | ۲۶۰۳۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال NG-SDH -STM64. |  | ۲۶۰۳۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال NG-SDH -STM16. |  | ۲۶۰۳۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال NG-SDH -STM4. |  | ۲۶۰۳۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال NG-SDH -STM1. |  | ۲۶۰۳۱۳ |
|  |  |  | عدد | قابلیت اتصال به سیستم TPS از طریق پورتC.3794 برای ترمینال NG-SDH. |  | ۲۶۰۳۱۴ |
|  |  |  | زوج | زوج پورت فیبر نوری برای ترمینال NG-SDH. |  | ۲۶۰۳۱۵ |
|  |  |  | عدد | کارت اترنت برای ترمینال NG-SDH. |  | ۲۶۰۳۱۶ |
|  |  |  | عدد | کارت E1 با ۲۱ پورت ترمینال NG-SDH. |  | ۲۶۰۳۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال PDH 144 Mbit/s. |  | ۲۶۰۳۱۸ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال PDH 34 Mbit/s. |  | ۲۶۰۳۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال PDH 8 Mbit/s. |  | ۲۶۰۳۲۰ |
|  |  |  | دستگاه | ترمینال PDH 2 Mbit/s. |  | ۲۶۰۳۲۱ |
|  |  |  | عدد | پورت فیبر نوری برای ترمینال PDH به‌همراه ماژول SFP. |  | ۲۶۰۳۲۲ |
|  |  |  | عدد | کارت اترنت با ۴ پورت برای ترمینال PDH. |  | ۲۶۰۳۲۳ |
|  |  |  | عدد | کارت E1 با ۴ پورت برای ترمینال PDH. |  | ۲۶۰۳۲۴ |
|  |  |  | عدد | کارت ۴ پورت FXS برای ترمینال PDH. |  | ۲۶۰۳۲۵ |
|  |  |  | عدد | کارت ۴ پورت FXO برای ترمینال PDH. |  | ۲۶۰۳۲۶ |
|  |  |  | عدد | کارت ۴ پورت E&M برای ترمینال PDH. |  | ۲۶۰۳۲۷ |
|  |  |  | عدد | کارت ۴ پورت RS 232 برای ترمینال PDH. |  | ۲۶۰۳۲۸ |
|  |  |  | دستگاه | CGR با یک ماژول سوییچ شبکه. |  | ۲۶۰۳۴۰ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۶۰۳۴۰ بابت ماژول اضافه. |  | ۲۶۰۳۴۱ |
|  |  |  | عدد | ماژول SFP. |  | ۲۶۰۳۴۲ |
|  |  |  | عدد | واحد تطبیق امپدانس فاز به زمین. |  | ۲۶۰۷۰۱ |
|  |  |  | عدد | واحد تطبیق امپدانس فاز به فاز. |  | ۲۶۰۷۰۲ |

# فصل بیست و هفتم. تجهیزات تغذیه جریان متناوب و مستقیم

مقدمه

1. این فصل اختصاص به تجهیزات تغذیه جریان متناوب (LVAC) و جریان مستقیم (LVDC) دارد. کلیدهای مینیاتوری (MCB) براساس استاندارد IEC60898  لحاظ شده است.

2. کلید هوایی (ACB)‌ از نوع کشویی و موتوردار در نظر گرفته شده است.

3. حفاظت‌های E/F (اتصال زمین) و O/C (اضافه جریان) برای ACB‌ و MCCBها منظور شده است.

4. برای تجهیزات کنترلی مانند سلکتور سوئیچ‌ها و پوش‌باتن‌ها و لامپ‌های سیگنال و تجهیزات اندازه‌گیری و کنتورها و نظایر آن، ردیف‌های مربوطه در فصول تجهیزات سیستم کنترل سنتی و تجهیزات اندازه‌گیری دیجیتال و ثبات قابل استفاده است.

5. حداقل سطح اتصال کوتاه قابل تحمل کلیدهای این فصل برای زمان پاکسازی خطای 1 ثانیه مطابق جدول زیر است.

| شرح | حداقل سطح اتصال کوتاه برای زمان پاکسازی 1 ثانیه |
| --- | --- |
| کلید اتوماتیک هوایی (ACB) | 25 کیلوآمپر |
| کلید اتوماتیک کمپکت(MCCB) تا 125 آمپر | 16 کیلوآمپر |
| کلید اتوماتیک کمپکت(MCCB) 160 آمپر و بیشتر | 25 کیلوآمپر |
| کلید مینیاتوری جریان متناوب (AC- MCB) | 10 کیلوآمپر |
| کلید مینیاتوری جریان مستقیمDC- MCB)) | 6 کیلوآمپر |

6. کلید اتوماتیک هوایی (ACB) و کلید اتوماتیک کمپکت (MCCB) مجهز به کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا در نظر گرفته شده است.

7. کلید اتوماتیک کمپکت تا 125 آمپر مجهز به رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم می‌باشد. چنانچه رله مغناطیسی به نوع قابل تنظیم تغییر کند، 5 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

8. کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر و بیشتر، مجهز به رله حرارتی قابل تنظیم و مغناطیسی قابل تنظیم می‌باشد. چنانچه رله مغناطیسی به نوع غیر قابل تنظیم تغییر کند، 10 درصد از بهای ردیف کسر می‌شود.

9. در ردیف کلید اتوماتیک کمپکت (MCCB) بهای مکانیزم موتوری، بوبین قطع، بوبین افت ولتاژ، در نظر گرفته نشده است و ردیف‌های مجزایی به این منظور تعریف شده است.

10. بهای کلید مینیاتوری MCB برای تمامی منحنی‌های قطع مختلف یکسان در نظر گرفته شده است.

11. هزینه‌های نصب تجهیزات این فصل روی تابلوها در کارخانه سازنده تابلو، در هزینه ردیف‌های فصل بدنه و ملحقات داخلی تابلوها لحاظ شده است.

12. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کلید اتوماتیک هوایی |
| 02 | کلید اتوماتیک کمپکت سه‌پل |
| 03 | کلید اتوماتیک کمپکت چهارپل |
| 04 | ملزومات جنبی کلید اتوماتیک کمپکت |
| 05 | کلید مینیاتوری |
| 06 | کنتاکتور |
| 07 | سوکت |
| 08 | رله‌های حفاظتی سیستم تغذیه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر، چهارپل، کشویی موتوردار. |  | ۲۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر، سه‌پل، کشویی موتوردار. |  | ۲۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۰۳,۰۷۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۴۰,۶۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۱۲۵ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۷۵,۷۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۳۳۰,۹۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۲۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۴۳,۳۴۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۳۲۱,۰۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، سه‌پل، تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، سه‌پل، ۱۲۵ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۴۹۰,۱۴۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، سه‌پل، ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۵۳۲,۷۶۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، سه‌پل، ۲۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۱۰ |
|  |  | ۵۵۴,۰۷۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، سه‌پل، ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۱۱ |
|  |  | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، سه‌پل، ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۲۱۲ |
|  |  | ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهار‌پل، تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهار‌پل، ۱۲۵ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهار‌پل، ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهار‌پل، ۲۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهار‌پل، ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت ثابت (Fixed)، چهار‌پل، ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، چهار‌پل، تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، چهار‌پل، ۱۲۵ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، چهار‌پل، ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، چهار‌پل، ۲۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، چهار‌پل، ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، چهارپل، ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، چهارپل، تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، چهارپل، ۱۲۵ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، چهارپل، ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، چهارپل، ۲۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، چهارپل، ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۷ |
|  |  | ۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید اتوماتیک کمپکت کشویی (Withdrawable)، چهارپل، ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۳۱۸ |
|  |  |  | عدد | مکانیسم موتوری کلید کمپکت تا ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | مکانیسم موتوری کلید کمپکت ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۷۰۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | بوبین شانت (قطع) کلید کمپکت. |  | ۲۷۰۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | بوبین افت ولتاژ کلید کمپکت. |  | ۲۷۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۲,۷۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، تا ۴ آمپر. |  | ۲۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۲,۷۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، ۶ تا ۳۲ آمپر. |  | ۲۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، ۴۰ تا ۶۳ آمپر. |  | ۲۷۰۵۰۳ |
|  |  |  | عدد | کنتاکت کمکی کلیدهای مینیاتوری (MCB) . |  | ۲۷۰۵۰۵ |
|  |  | ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | دستگاه | کنتاکتور ۱۲ آمپری جریان متناوب. |  | ۲۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۶,۹۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان متناوب. |  | ۲۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | کنتاکتور ۱۲ آمپری جریان مستقیم. |  | ۲۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۵۴,۴۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان مستقیم. |  | ۲۷۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سوکت ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۷۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۰۰,۵۶۰,۰۰۰ | دستگاه | سوکت ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۷۰۷۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سوکت ۱۲۵ آمپر. |  | ۲۷۰۷۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | رله کنترل فاز. |  | ۲۷۰۸۰۱ |
|  |  | ۸۵,۲۴۰,۰۰۰ | دستگاه | رله ولتاژی AC. |  | ۲۷۰۸۰۲ |
|  |  | ۸۵,۲۴۰,۰۰۰ | دستگاه | رله خطای زمین DC. |  | ۲۷۰۸۰۴ |
|  |  | ۸۵,۲۴۰,۰۰۰ | دستگاه | رله ولتاژی DC. |  | ۲۷۰۸۰۵ |

# فصل بیست و هشتم. شارژر

مقدمه

1. تمام تجهیزات شارژر موضوع این فصل ازنوع صنعتی با قابلیت پارالل شدن و با ویژگی‌های حداقلی زیر و به ‌همراه بدنه تابلو است.

1-1. دارای عملکردهایBoost و Float و به صورت Auto و  Manual(حالت Auto عملکرد کنترلی زمانی–جریانی) می‌باشد.

1-2. مجهز به دیود دراپر دومرحله‌ای، جهت تنظیم ولتاژ خروجی بوده به طوری که جریان نامی دیود  دراپرها، مطابق جریان نامی شارژر و تعداد دیودهای دراپر برای شارژر 48 ولت، به تعداد 4+6، برای شارژر 110 ولت، به تعداد 4+14 و برای شارژر 125 ولت، به تعداد 4+18 عدد دیود دراپر صنعتی باشد، بدیهی است در صورت استفاده از تکنولوژی IGBT این بند موضوعیت ندارد.

1-3. رگولاسیون خروجی شارژر، به صورتی کنترل شود که دربازه‌ی 10 الی100 درصد بار نامی و با تغییرات ولتاژ ورودی 15- الی 10+ درصد، باتغییرات فرکانس مثبت و منفی 5 درصد وTHD  ولتاژ ورودی کمتر از 3 درصد، تغییرات ولتاژ خروجی در بازه مثبت و منفی 1 درصد باشد.

1-4. راندمان دستگاه در بار نامی حداقل88 درصد و نویز دستگاه در فاصله یک متر از تابلو با درب بسته کمتر از60 دسیبل در نظر گرفته شده است.

2. بهای تجهیزات اندازه‌گیری جریان و ولتاژ در مسیرهای بار و باتری نصب شده روی درب شارژر، در بهای ردیف‌های مربوطه در نظر گرفته شده است.

2-1. بهای شارژرهای این فصل، با لحاظ آلارم‌های درج شده روی درب شارژر (به شرح زیر) که امکان انتقال آنها به سیستم کنترل پست به وسیله کنتاکت‌های خشک برچسب‌گذاری شده وجود داشته باشد، در نظر گرفته شده است.

- آلارم ‌خرابی دستگاه و خرابی باتری

- آلارم عملکرد رله‌های جریانی و ولتاژی شارژر

- وضعیت کلیدهای مسیربار و باتری

- نمایشگر وضعیت‌هایFloat  و Boost

- نمایشگر وضعیت‌های Manual و  Auto

3. بهای تجهیزات زیر نیز در بهای شارژها منظور شده است:

3-1. حداقل تعداد 8 کنتاکت خشک سخت‌افزاری جهت سیگنال خروجی

3-2. تجهیزات جداکننده بار از شارژر درحالت شارژ اولیهInitiate ، به صورتی که در هیچ شرایطی در حالت شارژر اولیه اجازه اتصال خروجی شارژر به بار را ندهد یا بلافاصله بار را قطع کند.

3-3. محدود کننده جریان، در  مسیر بار و باتری که در صورت اتصال کوتاه و یاOver load ، خروجی شارژر را محدود نماید.

3-4. دیود Reverse و دیود Blocking

3-5. مدار Battery Reverse Connection

3-6. Heat Sink

3-7. برقگیر کلاس ۱

4. کلیدهای ورودی و خروجی شارژر از نوع MCCB کشویی می باشند.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | شارژر 110 یا 125 ولت |
| 02 | شارژر 48 ولت |
| 03 | اینورتر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۸۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۰۳۵,۷۷۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۲۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۵۱۷,۸۱۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۲,۹۶۸,۶۱۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۸۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۲,۴۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۶۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۸۵۱,۶۷۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۴۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۵۴۲,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۳۰ آمپر. |  | ۲۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۴۲,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | کارت SNMP آخرین ورژن برای شارژرهای صنعتی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. |  | ۲۸۰۱۰۸ |
|  |  | ۳,۰۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۱۰۰ آمپر و بیشتر از ۱۰۰ آمپر. |  | ۲۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۵۷۲,۵۳۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۸۰ آمپر. |  | ۲۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۱۵۸,۱۶۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۶۰ آمپر. |  | ۲۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۶۸۳,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی تا ۴۰ آمپر. |  | ۲۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۲۱,۳۲۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر کلاس ۲+۱ دارای قابلیت سیگنالینگ و نشانه‌گر برای شارژر صنعتی ۴۸ ولت. |  | ۲۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۴۲,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | کارت SNMP آخرین ورژن برای شارژر صنعتی ۴۸ ولت. |  | ۲۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۲۶۱,۷۶۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر DC به AC، ۳ کیلوولت‌آمپر. |  | ۲۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۸۹۱,۹۵۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر DC به AC، ۵ کیلوولت‌آمپر. |  | ۲۸۰۳۰۲ |

# فصل بیست و نهم. باتری اسیدی

مقدمه

1. این فصل اختصاص به باتری‌های اسیدی (از نوع Lead) دارد.

2. بهای کلیه اتصالات لازم برای ارتباطات بین سلول‌های باتری در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

3. بهای پایه نگهدارنده ضد زلزله در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته نشده و از ردیف‌های فصل آهن‌آلات پست استفاده می‌گردد.

4. بهای کابل ارتباطی باتری به سیستم در بهای این فصل در نظر گرفته نشده است و از ردیف فصل کابل‌های فشار ضعیف مسی و ملحقات استفاده می‌گردد.

5. بهای سایر تجهیزات لازم برای ارتباط باتری به سیستم تغذیه در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته نشده است و از ردیف‌های فصول بدنه و ملحقات داخلی تابلوها و تجهیزات تغذیه جریان متناوب و مستقیم استفاده می‌گردد.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | باتری اسیدی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۶۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۴۲۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۳۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | سلول | باتری اسیدی ۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۷ |
|  |  |  | سلول | باتری اسیدی ۱۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۸ |
|  |  |  | سلول | باتری اسیدی ۱۲ ولتی ۱۰۰ آمپرساعت. |  | ۲۹۰۱۰۹ |

# فصل سی‌ام. باتری نیکل کادمیوم

مقدمه

1. بهای کلیه اتصالات لازم برای ارتباطات بین سلول‌های باتری در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

2. بهای پایه نگهدارنده ضد زلزله در ردیف‌های این فصل منظور نشده و از ردیف‌های فصل آهن‌آلات پست استفاده می‌گردد.

3. بهای کابل ارتباطی باتری به سیستم در بهای این فصل در نظر گرفته نشده است و از ردیف‌های فصل کابل‌های فشار ضعیف مسی و ملحقات استفاده می‌گردد.

4. بهای سایر تجهیزات لازم برای ارتباط باتری به سیستم تغذیه در بهای این فصل در نظر گرفته نشده است و از ردیف‌های فصول بدنه و ملحقات داخلی تابلوها و تجهیزات تغذیه جریان متناوب و مستقیم استفاده می‌گردد.

5. به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | باتری نیکل کادمیوم |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۱ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۲ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۳ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ولتی ۶۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۴ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ ولتی ۴۲۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۵ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ ولتی ۳۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۶ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱٫۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۷ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۸ |
|  |  |  | سلول | باتری نیکل کادمیوم، ۱۲ ولتی۱۰۰ آمپرساعت. |  | ۳۰۰۱۰۹ |

# فصل چهل و یکم. عملیات نصب

مقدمه

1. قیمت‌ ردیف‌های این فصل، هزینه اجرای کار‌های مربوط به نصب پست‌های فشار قوی انتقال و فوق توزیع بوده و شامل هزینه‌های تامین نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز جهت نصب، بارگیری، حمل، باراندازی و جابجایی در کارگاه و به ‌طورکلی اجرای کامل کار مطابق دستورالعمل نصب سازندگان و ضوابط ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و شرکت توانیر است.

2. قیمت ردیف‌های این فصل، قیمت‌ اجرای کامل کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، دهانه‌های کم یا زیاد، بارگیری، حمل، تخلیه برای چندین بار در محدوده کارگاه، گشایش جعبه‌ها و موارد دیگر که برای اجرای کامل کار مورد نیاز باشد، جز آنچه که به صراحت در این فصل برای آن بها یا اضافه‌بهایی تعریف شده است، منظور نخواهد شد.

3. هزینه‌های بارگیری، حمل و تخلیه کلیه تجهیزات به استثنای ترانسفورماتور قدرت و راکتورهای قدرت، در محدوده کارگاه در قیمت‌های نصب منظور شده است.

4. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شود و امکان بازرسی کامل آن‌ها بعداً میسر نمی‌باشد، مانند اجرای سیستم زمین، برخی کابل‌کشی‌ها و... باید مطابقت آن‌ها با نقشه‌های اجرائی، مشخصات فنی و دستورکارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با دستگاه نظارت، صورت‌جلسه شود.

5. هزینه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه ماشین‌آلات، ابزارها و مصالح مصرفی مورد نیاز عملیات نصب در بهای مربوطه لحاظ شده است و هیچ‌گونه اضافه‌بهایی از این بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

6. تامین کلیه امکانات مورد نیاز نصب تجهیزات، اعم از نیروی انسانی، ماشین‌آلات سبک یا سنگین، ابزار کار عمومی یا اختصاصی در بهای ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

7. هزینه‌های بازبینی نهایی، رفع اشکالات احتمالی، کسب اطمینان از صحت انجام کار و هماهنگی با کارفرما و دستگاه نظارت و تنظیم صورت‌جلسات صحت و سلامت نصب تجهیزات، پاکسازی محل، تمیز کردن و شستشوی تجهیز با امکانات کارگاهی در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

8. هزینه‌های مراقبت و نگهداری از تجهیزات نصب شده تا زمان متعارف تحویل به بهره‌بردار پست، در هزینه‌های بالاسری کارگاه در نظر گرفته شده است.

9. هزینه‌های بیمه تمام خطر نصب (پیمانکاران) در ردیف‌های این فصل لحاظ نگردیده است و نحوه برآورد آن براساس ضوابط ارجاع کار و پیمان خواهد بود.

10. گروت‌ریزی روی فوندانسیون پایه تجهیزات در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته نشده است و می‌بایست از ردیف‌های مناسب از فهرست‌بهای ابنیه استفاده شود.

11. هزینه نصب کرونا رینگ بر روی تجهیزات مربوطه در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

12. نصب کلیه کلمپ‌های نگهدارنده لوله باسبار روی مقره اتکایی، کلمپ‌هایExpansion  و Flexible در هزینه نصب لوله باسبار در نظر گرفته شده است.

13. جهت نصب ترانسفورماتورهای دو سیم‌پیچه از ردیف‌های ترانسفورماتورهای سه سیم‌پیچه استفاده می‌شود.

14. منظور از نصب ترانسفورماتور و راکتور قدرت کلیه عملیات مورد نیاز پس از قرارگیری بدنه بر روی فونداسیون، شامل مونتاژ کلیه متعلقات، بوشینگ‌ها و تزریق روغن می‌باشد، بهای تصفیه روغن در ردیف‌های مستقلی دیده شده است.

15. بهای نصب تابلوهای فشار قوی برای سطوح اتصال کوتاه مختلف یکسان در نظر گرفته شده است.

16. در ردیف‌های نصب بانک خازن، بهای نصب یونیت خازن، فیوز، برقگیر، راکتور، ترانس جریان و باسورک در نظر گرفته شده است، هزینه نصب سازه فلزی آن از ردیف مونتاژ و نصب سازه نگهدارنده تجهیزات و بهای نصب سوئیچ خازنی از ردیف نصب کلید قدرت فشار متوسط بیرونی محاسبه می‌شود.

17. هزینه عملیات حفاری شبکه زمین، بسترسازی محل دفن سیم زمین، خواباندن سیم با هر سطح مقطع، سرند دستی خاک، بکفیل و غرقاب طی دو مرحله و تسطیح نهایی با کمپکتور دستی در بهای ردیف‌های اجرای شبکه زمین به صورت دستی و ماشینی در نظر گرفته شده است.

18. در ردیف‌های مربوط به سیستم زمین تعاریف نوع زمین به شرح زیر مد نظر می‌باشد:

- «زمین کلنگی» زمینی است که با کلنگ کنده می‌شود.

- «زمین دج»، خاک با تراکم بیش از 95 درصد یا زمین مخلوط از خاک و قلوه سنگ متراکم است که با کلنگ به سختی کنده می‌شود و برای کندن آن از چکش برقی استفاده می‌شود.

-«زمین سنگی ضعیف یا نیمه سنگی» زمینی است که سنگ‌های لایه‌ای یا شکاف‌دار دارند که با کلنگ کنده نمی‌شود و حفاری آن صرفا با کمپرسور امکان‌پذیر است.

19. حفاری شبکه زمین به طور معمول، باید به وسیله ماشین انجام شود، در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیت‌های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب‌ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقلام اینگونه کارها با استفاده از ردیف‌های مرتبط با حفاری دستی، برآورد می‌شود. در صورتیکه حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، محاسبه مقادیر افزایش یافته با قیمت‌های ردیف‌های مرتبط با حفاری دستی، تنها با تایید کارفرما مجاز است.

20. تامین ابزار کار مناسب به تعداد کافی برای اجرای جوش احتراقی شامل دستگیره نگهدارنده قالب، فندک یا تفنگ جرقه‌زن، فرچه و کاردک زداینده مواد باقیمانده در قالب، دستکش و... به عهده نصاب بوده و در بهای اجرای جوش احتراقی در نظر گرفته شده است.

21. هزینه برق مصرفی دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور در ردیف‌های گروه تصفیه روغن ترانسفورماتور لحاظ نشده است و در صورت عدم پیش‌بینی در اسناد ارجاع کار، پیمانکار باید هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید.

22. هزینه برچیدن تجهیزات (بدون لحاظ هزینه بسته‌بندی) به نحوی که امکان استفاده مجدد یا انبارش آنها میسر باشد، مطابق جدول زیر و به میزان درصد ذکر شده برای هر گروه در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار در هر یک از ردیف‌ها لحاظ می‌گردد. لازم بذکر است منظور از برچیدن کابل های فشار متوسط و ضعیف، پس‌کشیدن و جمع‌آوری کابل‌های مذکور بر روی قرقره می‌باشد.

| شماره ردیف | عنوان تجهیز | درصد |
| --- | --- | --- |
| 1 | ارتباطات الکتریکی بین تجهیزات | 40% |
| 2 | زنجیر مقره و سیم کشی هوایی | 50% |
| 3 | سکسیونر و تیغه زمین آهن آلات پست | 55% |
| 4 | تجهیزات سوییچ گیر گازی | 60% |
| 5 | ترانسفورماتورها و راکتورهای انتقال و فوق توزیع کلید قدرت تابلوهای فشار متوسط | 70% |
| 6 | برقگیر | 75% |
| 7 | ترانس جریان ترانس ولتاژ موج گیر تابلوهای فشار ضعیف | 80% |
| 8 | مقره اتکایی | 85% |
| 9 | ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط باسبار های لوله‌ای خازن | 90% |
| 10 | بوشینگ کابل فشار ضعیف | 95% |
| 11 | باتری | 100% |
| 12 | کابل فشار متوسط | 140% |

23. جهت کابل کشی کابل های چهاررشته از ردیف های ۴۱۲۰۰۴ و ۴۱۲۰۰5 استفاده میگردد.

24. به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | نصب ترانسفورماتورها و راکتورهای انتقال و فوق ‌توزیع |
| 02 | نصب ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط |
| 03 | تصفیه روغن ترانسفورماتور |
| 04 | نصب تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی |
| 05 | نصب کلید قدرت |
| 06 | نصب سکسیونر و تیغه زمین |
| 07 | نصب ترانس جریان |
| 08 | نصب ترانس ولتاژ |
| 09 | نصب برقگیر |
| 10 | نصب مقره اتکائی |
| 11 | نصب بوشینگ |
| 12 | نصب موج‌گیر |
| 13 | نصب باسبارهای لوله‌ای |
| 14 | نصب ارتباطات الکتریکی بین تجهیزات |
| 15 | نصب زنجیره مقره و سیم‌کشی هوائی |
| 16 | نصب خازن |
| 17 | نصب تابلوهای فشارمتوسط |
| 18 | کابل‌کشی فشار متوسط |
| 19 | سرکابل‌زنی فشار متوسط |
| 20 | کابل‌کشی و وایرینگ فشار ضعیف |
| 21 | نصب تابلوهای فشار ضعیف |
| 22 | نصب باتری |
| 23 | اجرای سیستم زمین |
| 24 | نصب آهن‌آلات پست |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۹۶۶,۶۲۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۳۱۵ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۵۲۷,۳۷۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتوترانسفورماتور تک‌فاز ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۱۶۶٫۷ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۶۹۰,۳۶۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۳۱۵ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۴,۰۵۱,۵۳۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتوترانسفورماتور ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۲۰۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۳,۳۰۵,۹۵۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتوترانسفورماتور تک‌فاز ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۱۶۶٫۷ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۴,۸۱۹,۹۱۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور سه‌فاز ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۳۱۵ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۴,۲۹۳,۵۷۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۲۰۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۳,۴۶۷,۲۳۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور تک‌فاز ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۱۶۶٫۷ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۴,۴۳۶,۵۵۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، قدرت ۲۰۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۴,۱۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، با قدرت بیشتر از ۱۶۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۳,۸۸۰,۴۸۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، با قدرت تا ۱۶۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۳,۷۵۳,۱۱۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، با قدرت بیشتر از ۱۶۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۳,۴۵۷,۶۲۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، با قدرت تا ۱۶۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۱۳ |
|  |  | ۱,۷۱۲,۷۲۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلوولت، با قدرت تا ۵۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۱۴ |
|  |  | ۱,۴۵۶,۱۷۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور ۶۳ کیلوولت، با قدرت تا ۵۰ مگاولت‌آمپر. |  | ۴۱۰۱۱۵ |
|  |  | ۲,۵۰۸,۵۶۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب راکتور شانت سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت با هر ظرفیت. |  | ۴۱۰۱۱۶ |
|  |  | ۲,۱۳۸,۰۰۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب راکتور شانت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت با هر ظرفیت. |  | ۴۱۰۱۱۷ |
|  |  | ۳۸۵,۷۳۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب راکتور شانت سه‌فاز ۲۰ کیلوولت با هر ظرفیت. |  | ۴۱۰۱۱۸ |
|  |  | ۶۲۳,۹۷۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس کمپکت (زمین و تغذیه داخلی) ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۱۱۹ |
|  |  | ۶۱,۴۴۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس کمپکت، زمین یا تغذیه داخلی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب راکتور تک‌فاز، مناسب جهت اتصال به نوترال راکتور شانت. |  | ۴۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۸,۰۵۰ | لیتر | تصفیه روغن در مخزن جداگانه مطابق دستورالعمل سازندگان همراه با خلاء گذاری روی ترانسفورماتور. |  | ۴۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۰۱۰ | لیتر | چرخش و تصفیه روغن داخل ترانسفورماتور یا راکتور. |  | ۴۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۴۹۸,۴۷۸,۰۰۰ | مجموعه | استقرار و راه‌اندازی دستگاه تصفیه روغن به همراه تجهیزات جانبی در محل کارگاه. |  | ۴۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۵,۸۵۰,۷۱۷,۰۰۰ | مجموعه | نصب دیامتر کامل GIS 400 کیلوولت، آرایش یک و نیم کلیدی. |  | ۴۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۰,۳۴۸,۸۲۶,۰۰۰ | مجموعه | نصب دیامتر ناقص GIS با آرایش یک و نیم کلیدی خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۵,۹۸۱,۱۵۶,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۶,۶۰۳,۱۲۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. |  | ۴۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۵,۸۷۱,۴۳۴,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS کوپلاژ ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۲,۸۵۱,۰۵۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب دیامتر کامل GIS ۲۳۰ کیلوولت، آرایش یک و نیم کلیدی. |  | ۴۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۸,۴۹۳,۸۶۶,۰۰۰ | مجموعه | نصب دیامتر ناقص GIS با آرایش یک و نیم کلیدی خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۴,۹۳۶,۵۲۳,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۵,۳۴۱,۷۷۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. |  | ۴۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۴,۹۲۵,۸۶۲,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS کوپلاژ ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۲,۸۱۸,۵۳۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۱۰۴۱۱ |
|  |  | ۲,۸۱۸,۵۳۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۳,۱۴۱,۱۹۱,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت با کلید. |  | ۴۱۰۴۱۳ |
|  |  | ۲,۳۷۴,۲۶۴,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت بدون کلید. |  | ۴۱۰۴۱۴ |
|  |  | ۳,۴۶۳,۸۴۵,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط یا ترانس ۱۳۲کیلوولت، آرایش رینگ. |  | ۴۱۰۴۱۵ |
|  |  | ۲,۱۹۰,۰۷۷,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۱۰۴۱۶ |
|  |  | ۲,۱۹۰,۰۷۷,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۱۰۴۱۷ |
|  |  | ۲,۴۳۹,۴۷۰,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، با کلید. |  | ۴۱۰۴۱۸ |
|  |  | ۱,۸۶۶,۴۴۹,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، بدون کلید. |  | ۴۱۰۴۱۹ |
|  |  | ۲,۴۶۳,۷۴۷,۰۰۰ | مجموعه | نصب فیدر GIS خط یا ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش رینگ. |  | ۴۱۰۴۲۰ |
|  |  | ۲۷۶,۳۰۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۱ |
|  |  | ۲۶۱,۰۳۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۲ |
|  |  | ۱۳۴,۸۳۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۳ |
|  |  | ۱۱۲,۷۷۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۴ |
|  |  | ۳۰۷,۳۵۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۵ |
|  |  | ۲۶۳,۳۲۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۶ |
|  |  | ۱۶۹,۵۵۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۷ |
|  |  | ۱۴۷,۴۵۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک‌فاز، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۸ |
|  |  | ۷۰,۳۷۸,۰۰۰ | متر طول | نصب باس‌داکت تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۲۹ |
|  |  | ۶۰,۶۷۸,۰۰۰ | متر طول | نصب باس‌داکت تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۳۰ |
|  |  | ۷۹,۳۳۷,۰۰۰ | متر طول | نصب باس‌داکت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۳۱ |
|  |  | ۶۶,۵۲۲,۰۰۰ | متر طول | نصب باس‌داکت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۳۲ |
|  |  | ۳۲۸,۰۱۳,۰۰۰ | عدد | نصب بوشینگ ۴۰۰ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۳ |
|  |  | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب بوشینگ ۲۳۰ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۴ |
|  |  | ۱۷۴,۲۵۵,۰۰۰ | عدد | نصب بوشینگ ۱۳۲ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۵ |
|  |  | ۱۵۳,۴۰۶,۰۰۰ | عدد | نصب بوشینگ ۶۳ کیلوولت گاز به هوا تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۶ |
|  |  | ۲۸۷,۴۸۳,۰۰۰ | عدد | نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس‌داکت ۴۰۰ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۴۰۰ کیلوولت گاز به روغن) تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۷ |
|  |  | ۲۴۶,۰۶۸,۰۰۰ | عدد | نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس‌داکت ۲۳۰ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۲۳۰ کیلوولت گاز به روغن) تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۸ |
|  |  | ۱۵۶,۱۶۱,۰۰۰ | عدد | نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس‌دا‌کت ۱۳۲ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۱۳۲ کیلوولت گاز به روغن) تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۳۹ |
|  |  | ۱۳۵,۳۱۲,۰۰۰ | عدد | نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس‌داکت ۶۳ کیلوولت به ترانسفورماتور (بوشینگ ۶۳ کیلوولت گاز به روغن) تک‌فاز. |  | ۴۱۰۴۴۰ |
|  |  | ۲۸۷,۴۸۳,۰۰۰ | عدد | نصب ملزومات تبدیل خروجی از نوع نصب باس‌داکت به کابل برای هر فاز فیدر ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۴۱ |
|  |  | ۲۴۶,۰۶۸,۰۰۰ | عدد | نصب ملزومات تبدیل خروجی از نوع نصب باس‌داکت به کابل برای هر فاز فیدر ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۴۴۲ |
|  |  | ۶,۳۳۰,۸۲۳,۰۰۰ | عدد | نصب سوئیچ‌‌گیر گازی فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت با آرایش رینگ. |  | ۴۱۰۴۵۰ |
|  |  | ۵,۲۰۶,۴۰۷,۰۰۰ | عدد | نصب سوئیچ‌‌‌گیر گازی فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت با آرایش رینگ. |  | ۴۱۰۴۵۱ |
|  |  | ۳۵۴,۸۱۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت سه‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۲۰,۲۳۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت سه‌فاز، ۲۳۰ کیلوولت، (با عملکرد تک‌فاز، دارای سه مکانیسم). |  | ۴۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۹۴,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت سه‌فاز، ۲۳۰ کیلوولت، (با عملکرد سه‌فاز، دارای یک مکانیسم). |  | ۴۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۱۶,۶۳۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۰۲,۲۸۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۴۳,۹۲۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت. |  | ۴۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۴۲,۲۹۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۲۰ کیلولت. |  | ۴۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۳۶۹,۱۶۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری برای هر فاز و تابلوی کنترل مرکزی. |  | ۴۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۲۶,۴۹۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۴۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۴۶,۸۱۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت پانتوگراف، عمودی یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۴۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۳۲۷,۴۷۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۴۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۹۸,۱۸۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۴۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۱۸,۵۸۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت پانتوگراف، عمودی یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری. |  | ۴۱۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۴۸,۷۰۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی. |  | ۴۱۰۶۰۷ |
|  |  | ۱۲۶,۴۷۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی. |  | ۴۱۰۶۰۸ |
|  |  | ۱۳۸,۲۱۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت پانتوگراف، عمودی یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی. |  | ۴۱۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۱۵,۰۳۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی. |  | ۴۱۰۶۱۰ |
|  |  | ۱۰۱,۹۳۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی. |  | ۴۱۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۰۸,۴۸۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت پانتوگراف، عمودی یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی. |  | ۴۱۰۶۱۲ |
|  |  | ۴۳,۹۷۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۶۱۳ |
|  |  | ۴۲,۶۰۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب سکسیونر بیرونی سه‌فاز ۲۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۶۱۴ |
|  |  | ۱۱۲,۷۹۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۶,۴۳۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۷۵,۶۸۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان تک‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۶۸,۵۱۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان تک‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۲۵,۷۷۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان تک‌فاز ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۷۰۵ |
|  |  | ۲۳,۳۴۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان تک‌فاز ۲۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۷۰۶ |
|  |  | ۲,۶۳۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس جریان حلقوی، پنجره‌ای یا کوربالانس با هر قطر. |  | ۴۱۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۱۸,۶۳۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۰۴,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۷۹,۱۱۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ تک‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۷۰,۹۵۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ تک‌فاز ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۲۶,۹۲۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ تک‌فاز ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۲۴,۱۷۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانس ولتاژ تک‌فاز۲۰ کیلوولت. |  | ۴۱۰۸۰۶ |
|  |  | ۱۳۱,۴۴۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر ۴۰۰ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۱۳,۹۳۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر ۲۳۰ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۷۱,۸۰۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر ۱۳۲ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۶۴,۷۰۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر ۶۳ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۲۴,۵۰۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر ۳۳ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۲۲,۱۱۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب برقگیر ۲۰ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۱۰۹۰۶ |
|  |  | ۴۴,۳۶۷,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکائی ۴۰۰ کیلوولت همراه با متعلقات. |  | ۴۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۳۴,۲۹۵,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکائی ۲۳۰ کیلوولت همراه با متعلقات. |  | ۴۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۸,۸۲۵,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکائی ۱۳۲ کیلوولت همراه با متعلقات. |  | ۴۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۶,۷۸۰,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکائی ۶۳ کیلوولت همراه با متعلقات. |  | ۴۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۶,۷۷۴,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکائی ۳۳ کیلوولت همراه با متعلقات. |  | ۴۱۱۰۰۵ |
|  |  | ۶,۰۹۱,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکائی ۲۰ کیلوولت همراه با متعلقات. |  | ۴۱۱۰۰۶ |
|  |  | ۹۰,۸۰۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب بوشینگ دیواری ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۱۱۰۳ |
|  |  | ۸۱,۳۳۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب بوشینگ دیواری ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۱۱۰۴ |
|  |  | ۵۴,۶۷۳,۰۰۰ | دستگاه | نصب موج‌گیر ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۴۸,۳۰۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب موج‌گیر ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۴۲,۷۸۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب موج‌گیر ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۱۲۰۳ |
|  |  | ۳۸,۸۳۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب موج‌گیر ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۱۲۰۴ |
|  |  | ۴,۱۰۵,۰۰۰ | متر | نصب لوله باسبار سوئیچ‌گیرهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۳۰۱ |
|  |  | ۳,۵۵۲,۰۰۰ | متر | نصب لوله باسبار سوئیچ‌گیرهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۱۳۰۲ |
|  |  | ۲,۹۸۳,۰۰۰ | متر | نصب لوله‌ ارتباطاتی تجهیزات فیدرها به یکدیگر یا به ترانس. |  | ۴۱۱۳۰۳ |
|  |  | ۴,۸۱۹,۰۰۰ | متر | ساخت و نصب A فریم. |  | ۴۱۱۳۰۴ |
|  |  | ۱۳۵,۰۰۰ | متر | نصب سیم لرزه گیرداخل لوله باسبار. |  | ۴۱۱۳۰۵ |
|  |  | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | خم‌کاری لوله‌های با قطر تا ۱۰۰ میلی‌متر و با هر زاویه. |  | ۴۱۱۳۰۶ |
|  |  | ۱۷,۷۰۷,۰۰۰ | سرجوش | جوشکاری لوله تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۴۱۱۳۰۷ |
|  |  | ۲۰,۴۴۲,۰۰۰ | سرجوش | جوشکاری لوله با قطر ۱۰۱ تا ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۴۱۱۳۰۸ |
|  |  | ۲۳,۱۸۶,۰۰۰ | سرجوش | جوشکاری لوله با قطربیش از ۱۶۱ میلی‌متر. |  | ۴۱۱۳۰۹ |
|  |  | ۱۲,۷۹۶,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع تک‌ سیم در هر فاز برای تجهیزات ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۳,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع دو سیم در هر فاز برای تجهیزات ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع تک‌ سیم در هر فاز برای تجهیزات ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۳ |
|  |  | ۱۶,۳۹۲,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع دو سیم در هر فاز برای تجهیزات ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۴ |
|  |  | ۱۹,۸۹۸,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع دو سیم در هر فاز برای تجهیزات ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۵ |
|  |  | ۲۰,۵۷۴,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع سه سیم در هر فاز برای تجهیزات ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۶ |
|  |  | ۲۲,۹۲۸,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع دو سیم در هر فاز برای تجهیزات ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۷ |
|  |  | ۲۳,۷۳۴,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب رابط سیمی با اتصالات پیچی از نوع سه سیم در هر فاز برای تجهیزات ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۸ |
|  |  | ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب آویز سیمی با اتصالات پیچی با هر طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و ... با تجهیزات ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۰۹ |
|  |  | ۲۱,۹۸۷,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب آویز سیمی با اتصالات پیچی با هر طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و ... با تجهیزات ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۱۰ |
|  |  | ۳۰,۴۹۵,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب آویز سیمی با اتصالات پیچی با هر طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و ... با تجهیزات ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۱۱ |
|  |  | ۳۳,۶۴۷,۰۰۰ | عدد | آماده‌سازی و نصب آویز سیمی با اتصالات پیچی با هر طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و ... با تجهیزات ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۱۱۴۱۲ |
|  |  | ۱۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۶۳ کیلولت بین دو گنتری برای یک رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۴۴,۹۰۷,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۶۳ کیلولت بین دو گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۲ |
|  |  | ۱۳۵,۰۱۷,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۱۳۲ کیلولت بین دو گنتری برای یک رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۳ |
|  |  | ۱۵۵,۷۸۹,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۱۳۲ کیلولت بین دو گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۴ |
|  |  | ۱۷۸,۲۰۴,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۲۳۰ کیلولت بین دو گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۵ |
|  |  | ۲۲۷,۸۱۴,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۲۳۰ کیلولت بین دو گنتری برای سه رشته سیم در هر فاز (باندل سه سیمه) با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۶ |
|  |  | ۲۲۱,۷۷۹,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۴۰۰ کیلولت بین دو گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۷ |
|  |  | ۲۷۳,۸۰۲,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی هوایی با زنجیر مقره کششی ۴۰۰ کیلولت بین دو گنتری برای سه رشته سیم در هر فاز (باندل سه سیمه) با هر سطح مقطع. |  | ۴۱۱۵۰۸ |
|  |  | ۹,۵۲۴,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره آویز ۶۳ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هر تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۰۹ |
|  |  | ۱۳,۱۲۹,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره آویز ۱۳۲ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هر تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۰ |
|  |  | ۲۱,۴۳۷,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره آویز ۲۳۰ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هرتعداد سیم با هر سطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۱ |
|  |  | ۳۰,۰۹۶,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره آویز ۴۰۰ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هرتعداد سیم با هر سطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۲ |
|  |  | ۱۵,۸۰۸,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره V شکل ۶۳ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۳ |
|  |  | ۲۱,۵۸۹,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره V شکل ۱۳۲ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۴ |
|  |  | ۳۶,۸۲۱,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره V شکل ۲۳۰ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هر تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۵ |
|  |  | ۵۱,۱۹۷,۰۰۰ | عدد | نصب زنجیر مقره V شکل ۴۰۰ کیلوولت، جهت نگه‌داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج‌گیر. |  | ۴۱۱۵۱۶ |
|  |  | ۶۶,۳۷۰,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی سیم محافظ تا ارتفاع ۱۵ متر و ایجاد ارتباط با بدنه. |  | ۴۱۱۵۱۷ |
|  |  | ۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | دهانه | سیم‌کشی سیم محافظ با ارتفاع بیش از ۱۵ متر و ایجاد ارتباط با بدنه. |  | ۴۱۱۵۱۸ |
|  |  | ۲۰۰,۲۱۹,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه بانک خازنی ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۲٫۴ مگاوار. |  | ۴۱۱۶۰۱ |
|  |  | ۲۸۸,۰۶۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه بانک خازنی ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۳٫۶ مگاوار. |  | ۴۱۱۶۰۲ |
|  |  | ۳۰۰,۴۸۲,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه بانک خازنی ۳۳ کیلوولت با ظرفیت ۲٫۴ مگاوار. |  | ۴۱۱۶۰۳ |
|  |  | ۴۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه بانک خازنی ۳۳ کیلوولت با ظرفیت ۳٫۶مگاوار. |  | ۴۱۱۶۰۴ |
|  |  | ۳,۲۸۰,۹۶۵,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه بانک خازنی ۶۳ کیلوولت تا ظرفیت ۲۰مگاوار. |  | ۴۱۱۶۰۵ |
|  |  | ۴,۵۷۴,۰۲۹,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه بانک خازنی ۶۳ کیلوولت بیشتر از ظرفیت ۲۰ مگاوار. |  | ۴۱۱۶۰۶ |
|  |  | ۸۳,۴۵۱,۰۰۰ | سلول | نصب تابلو‌های ۳۳ کیلوولت همراه با اتصالات باسبار. |  | ۴۱۱۷۰۱ |
|  |  | ۷۵,۲۱۵,۰۰۰ | سلول | نصب تابلو‌های ۲۰ کیلوولت همراه با اتصالات باسبار. |  | ۴۱۱۷۰۲ |
|  |  | ۴۸۴,۵۰۰ | متر | کابل‌کشی ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت، آرموردار، با سطح مقطع تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۱۸۰۱ |
|  |  | ۵۴۷,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت، آرموردار، با سطح مقطع بیشتر از ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۱۸۰۲ |
|  |  | ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل حرارتی تک‌فاز ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت با سطح مقطع تا ۳۰۰. |  | ۴۱۱۹۰۱ |
|  |  | ۱۲,۳۴۶,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل حرارتی تک‌فاز ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت با سطح مقطع بیشتر از ۳۰۰ میلی متر مربع. |  | ۴۱۱۹۰۲ |
|  |  | ۲۰۴,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های کنترل و حفاظت تا ۳۰ رشته، با سطح مقطع ۱٫۵ یا ۲٫۵ میلی مترمربع. |  | ۴۱۲۰۰۱ |
|  |  | ۳۱۱,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های فشار ضعیف تک‌رشته با سطح مقطع تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع یا دو رشته با سطح مقطع تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۰۰۲ |
|  |  | ۳۵۸,۵۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های فشار ضعیف تک‌رشته با سطح مقطع بیشتر از ۱۵۰ میلی‌متر مربع یا دو رشته با سطح مقطع بیشتر از ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۰۰۳ |
|  |  | ۳۰۱,۵۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های فشار ضعیف سه و چهار رشته با سطح مقطع تا ۲۵ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۰۰۴ |
|  |  | ۴۷۸,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع ۱۶+۳۵×۳ تا ۹۵+۵۰×۳ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۰۰۵ |
|  |  | ۵۳۲,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع ۱۲۰+۵۰×۳ تا ۱۸۵+۹۵×۳ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۰۰۶ |
|  |  | ۶۰۷,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی کابل‌های فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع ۲۴۰+۱۲۰×۳ تا ۳۰۰+۱۵۰×۳ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۰۰۷ |
|  |  | ۱۸۹,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی مخابراتی تا ۵۰ زوج همراه با متعلقات. |  | ۴۱۲۰۰۸ |
|  |  | ۱۸۳,۰۰۰ | متر | کابل‌کشی کواکسیال. |  | ۴۱۲۰۰۹ |
|  |  | ۱,۴۱۲,۰۰۰ | عدد | گلندزنی کابل آرموردار، قطر سوراخ‌کاری شده تا ۵۰ میلی‌متر. |  | ۴۱۲۰۱۰ |
|  |  | ۱,۸۰۸,۰۰۰ | عدد | گلندزنی کابل آرموردار، قطر سوراخ‌کاری شده بیشتر از ۵۰ میلی‌متر. |  | ۴۱۲۰۱۱ |
|  |  | ۲۳۸,۵۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع ۱٫۵ و ۲٫۵ میلی‌مترمربع. |  | ۴۱۲۰۱۲ |
|  |  | ۲۹۴,۵۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع ۴ و ۶ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۰۱۳ |
|  |  | ۳۵۰,۵۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع ۱۰ تا ۲۵ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۰۱۴ |
|  |  | ۵۹۰,۵۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی ۳۵ تا ۵۰ میلی‌مترمربع. |  | ۴۱۲۰۱۵ |
|  |  | ۸۳۳,۵۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی ۷۰ تا ۹۵ میلی‌مترمربع. |  | ۴۱۲۰۱۶ |
|  |  | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌مترمربع. |  | ۴۱۲۰۱۷ |
|  |  | ۱,۵۵۷,۰۰۰ | عدد | وایرینگ رشته هادی ۲۴۰ میلی‌مترمربع و بیشتر. |  | ۴۱۲۰۱۸ |
|  |  | ۱۵,۳۱۴,۰۰۰ | سلول | نصب تابلوی جمع کننده ترانس جریان، ترانس ولتاژ و سکسیونر، تابلو LMU، تابلو Fuse Box، تابلوی روشنایی محوطه و دیواری. |  | ۴۱۲۱۰۱ |
|  |  | ۲۸,۹۳۵,۰۰۰ | سلول | نصب تابلوهای مارشالینگ محوطه، تابلوی کنترل مرکزی بریکر. |  | ۴۱۲۱۰۲ |
|  |  | ۳۶,۳۳۵,۰۰۰ | سلول | نصب تابلوهای دیسپاچینگ، مخابرات، حفاظت، اندازه‌گیری، ساده یا Swing، اینترفیس پست و اسکادا، ثبات، کنترل، LCC، AVR، شارژرها و توزیع جریان مستقیم. |  | ۴۱۲۱۰۳ |
|  |  | ۴۴,۰۱۵,۰۰۰ | سلول | نصب تابلوهای اصلی و توزیع جریان متناوب. |  | ۴۱۲۱۰۴ |
|  |  | ۱۵۹,۳۳۹,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت با ظرفیت تا ۲۰۰ آمپرساعت و ایجاد ارتباط لازم بین سلول‌ها. |  | ۴۱۲۲۰۱ |
|  |  | ۲۰۸,۵۹۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت با ظرفیت بیشتر از ۲۰۰ تا ۸۰۰ آمپرساعت و ایجاد ارتباط لازم بین سلول‌ها. |  | ۴۱۲۲۰۲ |
|  |  | ۲۵۹,۱۵۵,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه باتری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت با ظرفیت بیشتر از ۸۰۰ آمپرساعت و ایجاد ارتباط لازم بین سلول‌ها. |  | ۴۱۲۲۰۳ |
|  |  | ۳۴,۰۸۲,۰۰۰ | مجموعه | نصب یک مجموعه باتری ۴۸ ولت و ایجاد ارتباط لازم بین سلول‌ها. |  | ۴۱۲۲۰۴ |
|  |  | ۳۵۴,۵۰۰ | لیتر | ساخت آب باطری و ریختن آن در سلول باطری‌ها. |  | ۴۱۲۲۰۵ |
|  |  | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | متر طول | اجرای شبکه زمین، حفاری ماشینی در زمین کلنگی. |  | ۴۱۲۳۰۱ |
|  |  | ۱,۴۶۵,۰۰۰ | متر طول | اجرای شبکه زمین، حفاری ماشینی در زمین دج. |  | ۴۱۲۳۰۲ |
|  |  | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | متر طول | اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین کلنگی. |  | ۴۱۲۳۰۳ |
|  |  | ۲,۶۵۸,۰۰۰ | متر طول | اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین دج. |  | ۴۱۲۳۰۴ |
|  |  | ۳,۴۶۹,۰۰۰ | متر طول | اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین سنگی ضعیف یا نیمه سنگی. |  | ۴۱۲۳۰۵ |
|  |  | ۱,۴۱۷,۰۰۰ | عدد | ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی برای سطح مقطع تا ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۰۶ |
|  |  | ۱,۵۹۶,۰۰۰ | عدد | ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی برای سطح مقطع ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۰۷ |
|  |  | ۲,۱۶۸,۰۰۰ | عدد | ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی برای سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۱۲۳۰۸ |
|  |  | ۷۰۰,۰۰۰ | عدد | ایجاد اتصال سه‌راهی رایزر از نوع جوش احتراقی برای سطح مقطع تا ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۰۹ |
|  |  | ۹۶۳,۵۰۰ | عدد | ایجاد اتصال سه‌راهی رایزر ازنوع جوش احتراقی برای سطح مقطع ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۱۰ |
|  |  | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | عدد | ایجاد اتصال سه‌راهی رایزر از نوع جوش احتراقی برای سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۱۲۳۱۱ |
|  |  | ۷۴۸,۰۰۰ | عدد | فرم‌دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع نیم‌متری، برای رایزر با سطح مقطع تا ۹۵ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۳۱۲ |
|  |  | ۱,۰۷۳,۰۰۰ | عدد | فرم‌دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع نیم‌متری، برای رایزر با سطح مقطع ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی متر مربع. |  | ۴۱۲۳۱۳ |
|  |  | ۱,۳۰۱,۰۰۰ | عدد | فرم‌دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع نیم‌متری، برای رایزر با سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع و بیشتر. |  | ۴۱۲۳۱۴ |
|  |  | ۱۶۸,۰۰۰ | متر | نصب رایزر بر روی سازه بیشتر از نیم‌متر. |  | ۴۱۲۳۱۵ |
|  |  | ۱۰,۷۰۶,۰۰۰ | عدد | کوبیدن میله مسی در زمین دج به طول ۳ متر. |  | ۴۱۲۳۱۶ |
|  |  | ۱۶,۲۴۸,۰۰۰ | عدد | کوبیدن میله مسی در زمین سنگی به طول ۳ متر. |  | ۴۱۲۳۱۷ |
|  |  | ۲,۳۵۸,۰۰۰ | متر | نصب تسمه مسی با مقطع تا ۱۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۱۸ |
|  |  | ۳,۱۳۷,۰۰۰ | متر | نصب تسمه مسی با مقطع ۱۰۱ تا ۲۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۱۹ |
|  |  | ۴,۴۸۹,۰۰۰ | متر | نصب تسمه مسی با مقطع بیش از ۲۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۱۲۳۲۰ |
|  |  | ۲,۷۵۸,۰۰۰ | عدد | اجرای هر اتصال جوش کاربیتی (غیر کدولدی) تسمه مسی. |  | ۴۱۲۳۲۱ |
|  |  | ۹,۰۷۱,۰۰۰ | عدد | کوبیدن میله مسی در زمین کلنگی به طول ۳ متر. |  | ۴۱۲۳۲۲ |
|  |  | ۴۵,۸۹۷,۰۰۰ | تن | مونتاژ و نصب سازه نگهدارنده تجهیزات. |  | ۴۱۲۴۰۱ |
|  |  | ۹۷,۰۵۷,۰۰۰ | تن | مونتاژ و نصب ستون و بیم گنتری‌ها. |  | ۴۱۲۴۰۲ |
|  |  | ۱,۰۸۶,۰۰۰ | عدد | نصب پایه نگهدارنده‌ بازو یا دستک کابل تا دو ردیف. |  | ۴۱۲۴۰۳ |
|  |  | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | عدد | نصب پایه نگهدارنده‌ بازو یا دستک کابل بیش از دو ردیف. |  | ۴۱۲۴۰۴ |
|  |  | ۱۸۲,۵۰۰ | عدد | نصب بازو یا دستک کابل از نوع پیچ و مهره‌ای با هر سایز. |  | ۴۱۲۴۰۵ |
|  |  | ۱,۹۰۱,۰۰۰ | متر | نصب نردبان کابل تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۰۶ |
|  |  | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | متر | نصب نردبان کابل سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۰۷ |
|  |  | ۲,۲۱۹,۰۰۰ | متر | نصب سینی کابل تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۰۸ |
|  |  | ۲,۵۲۷,۰۰۰ | متر | نصب سینی کابل سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۰۹ |
|  |  | ۲,۸۵۳,۰۰۰ | عدد | نصب چهارراهی نردبان تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۰ |
|  |  | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | نصب چهارراهی نردبان سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۱ |
|  |  | ۲,۱۰۱,۰۰۰ | عدد | نصب سه‌‌راهی نردبان تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۲ |
|  |  | ۲,۳۵۵,۰۰۰ | عدد | نصب سه‌‌راهی نردبان سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۳ |
|  |  | ۱,۴۵۱,۰۰۰ | عدد | نصب زانو و رابط نردبان تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۴ |
|  |  | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | عدد | نصب زانو و رابط نردبان سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۵ |
|  |  | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب چهارراهی سینی تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۶ |
|  |  | ۳,۷۱۹,۰۰۰ | عدد | نصب چهارراهی سینی سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۷ |
|  |  | ۲,۳۵۵,۰۰۰ | عدد | نصب سه‌‌راهی سینی تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۸ |
|  |  | ۲,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | نصب سه‌‌راهی سینی سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۱۹ |
|  |  | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | عدد | نصب زانو رابط سینی سایز تا ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۲۰ |
|  |  | ۱,۷۶۴,۰۰۰ | عدد | نصب زانو رابط سینی سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۲۴ |
|  |  | ۶۶۱,۵۰۰ | عدد | نصب درپوش سینی کابل تا سایز ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۲۵ |
|  |  | ۸۱۵,۵۰۰ | عدد | نصب درپوش سینی کابل سایز بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۴۱۲۴۲۶ |
|  |  | ۲,۸۸۴,۰۰۰ | متر طول | نصب دکل مهاری مخابراتی. |  | ۴۱۲۴۲۷ |
|  |  | ۱,۹۱۷,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی فلزی نشان‌دهنده کد دیسپاچینگی ، فاز و غیره. |  | ۴۱۲۴۲۸ |
|  |  | ۳,۹۵۹,۰۰۰ | عدد | نصب پروژکتور روی گنتری. |  | ۴۱۲۴۲۹ |

# فصل چهل و دوم. آزمون‌ و راه‌اندازی

مقدمه

1. قیمت‌ ردیف‌های این فصل، هزینه انجام آزمون  و راه‌اندازی  پست‌های فشار قوی انتقال و فوق‌ توزیع به صورت کامل بوده که به اختصار در شرح ردیف‌های این فصل از عبارت آزمون استفاده شده است و شامل هزینه‌های تامین نیروی انسانی، دستگاه و ابزار مورد نیاز جهت آزمون و راه‌اندازی (پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی) و تحویل مطابق دستورالعمل‌های سازندگان و ضوابط ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و شرکت توانیر و مشخصات فنی می‌باشد.

2. بهای آزمون و راه‌اندازی کلیه کارکردهای مندرج در جداول مقدمه فصل تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی، در ردیف‌های مربوط به آزمون رله‌ها لحاظ شده است.

3. آزمون پایداری رله‌های حفاظتی با تزریق جریان در ثانویه (تست بلاک) در ردیف‌های این فصل منظور شده است.

4. آزمون تانژانت دلتا و گازکروماتوگرافی روغن در هزینه ردیف‌های مربوط به آزمون ترانسفورماتور لحاظ نشده است.

5.به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدو شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | آزمون ترانسفورماتورها و راکتورهای انتقال و فوق ‌توزیع |
| 02 | آزمون ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط |
| 04 | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی |
| 05 | آزمون کلید قدرت |
| 06 | آزمون سکسیونر و سکسیونر با تیغه زمین |
| 07 | آزمون ترانس جریان |
| 08 | آزمون ترانس ولتاژ |
| 09 | آزمون برقگیر |
| 11 | آزمون بوشینگ |
| 12 | آزمون موج‌گیر |
| 13 | آزمون باسبارهای لوله‌ای |
| 14 | آزمون سیستم روشنایی |
| 15 | آزمون سیستم زمین |
| 16 | آزمون خازن |
| 17 | آزمون تابلوهای فشار متوسط |
| 18 | آزمون کابل‌ فشار متوسط |
| 19 | آزمون کابل فشار ضعیف |
| 20 | شارژ اولیه باتری‌ها |
| 21 | آزمون تغذیه جریان متناوب و مستقیم |
| 22 | آزمون مدار کنترل و حفاظت |
| 23 | آزمون دستگاه اندازه‌گیری، ثبات |
| 24 | آزمون سیستم کنترل نیومریک |
| 25 | آزمون رله‌های حفاظتی |
| 26 | آزمون تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۴۲,۰۱۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اتوترانسفورماتور سه‌فاز با سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۴۴,۶۴۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون اتوترانسفورماتور تک‌فاز با سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۶۰,۸۱۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت (سه سیم‌پیچه). |  | ۴۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۵۵۰,۳۶۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت (دو سیم‌پیچه). |  | ۴۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۴۲۹,۰۳۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت (سه سیم‌پیچه). |  | ۴۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۴۱۶,۴۵۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت (دو سیم‌پیچه). |  | ۴۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۳۲,۷۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۳۰۸,۳۲۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۰۴,۷۴۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۱۹,۲۱۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس زمین ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۶۸,۰۶۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس‌ کمپکت ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۶۳,۶۲۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس‌ زمین ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۶۸,۲۱۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس مصرف داخلی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۶۳,۶۲۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون راکتور نوترال. |  | ۴۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۵,۶۷۱,۸۷۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک دیامتر کامل آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت (خط خط، خط ترانس یا ترانس ترانس). |  | ۴۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۳,۷۳۶,۹۴۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک دیامتر ناقص آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت (خط یا ترانس). |  | ۴۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۰۳۱,۴۶۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۲۶۰,۸۸۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. |  | ۴۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۰۰۸,۸۰۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر کوپلاژ ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۵,۲۱۴,۶۴۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک دیامتر کامل آرایش یک و نیم کلیدی ۲۳۰ کیلوولت (خط خط، خط ترانس یا ترانس ترانس). |  | ۴۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۳,۳۰۳,۷۱۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک دیامتر ناقص آرایش یک و نیم کلیدی ۲۳۰ کیلوولت (خط یا ترانس). |  | ۴۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۷۹۴,۶۸۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۱,۹۹۰,۰۲۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. |  | ۴۲۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۸۰۵,۹۰۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر کوپلاژ ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. |  | ۴۲۰۴۱۰ |
|  |  | ۱,۲۱۵,۵۶۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۲۰۴۱۱ |
|  |  | ۱,۲۱۵,۵۶۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۲۰۴۱۲ |
|  |  | ۱,۳۷۹,۷۸۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، با کلید. |  | ۴۲۰۴۱۳ |
|  |  | ۱,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، بدون کلید. |  | ۴۲۰۴۱۴ |
|  |  | ۱,۵۳۸,۶۹۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط یا ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش رینگ. |  | ۴۲۰۴۱۵ |
|  |  | ۱,۲۱۵,۵۶۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۲۰۴۱۶ |
|  |  | ۱,۲۱۵,۵۶۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. |  | ۴۲۰۴۱۷ |
|  |  | ۱,۳۷۹,۷۸۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، با کلید. |  | ۴۲۰۴۱۸ |
|  |  | ۱,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، بدون کلید. |  | ۴۲۰۴۱۹ |
|  |  | ۱,۵۳۸,۶۹۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تجهیزات GIS یک فیدر خط یا ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش رینگ. |  | ۴۲۰۴۲۰ |
|  |  | ۴۷,۵۵۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی ترانس ولتاژ تک‌فاز ۴۰۰ کیلوولت (تک‌فاز). |  | ۴۲۰۴۲۱ |
|  |  | ۴۴,۴۱۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی ترانس ولتاژ تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت (تک‌فاز). |  | ۴۲۰۴۲۲ |
|  |  | ۳۱,۰۳۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی ترانس ولتاژ تک‌فاز فوق توزیع (تک‌فاز). |  | ۴۲۰۴۲۳ |
|  |  | ۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی برقگیر ۴۰۰ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۲۰۴۲۴ |
|  |  | ۴۶,۲۶۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی برقگیر ۲۳۰ کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۲۰۴۲۵ |
|  |  | ۴۴,۵۹۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌گیر گازی برقگیر فوق توزیع همراه با شمارنده و کابل ارتباطی. |  | ۴۲۰۴۲۶ |
|  |  | ۲,۳۶۲,۸۹۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌‌گیر گازی فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت با آرایش رینگ. |  | ۴۲۰۴۲۷ |
|  |  | ۲,۱۴۰,۹۰۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون تجهیزات سوئیچ‌‌گیر گازی فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت با آرایش رینگ. |  | ۴۲۰۴۲۸ |
|  |  | ۲۱۷,۸۶۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کلید قدرت ۴۰۰ کیلوولت سه فاز. |  | ۴۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۹۳,۰۱۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کلید قدرت ۲۳۰ کیلوولت سه فاز. |  | ۴۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۵۴,۲۰۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کلید قدرت ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت سه فاز. |  | ۴۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۶۰,۳۸۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کلید قدرت ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۸۳,۵۳۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۶۵,۴۰۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۸۶,۸۰۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر پانتوگراف سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۵۶,۲۶۵,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۳۴,۲۲۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۶۵,۲۴۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر پانتوگراف سه‌فاز۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۲۷,۱۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه‌فاز ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۱۱۶,۲۰۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه‌فاز ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۸ |
|  |  | ۱۳۱,۴۱۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر پانتوگراف سه‌فاز ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۰۹ |
|  |  | ۴۳,۸۶۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون سکسیونر ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۶۱۰ |
|  |  | ۹۴,۴۶۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، چهار هسته‌ای. |  | ۴۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۹,۳۷۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، چهار هسته‌ای. |  | ۴۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۵۸,۴۶۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس جریان ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت، دو هسته‌ای. |  | ۴۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۷,۳۹۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس جریان ۲۰ و ۳۳ کیلوولت، دو هسته ای. |  | ۴۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | اضافه‌بها به ردیف‌های۴۲۰۷۰۱ تا ۴۲۰۷۰۴ برای هر هسته اضافی. |  | ۴۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۳۸,۶۲۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۶,۱۲۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۴,۸۱۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس ولتاژ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۸,۱۸۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون ترانس ولتاژ ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۴۱,۰۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون برقگیر و شمارنده ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۹۰۱ |
|  |  | ۳۸,۱۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون برقگیر و شمارنده ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۰۹۰۲ |
|  |  | ۳۶,۴۰۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون برقگیر و شمارنده ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۱,۳۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون برقگیر و شمارنده ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۰۹۰۴ |
|  |  | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون بوشینگ دیواری ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون موج‌گیر ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون موج‌گیر ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۱۲۰۲ |
|  |  | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون موج‌گیر ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۷,۷۰۷,۰۰۰ | عدد | آزمون عکس رادیوگرافی یک‌سر جوش لوله باسبار با هر سایز. |  | ۴۲۱۳۰۱ |
|  |  | ۲۵۴,۲۹۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون روشنایی یک پست ۴۰۰ کیلوولت. |  | ۴۲۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۹۴,۴۶۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون روشنایی یک پست ۲۳۰ کیلوولت. |  | ۴۲۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۶۴,۵۵۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون روشنایی یک پست ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۱۴۰۳ |
|  |  | ۱۶۶,۴۹۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم زمین پست انتقال. |  | ۴۲۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۳۵,۹۲۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم زمین پست فوق توزیع. |  | ۴۲۱۵۰۲ |
|  |  | ۲۴۲,۶۳۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سلول‌های یک بانک خازنی با ولتاژ نامی ۶۳ کیلوولت. |  | ۴۲۱۶۰۱ |
|  |  | ۶۰,۳۸۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سلول‌های یک بانک خازنی با ولتاژ نامی ۲۰ تا ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۱۶۰۲ |
|  |  | ۱۳۵,۷۸۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون تابلو فشار متوسط (کلید قدرت، ترانس جریان و ولتاژ). |  | ۴۲۱۷۰۱ |
|  |  | ۸۱۷,۰۰۰ | رشته | آزمون مگر کابل فشار متوسط. |  | ۴۲۱۸۰۱ |
|  |  | ۱,۸۱۲,۰۰۰ | رشته | آزمون اعمال ولتاژ DC/AC (Hipot) کابل ۲۰ کیلوولت. |  | ۴۲۱۸۰۲ |
|  |  | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | رشته | آزمون اعمال ولتاژ DC/AC (Hipot) کابل ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۱۸۰۳ |
|  |  | ۱۴۰,۵۰۰ | رشته | آزمون مگر کابل فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۹۰۱ |
|  |  | ۲۹۴,۶۴۸,۰۰۰ | مجموعه | شارژ، دشارژ و شارژ اولیه یک مجموعه باطری ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت، مطابق دستورالعمل سازنده به صورت کامل. |  | ۴۲۲۰۰۱ |
|  |  | ۸۲,۳۶۳,۰۰۰ | مجموعه | شارژ، دشارژ و شارژ اولیه یک مجموعه باطری ۴۸ ولت، مطابق دستورالعمل سازنده به صورت کامل. |  | ۴۲۲۰۰۲ |
|  |  | ۵۰,۲۴۹,۰۰۰ | دستگاه | آزمون شارژر ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. |  | ۴۲۲۱۰۱ |
|  |  | ۳۵,۸۰۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون شارژر ۴۸ ولت. |  | ۴۲۲۱۰۲ |
|  |  | ۱۸۶,۰۱۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مجموعه‌ی تابلوهای DC یک پست انتقال. |  | ۴۲۲۱۰۳ |
|  |  | ۹۱,۴۹۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مجموعه‌ی تابلوهای DC یک پست فوق توزیع. |  | ۴۲۲۱۰۴ |
|  |  | ۳۱۷,۴۲۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مجموعه‌ی تابلوهای AC یک پست انتقال. |  | ۴۲۲۱۰۵ |
|  |  | ۱۵۸,۹۰۳,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مجموعه‌ی تابلوهای AC یک پست فوق توزیع. |  | ۴۲۲۱۰۶ |
|  |  | ۱,۷۹۳,۸۹۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت یک بی کامل آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت (یا ۲۳۰ کیلوولت)، (خط خط، خط ترانس یا ترانس ترانس). |  | ۴۲۲۲۰۱ |
|  |  | ۱,۲۷۴,۱۱۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت یک بی ناقص آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت (یا ۲۳۰ کیلوولت)، (خط یا ترانس). |  | ۴۲۲۲۰۲ |
|  |  | ۶۵۵,۵۲۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط، ترانس یا کوپلاژ، با آرایش باسبار دوبل، ۲۳۰ کیلوولت (یا ۴۰۰ کیلوولت). |  | ۴۲۲۲۰۳ |
|  |  | ۷۶۸,۰۵۰,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط، ترانس یا کوپلاژ، با آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، ۲۳۰ کیلوولت (یا ۴۰۰ کیلوولت). |  | ۴۲۲۲۰۴ |
|  |  | ۴۹۹,۰۹۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط با ترانس، باسبار ساده، ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۲۲۰۵ |
|  |  | ۳۴۶,۸۴۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت فیدر کوپلاژ با کلید، ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۲۲۰۶ |
|  |  | ۲۰۱,۳۳۹,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت فیدر کوپلاژ بدون کلید، ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۲۲۰۷ |
|  |  | ۲۲۹,۸۰۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل تپ چنجر ترانس و تابلو AVR . |  | ۴۲۲۲۰۸ |
|  |  | ۸۱,۹۲۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر ۳۳ یا ۲۰ کیلوولت. |  | ۴۲۲۲۰۹ |
|  |  | ۴,۷۰۶,۰۰۰ | دستگاه | آزمون آمپرمتر، ولت متر یا فرکانس متر. |  | ۴۲۲۳۰۱ |
|  |  | ۴۱,۷۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون کنتور اکتیو و راکتیو. |  | ۴۲۲۳۰۲ |
|  |  | ۴۱,۷۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دستگاه اندازه‌گیری مرکزی. |  | ۴۲۲۳۰۳ |
|  |  | ۴۱,۷۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون نمایشگر سیستم‌سنکرون (Synchronizing Bracket). |  | ۴۲۲۳۰۴ |
|  |  | ۶۹,۳۷۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دستگاه AVR کنترل‌کننده‌ تپ چنجر ترانس. |  | ۴۲۲۳۰۵ |
|  |  | ۵۵,۵۴۴,۰۰۰ | دستگاه | آزمون دستگاه VCR کنترل‌کننده ورود و خروج خازن. |  | ۴۲۲۳۰۶ |
|  |  | ۱,۰۲۴,۵۷۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون دستگاه ثبت وقایع و کنترل صحت اطلاعات پست انتقال. |  | ۴۲۲۳۰۷ |
|  |  | ۴۱۹,۹۱۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون دستگاه ثبت وقایع و کنترل صحت اطلاعات پست فوق‌ توزیع. |  | ۴۲۲۳۰۸ |
|  |  | ۱,۵۰۶,۱۳۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS یک بی کامل آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت یا ۲۳۰ کیلوولت (خط خط، خط ترانس، ترانس ترانس). |  | ۴۲۲۴۰۱ |
|  |  | ۱,۰۶۳,۶۸۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS یک بی ناقص آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت یا ۲۳۰ کیلوولت (خط یا ترانس). |  | ۴۲۲۴۰۲ |
|  |  | ۳۹۵,۶۷۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS یک فیدر خط، ترانس یا کوپلاژ، با آرایش باسبار دوبل، ۲۳۰ کیلوولت (یا ۴۰۰ کیلوولت). |  | ۴۲۲۴۰۳ |
|  |  | ۴۶۳,۱۳۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS یک فیدر خط، ترانس یا کوپلاژ، با آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، ۲۳۰ کیلوولت (یا ۴۰۰ کیلوولت). |  | ۴۲۲۴۰۴ |
|  |  | ۲۹۹,۳۵۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS یک فیدر خط با ترانس، باسبار ساده، ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۲۴۰۵ |
|  |  | ۲۰۷,۱۲۵,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS فیدر کوپلاژ با کلید، ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۲۴۰۶ |
|  |  | ۱۲۱,۲۰۳,۰۰۰ | مجموعه | ﻿﻿آزمون سیستم DCS فیدر کوپلاژ بدون کلید، ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت. |  | ۴۲۲۴۰۷ |
|  |  | ۱۳۰,۸۵۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS تابلو AVR پست انتقال. |  | ۴۲۲۴۰۸ |
|  |  | ۷۰,۱۴۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS تابلو AVR پست فوق توزیع. |  | ۴۲۲۴۰۹ |
|  |  | ۴۸,۶۳۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون سیستم DCS یک فیدر ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۲۴۱۰ |
|  |  | ۱۱۵,۷۰۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیستانس خط انتقال. |  | ۴۲۲۵۰۱ |
|  |  | ۹۶,۹۹۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیستانس خط فوق توزیع. |  | ۴۲۲۵۰۲ |
|  |  | ۱۰۶,۴۲۸,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیفرانسیل طولی خط انتقال. |  | ۴۲۲۵۰۳ |
|  |  | ۸۸,۸۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیفرانسیل طولی خط فوق توزیع. |  | ۴۲۲۵۰۴ |
|  |  | ۱۰۷,۵۵۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیفرانسیل ترانس انتقال. |  | ۴۲۲۵۰۵ |
|  |  | ۸۸,۸۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله دیفرانسیل ترانس فوق توزیع. |  | ۴۲۲۵۰۶ |
|  |  | ۱۸۷,۴۲۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله حفاظت باسبار امپدانس بالا. |  | ۴۲۲۵۰۷ |
|  |  | ۳۷۷,۳۱۳,۰۰۰ | دستگاه | آزمون یک زون حفاظتی رله حفاظت باسبار امپدانس کم. |  | ۴۲۲۵۰۸ |
|  |  | ۴۲,۱۷۲,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله حفاظت کلید قدرت. |  | ۴۲۲۵۰۹ |
|  |  | ۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله حفاظت دیفرانسیل فیدر ترانس در آرایش ۱٫۵ کلیدی. |  | ۴۲۲۵۱۰ |
|  |  | ۲۷,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله حفاظت خطای زمین محدود شده. |  | ۴۲۲۵۱۲ |
|  |  | ۴۰,۵۶۱,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله جریانی. |  | ۴۲۲۵۱۳ |
|  |  | ۲۸,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله جریانی حفاظت زمین حساس. |  | ۴۲۲۵۱۴ |
|  |  | ۸۶,۶۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله جریانی حذف بار. |  | ۴۲۲۵۱۵ |
|  |  | ۸۶,۶۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله ولتاژی حذف بار. |  | ۴۲۲۵۱۶ |
|  |  | ۴۱,۷۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله جریانی با وصل مجدد و خطای زمین حساس برای فیدرهای ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۲۵۱۷ |
|  |  | ۲۸,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله حفاظت ولتاژی. |  | ۴۲۲۵۱۸ |
|  |  | ۵۷,۲۳۷,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. |  | ۴۲۲۵۱۹ |
|  |  | ۲۸,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | ﻿﻿آزمون رله سنکروچک. |  | ۴۲۲۵۲۰ |
|  |  | ۵۷,۸۲۰,۰۰۰ | دستگاه | آزمون رله جریانی جهت دار. |  | ۴۲۲۵۲۱ |
|  |  | ۴۴۴,۱۴۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک بی کامل آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت (یا ۲۳۰ کیلوولت)، (خط خط، خط ترانس یا ترانس ترانس). |  | ۴۲۲۶۰۱ |
|  |  | ۲۹۰,۴۱۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک بی ناقص آرایش یک و نیم کلیدی ۴۰۰ کیلوولت (یا ۲۳۰ کیلوولت)، (خط یا ترانس). |  | ۴۲۲۶۰۲ |
|  |  | ۱۶۱,۰۹۶,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر خط، ترانس یا کوپلاژ، با آرایش باسبار دوبل، ۲۳۰ کیلوولت (یا ۴۰۰ کیلوولت). |  | ۴۲۲۶۰۳ |
|  |  | ۱۷۸,۱۶۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر خط، ترانس یا کوپلاژ، با آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، ۲۳۰ کیلوولت (یا ۴۰۰ کیلوولت). |  | ۴۲۲۶۰۴ |
|  |  | ۱۰۳,۸۶۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر خط یا ترانس۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت، باسبار ساده. |  | ۴۲۲۶۰۵ |
|  |  | ۸۰,۷۲۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر کوپلاژ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت، با کلید. |  | ۴۲۲۶۰۶ |
|  |  | ۲۱,۳۸۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر کوپلاژ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت، بدون کلید. |  | ۴۲۲۶۰۷ |
|  |  | ۴۰,۴۴۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک ترانس انتقال. |  | ۴۲۲۶۰۸ |
|  |  | ۲۱,۱۸۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ انتقال یک ترانس فوق توزیع. |  | ۴۲۲۶۰۹ |
|  |  | ۱۰۳,۸۶۸,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع یک فیدر خط یا ترانس ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت، باسبار ساده. |  | ۴۲۲۶۱۰ |
|  |  | ۸۰,۷۲۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع فیدر کوپلاژ ۶۳ کیلوولت، با کلید. |  | ۴۲۲۶۱۱ |
|  |  | ۸۰,۷۲۱,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، با کلید. |  | ۴۲۲۶۱۲ |
|  |  | ۲۱,۳۸۴,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع فیدر کوپلاژ ۶۳ یا ۱۳۲ کیلوولت، بدون کلید. |  | ۴۲۲۶۱۳ |
|  |  | ۴۰,۴۴۷,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع ترانس انتقال. |  | ۴۲۲۶۱۴ |
|  |  | ۲۱,۱۸۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع ترانس فوق‌ توزیع. |  | ۴۲۲۶۱۵ |
|  |  | ۲۱,۴۸۲,۰۰۰ | مجموعه | آزمون ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ فوق‌ توزیع یک فیدر ۲۰ یا ۳۳ کیلوولت. |  | ۴۲۲۶۱۶ |
|  |  |  | مجموعه | آزمون پایانه راه دور RTU. |  | ۴۲۲۶۵۰ |
|  |  |  | مجموعه | آزمون ترمینال‌های PLC . |  | ۴۲۲۶۵۱ |
|  |  |  | مجموعه | آزمون سیستم تله‌پروتکشن TPS . |  | ۴۲۲۶۵۲ |
|  |  |  | مجموعه | آزمون سیستم تلفن مرکزی. |  | ۴۲۲۶۵۳ |
|  |  |  | مجموعه | آزمون بی‌سیم. |  | ۴۲۲۶۵۴ |

# فصل چهل و سوم. حمل

مقدمه

1. این فصل اختصاص به حمل تجهیزات پست‌های انتقال و فوق‌ توزیع نیرو دارد. لازم به ذکر است هزینه بیمه حمل در قیمت ردیف‌های این فصل لحاظ نشده است و جزئیات نحوه انجام پوشش بیمه و هزینه آن مطابق شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار خواهد بود. همچنین امکان استفاده از شرایط مندرج در دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست 3) جهت پیش‌بینی هزینه بیمه حمل تجهیزات، در اسناد ارجاع کار، میسر می‌باشد.

2. فاصله حمل تجهیزات خط انتقال بر اساس نزدیک‌ترین کارخانه سازنده / فروشنده مورد تایید کارفرما تا مرکز خط یا انبار مورد نظر کارفرما تعیین و در اسناد ارجاع کار درج خواهد شد و فاصله مذکور مبنای محاسبه هزینه خواهد بود. همچنین در صورت عدم تغییر مقادیر/احجام اولیه قرارداد و تکمیل کار، کل بهای مربوطه در قرارداد (بدون توجه به وسیله حمل و نقل) مقطوع و غیرقابل تغییر است.

3. محل تحویل تجهیزات تامین شده از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار تعیین شود.

4. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات (براساس جدول زیر) تا 30 کیلومتر در بهای ردیف‌های 430101 و 430201 منظور شده است. در صورتی که فاصله حمل کمتر از 30 کیلومتر باشد، مبنای محاسبه همان 30 کیلومتر (در هر نوع جاده) خواهد بود. مازاد هزینه حمل برای مسافت‌های بیش از 30 کیلومتر از ردیف‌های 430102 و 430202 محاسبه خواهد شد.

| نوع | تجهیزات | گروه ردیف‌های مشمول در این فصل |
| --- | --- | --- |
| اول | فصول 13 تا 15 و فصول 18 تا 20 | 1 |
| دوم | گروه‌های 7 و 8 فصل 2، گروه‌های 3 و 4 فصل 3، فصول 4 تا 12، 16، 17 و 21 تا 30 | 2 |
| گروه‌های 1 تا 6 فصل 2 و گروه‌های 1 و 2 فصل 3 |  | 3 و 5 |

در جدول فوق تجهیزات نوع اول، تجهیزاتی هستند که امکان بارگیری و حمل آن‌ها با تناژ نامی وسیله نقلیه میسر می‌باشد و تجهیزات نوع دوم، تجهیزاتی هستند که فاقد این امکان می‌باشند.

5. هزینه بارگیری ترانسفورماتور قدرت و راکتور قدرت در بهای ردیف 430301 منظور نشده است. هزینه بارگیری در محل کارخانه (با استفاده از تجهیزات کارخانه سازنده) در بهای ردیف تأمین تجهیزات مذکور در نظر گرفته شده است. درصورتی که بارگیری از محل دیگری غیر از کارخانه سازنده مورد نیاز باشد، بهای آن در اسناد ارجاع کار با استفاده از ردیف شماره 430501 یا 430502 تعیین می‌گردد.

6. مبنای تعیین هزینه ردیف 430501 براساس میزان وزن ترانسفورماتور و راکتور بوده و هزینه جابجایی احتمالی در محوطه کارگاه در ردیف مزبور لحاظ نشده است. لازم به ذکر است در ردیف‌های حمل و باراندازی ترانسفورماتور و راکتور، هزینه استقرار تجهیز بر روی فونداسیون یا محل تخلیه مندرج در اسناد ارجاع کار منظور شده است. پیمانکار باید هزینه جابجایی ترانسفورماتور و راکتور در کارگاه را بر اساس مشخصات مندرج در اسناد ارجاع کار در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید و هزینه مجزایی بابت این امر منظور نخواهد شد.

7. در مواردی که ترانسفورماتور و راکتور قبلاً در کارگاه موجود است، هزینه استقرار آن روی فونداسیون با استفاده از جرثقیل، از ردیف 430501 در اسناد ارجاع کار تعیین می‌گردد.

8. در ردیف‌های این فصل با واحد درج‌ شده تن-کیلومتر اندازه‌گیری از حاصل‌ضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) براساس وزن ناخالص بسته‌بندی مورد تایید کارفرما به‌دست می‌آید. ضمنا در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول مورد تایید کارفرما، ملاک می‌باشد.

9. هزینه احداث کنارگذر یا جاده دسترسی موقت در بهای ردیف‌ گروه‌ 3 منظور نشده است و در صورت نیاز نحوه برآورد هزینه‌های مربوطه باید در اسناد ارجاع کار تعیین شود.

10. بهای حمل مصالح ساختمانی شامل سیمان (به ‌صورت فله یا پاکتی) شن، ماسه، خاک، میلگرد، آجر، تونان، بلوک سفالی یا بتنی، آسفالت، جدول بتنی و غیره از فصل 28 فهرست‌بهای ابنیه تعیین می‌گردد. همچنین به آب، بهای حمل تعلق نمی گیرد.

11. هزینه جمع‌آوری قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل کابل‌ها، سیم‌ها، قرقره‌ها، تخته‌ها، آهن‌آلات، پیچ و مهره‌ها و یراق‌آلات باقیمانده در محل پست که مربوط به کارفرماست و حمل و باراندازی آن‌ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می‌شود، از ردیف‌های این فصل تعیین می‌شود. فاصله‌های حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبلاً با تنظیم صورت‌مجلس به تصویب کارفرما برسد.

12. به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات نوع اول |
| 02 | بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات نوع دوم |
| 03 | حمل و باراندازی راکتور و ترانسفورماتور قدرت با کمرشکن |
| 05 | بارگیری یا جابجایی راکتور و ترانسفورماتور قدرت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۴۷۶,۰۰۰ | تن | بارگیری و حمل تجهیزات نوع اول با هر وسیله تا ۳۰ کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن‌ها با هر وسیله در محل‌های تعیین‌شده. |  | ۴۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۳,۰۰۰ | تن - کیلومتر | حمل تجهیزات نوع اول در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد بر ۳۰ کیلومتر. |  | ۴۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۶,۸۹۲,۰۰۰ | تن | بارگیری و حمل تجهیزات نوع دوم با هر وسیله تا ۳۰ کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن‌ها با هر وسیله در محل‌های تعیین‌شده. |  | ۴۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۰,۰۰۰ | تن - کیلومتر | حمل تجهیزات نوع دوم در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد بر ۳۰ کیلومتر. |  | ۴۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۵,۲۵۲,۰۰۰ | تن | حمل و باراندازی راکتور و ترانسفورماتور قدرت تا ۳۰ کیلومتر. |  | ۴۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۴۶,۰۰۰ | تن - کیلومتر | حمل راکتور و ترانسفورماتور قدرت بیش از ۳۰ کیلومتر. |  | ۴۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۱,۴۵۹,۰۰۰ | تن | بارگیری راکتور و ترانسفورماتور قدرت خارج از محل کارخانه سازنده با جرثقیل. |  | ۴۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۹,۸۵۱,۰۰۰ | تن | بارگیری راکتور و ترانسفورماتور قدرت خارج از محل کارخانه سازنده با جک و تراورس. |  | ۴۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | تن - متر طول | جابجایی و استقرار راکتور و ترانسفورماتور قدرت روی فوندانسیون با جک و تراورس. |  | ۴۳۰۵۰۳ |

# پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست‌ 2. ضرایب منطقه‌ای‌

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می‌باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.

1-1. ضریبهای منطقه‌ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، آخرین ضریب‌هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه‌های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است و براساس بخش مرتبط با فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی،  لحاظ می‌گردد.

2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آن‌ها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژ‌ه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.

3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.

4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریب‌های منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می‌شود.

R= R1*C1+R2*C2+…+(Rn*Cn)C

R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته

C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته

C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.

C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.

Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.

2. ضریب منطقه‌ای تنها برای فصول نصب، آزمون و حمل (فصول 41 تا 43) اعمال می‌شود و به فصول مرتبط با طراحی و تامین تجهیزات (فصول 1 تا 30) تعلق نمی‌گیرد.

# پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد..

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" قابل تعلق می‌گیرد.

5. شرایط اختصاصی

5-1. هزینه بیمه حمل تجهیزات در موارد مندرج در فصل حمل فهارس بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق می‌تواند در زمان تهیه اسناد ارجاع کار در ردیف شماره 991501 درج گردد. مبلغ ردیف مذکور در سرجمع مندرج در جدول (الف) لحاظ نمی‌گردد.

5-2. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (مندرج در این پیوست) در تنظیم اسناد ارجاع کارهایی که صرفا شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات تامین تجهیزات، طراحی و حمل که فاقد هرگونه عملیات اجرایی (نصب و یا احداث) باشد، تعلق نمی‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است، عمل می‌شود.

2. در صورتی که برای کار ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت کار مذکور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود، و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است،  تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق می‌شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود.

On-Load Tap Changer

Air Cable Box

Automatic Voltage Regulator

Online Gases In Oil Monitoring Device

Air Cable Box

Gas Insulated Switchgear

Circuit Breaker

Disconnecting Switch

Earthing Switch

High Speed Earthing Switch

Current Transformer

HES

Electromagnetic Compatibility

LCC

Gas Compartment

Temperature Compensated

Filling Valve

Pressure Relief Device

Desiccant for humidity and decomposition products absorption

Single Phase Encapsulated

Three Phase Encapsulated

Circuit-Breaker

Capacitive Voltage Transformer

Voltage Transformer

Rated Voltage Ur

Oil Impregnated Paper

Line Matching Unit

Co-axial

All Aluminum Alloy Conductor

All Aluminum Conductor

Air Insulated Switchgear

LV Compartment

Rod

Discrepancy Switch

Selector Switch

Push Button

Automatic Voltage Regulator

Conventional Control System

Fault Recorder

Event Recorder

Version

Servers

Operator Work Stations

Engineering Work Station

Fanless

Redundant

Remote Terminal Unit

External Gateway

Station Level

Dual- Lan

Trip Circuit Supervision / Close Circuit Supervision

Trip Relays

Close Relay

High Speed

Low Impedance

High Impedance

Curve

Merge

Transmission Time

Command

Private Automatic Branch Exchange

Redundancy

Unbalance

Air Circuit Breaker

Molded Case Circuit Breaker

AC Miniature Circuit Breaker

DC Miniature Circuit Breaker