مناقصه محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی دانشگاه اراک

دانشگاه اراک در نظر دارد محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی ، را به انجام برساند. لذا در صورت تمایل نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود همکاری لازم به عمل آورید.

- شرح عملیات (تمامی آیتمها به جز کف پوش تهیه و اجرا بر عهده پیمانکار ، آیتم کف پوش تهیه با کارفرما و اجرا با پیمانکار):

- برداشت خاک نباتی و مرده روی کار

- شخم زدن و اجرای شفته آهک بستر کار و متراک کردن کار

- تهیه و اجرای بتن مگر زیر کار برای مسیر پیاده راه

- تهیه و اجرای بتن 25 مگا پاسگال برای پارکینگ و محل تردد خودرو

- تهیه و اجرای جدول سنگی در قسمتهای مورد نیاز

- تهیه لوله و اجرای لوله گذاری در مسیر نهر خیابان و تهیه و اجرای بتن 250 روی لوله ها

- ایجاد مسیر آبرو از پیاده راه به باغچه پایین دست

- تکمیل دیوار چینی منهولهای مسیر

- تهیه مصالح و اجرای دال بتنی مسلح با تعبیه محل نصب درب منهول

- تهیه درب منهول دایره قطر 60 چدنی برای منهولهای برق

- اجرای کف پوش بتنی به ابعاد 40 در 40 سانتیمتر مطابق با طرح ارائه شده

- اجرای سنگ در قوس مطابق رینگ سازمان (بابت برشکاری در قیمت ارائه شده لحاظ شود و آیتم جداگانه پرداخت نمی گردد)

- به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

- به این قرارداد تجهیز کارگاه مقطوع داده می شود و پرداخت مازادی صورت نمی گیرد.

- بابت حمل نزدیکترین تولید کننده ی مورد تائید کارفرما ملاک محاسبه می باشد.

- فهرست بهای ابنیه و فاضلاب سال 1404 فهرست منضم به پیمان می باشد.

- مدت قرارداد از زمان عقد قرارداد به مدت 5 ماه می باشد.

- اعتبار قرارداد به صورت نقد میباشد.

- سایر شرایط (تضامین و ...) وفق شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه.

- برنده مناقصه جهت عقد قرارداد به واحد حقوقی معرفی خواهد شد.

- ارائه برنامه زمان بندی اجباری است.

- برآورد (مطابق با فهرست بهای ابنیه سال 1404):