شرایط پروژه سایبان شهرداری عجب شیر

- سایبان دوطرفه طبق طرح و نقشه پیوستی

- طول 30 متر

- صفحات پایه ستون ها50*50

- بتن 450 برای فونداسیون   به همراه میلگرد  12

- اجرای ضد زنگ و سمباده کاری قبل از رنگ

- رنگ سازه سفید روغنی  درجه یک اعلاء  دو دست به تایید دفتر فنی شهرداری  و سقف ابی

- پروفیل سازه و ستون  4*8  طبق طرح (ستون هر نیم متر )

- پروفیل سقف 4*4  در هر نیم متر

- پروفیل 2*2 جهت ابروی پیشانی

- ورق سقف گالوانیزه رنگی 50

- جلوی پیشانی سایبان ابروی به ارتفاع نیم متری

- ناودانی در وسط سازه برای اب باران به همراه لوله کشی متناسب  تا مسیر تخلیه 15 متر

- کلیه های هزینه های حمل و نصب و داربست و .. بر عهده پیمانکار می باشد.