بسمه تعالی

موضوع: مشخصات فنی کفی خودروبر هیدرولیکی با کنترل برقی

با سلام و احترام مشخصات فنی مربوط به کفی یونیت کنترل ریموتی به شرح ذیل به حضور ارسال میگردد.

طول 590سانتی متر:عرض 230 سانتی متر

دارای رمپ عقب به طول 80 سانتی متر

شاسی و زیربندی قوطی صنعتی با ضخامت 6 میلی متر و ناودانی صنعتی قابلیت تحمل تناژ بار 6  تن

کفشک و لنت هرطرف 6 قطعه از جنس پلی امید ضد سایش

وینچ هیدرولیکی با ظرفیت 5 تن

یونیت هیدرولیک برقی از برند چینی درجه یک

دارای ریموت کنترل صنعتی و کنترلر دستی

پمپ هیدرولیک وارداتی

شیلنگ ها و فیتینگ آلمانی

قفل شاسی با سنسور ایمنی

استفاده از انرژی گاید استاندارد برای عبور شیلنگ ها و کابل ها

جک های هیدرولیک سفارشی ساز با ضمانت حداقل یکساله

قطعات استراکچر ساخته شده از فولاد مقاوم در برابر فشار و سایش تولید شده با دستگاههای سی ان سی و لیزر

SMAWو GMAW/MIG جوشکاری مقاطع با دستگاه های حرفه ای شامل

چربی زدایی و آماده سازی سازه نهایی قبل از رنگ کاری با مواد نانو

پوشش آستر دو جزئی زینک اپوکسی

رنگ آمیزی با استفاده از رنگ خودرویی

جعبه ابزار در ابعاد 100*50*50 سانتی متر با ضخامت 2 میلیمتر

سایر تجهیزات جانبی شامل استاپر چرخ