فن کویل کاستی 4 طرفه

کویل 2 لوله فقط سرمایش یا گرمایش مطابق فصل، جنس لوله ها مس باشد، فین ها الومینیومی، تعداد ردیف کویل 2 ردیفه باشد، فشار کار کویل 16 بار باشد، فن سانتریفیوژ چند پره کم صدا، جنس فن پلاستیک مهندسی ، فن 3 ساعته باشد و موتور تکفاز، فیلتر قابل شستشو از جس پلی پروپیلن، دارای پمپ درین، جنس بدنه ورق گالوانیزه و پوشش ضد زنگ باشد.

مشخصات فنی فن کویل زمینی بالازن

- کویل مسی 3 ردیفه از لوله مسی 3.8 اینچ با فین الومینیومی 12 پره در اینچ

- فن سانتریفوژ از جنس فلزی با حداقل دسیبل صدا و بالانس دینامیکی و استاتیکی

- الکتروموتور تک فاز سه سرعته مارک sisme ساخت کارخانه الکتروژن

- عایق کاری در قسمت زیر تشت جهت جلوگیری از کندانس

- فیلتر هوا از نوع الومینیومی قابل شستشو

- مجهز به کلید تنظیم چند وضعیتی فن کوئل

- مجهز به شیر هواگیری در مسیر خروجی اب از کوئل

- بدنه خارجی تماما ساخته شده از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توضیحات:

فن کویل کاستی 4 عدد و فن کویل زمینی (400 cfm) 3 عدد و فن کویل زمینی(600 cfm) 1عدد