دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

بیمارستان امام رضا(ع) ایوان

برنامه سم پاشي ،کنترل حشرات و جوندگان

بیمارستان امام رضا(ع) ایوان

1405

با هدف كاهش حشرات و جانوران موذي

با رويكرد حفظ محيط زيست و ايمني بيمار

| تصويب كننده | تاييد كننده | تهيه كنندگان |
| --- | --- | --- |
| دکتر فاطمه عسکری (رياست بيمارستان) | صوفی جمالی (مدیر بیمارستان) | مالک رستمی (كارشناس بهداشت محيط) مهدی سلیمانی (كارشناس بهداشت محيط ) |

كد سند:

برنامه سم پاشي بیمارستان امام رضا(ع) ایوان

| روش مورد استفاده | برنامه زماني سم پاشي |  |  |  | محل سم پاشي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زمستان | پاييز | تابستان | بهار |  |
| استفاده از سموم مورد تاييد وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات براي سطوح، كف و كفشوي ها به روش اسپري با دستگاه سم پاشي با تاكيد بر قفسه ها . زير پالت ها و درز هاي موجود. همچنين در اين واحد از روش طعمه مسموم و تله گذاري براي كنترل وجود احتمالي جوندگان و جانوران موذي استفاده مي شود |  |  |  |  | انبار ، لنژري و آشپزخانه |
| استفاده از سموم مورد تاييد وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات براي سطوح، كف و كفشوي ها به روش اسپري با دستگاه سم پاشي با تاكيد بر زير تخت ها و لبه اي ديوار ها |  |  |  |  | بخش هاي بستري و دیالیز |
| استفاده از سموم مورد تاييد وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات براي سطوح، كف و كفشوي ها به روش اسپري با دستگاه سم پاشي |  |  |  |  | اورژانس و بخش هاي درماني |
| استفاده از سموم مورد تاييد وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات براي محوطه به روش مه پاشي با تاكيد بر درختان ميوه . باغچه ها و منهول هاي فاضلاب براي كنترل وجود احتمالي جوندگان در محوطه از روش طعمه مسموم و تله گذاري نيز استفاده ميگردد و همچنین ساختمان فوریت های پزشکی و اطراف آن |  |  |  |  | محوطه کلی بیمارستان به همراه پایگاه فوریت های پزشکی |
| استفاده از سموم مورد تاييد وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات براي سطوح، كف به روش اسپري سموم بصورت متمركز |  |  |  |  | بخش اداري و خوابگاه پزشکان |

احتياطات ايمني در سم پاشي بيمارستان

#### قبل از سمپاشی:

- محيط بيمارستان توسط مسئول فني شركت سم پاشي و كارشناس بهداشت محيط مورد بازرسي قرار گرفته تا نياز سموم، نوع سموم و روش مورد استفاده برآورد  و مورد ارزيابي قرار گيرد

- سموم تهيه شده از ليست سموم مورد تاييد وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفظ نباتات مي باشد تا كمترين تاثير بر روي محيط زيست و انسان را داشته باشد

- احتياطات لازم در خصوص نوع استفاده از سموم و روش هاي سم پاشي در قسمت هاي خاص مانند اورژانس و بخش هاي بستري مورد بحث قرار ميگيرد و راه كار مناسب انتخاب ميگردد.

- احتياطات لازم در رابطه با وجود بيماران با شرايط خاص و حساس به سموم بررسي گردد و در صورت نياز تدابيري انديشيده شود

- نیازهای لوازم حفاظتی مورد بررسي قرار مي گيرد و مطابق ميزان مصرف تهيه مي گردد

- زمان سم پاشي و پرسنل دخيل در امر سم پاشي مشخص گردد

- فقط به میزان مورد نیاز سم تهيه ميگردد زيرا ممكن است در صورت وجود مازاد و نگهداری طولانی مدت از اثر بخشی آن کاسته نشود

- . در صورت وجود مخازن و استخر هاي آب سطح آنها پوشيده گردد

- آموزش هاي لازم به مسئولين واحد ها و افراد موجود در محيط داده شود

- هماهنگي هاي لازم با واحد هاي درماني انجام شود تا در صورت بروز مسموميت آمادگي درماني لازم وجود داشته باشد.

در طول  سم پاشي:

- در طول سمپاشی شلوار بلند، پیراهن آستین بلند، دستکش، جوراب و کفش پوشيده شود. در صورت نیاز به لوازم حفاظتی خاص شامل ماسک و کفشهای غیر قابل نفوذ حتماً از آنها استفاده شود.

- از پوشیدن کفش چرمی خودداری شود. چرا که کفش چرمی به راحتی سموم  را جذب کرده ولی به سختی شسته میشود.

- مراقب از چشمها، دهان و یا پوست انجام شود تا به محلول سموم آلوده نگردد.

- دستها قبل از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و یا استفاده از توالت کاملا با آب و صابون شسته شوند.

- از تنفس غبار سموم  خودداری شود و در صورت سمپاشی در فضای بسته پنجره ها باز باشند

- تا قبل از خشک شدن محل سمپاشی و یا خروج کامل غبار حاصل از آفتکش، افراد  را از محل دور نگه دارید.

- در زمان تهیه محلول سموم و مخلوط نمودن آن، در جهت موافق باد (یعنی بین جهت وزش باد و مخزن تهیه سم)بايد ايستاد.

- از سمپاشی در محلی که باعث آلودگی مواد غذایی، لوازم آشپزخانه و یا محل آماده سازی غذا گردد خودداری شود مگر آنکه اجازه این کار بر روی برچسب قوطی داده شده باشد.

- از سمپاشی در مناطقی که امکان تماس با آبهای سطحی ، منابع آب و زمین بدون پوشش را دارد خودداری نمود.

- توصیه های روی برچسب قوطی را برای روشهای سمپاشی رعایت کنید. در صورت عملی بودن به صورت نقطه ای و لکه ای سمپاشی گردد نه بطور یکنواخت و در تمامی سطوح. در صورتیکه سمپاشی در درزها و شکافها توصیه شده به صورت نوار باریکی سمپاشی گردد.

- هرگز سموم بیش از غلظت توصیه شده بر روی برچسب ظرف آن بکار برده نشود.

- تا حد ممكن در زماني كه حداقل پرسنل حضور دارند و تردد حداقل مي باشد سم پاشي انجام شود

- مكان هايي كه براي طعمه گذاري استفاده مي گردد  تا حد امكان دور از مسير هاي تردد بيماران و پرسنل باشد و از دسترس اين افراد خارج باشد

بعد از سم پاشي:

- دستها را سریعا پس از سمپاشی با آب تمیز و صابون شسته شود. و در کوتاه ترین زمان ممکن دوش گرفته شود

- تمامی پوشاکی ا که در زمان تهیه محلول سم و سمپاشی استفاده شده اند، سریعا با استفاده از مواد شوینده قوی شسته و در آفتاب خشک شوند

- سموم تنها در ظروف اصلی خود نگهداری  شوند و آنها را از مواد خوردني و آشاميدني دور و در کشوهای قفل دار نگهداری شوند

- ظروف خالی سموم بر اساس توصیه روی برچسب و توصیه های مقامات مسئول امحاء ميگردد.

- در صورت بروز هر گونه مسموميت در بيماران يا پرسنل بلافاصله به پزشك مراجعه گردد

- از عدم وجود حشرات و حيوانات موذي اطمينان حاصل كنيد و در صورت روئيت مجدد لگه گيري توسط شركت مجري صورت گيرد.

- كليه تجهيزات سم پاشي دور از دسترس كليه بيماران و پرسنل قرار گيرد و در اتاق مناسبي نگه داري شود

پيشنهادات كاربردي:

1.تا حد امكان از روش هاي تلفيقي استفاده شود

2. بهسازي در اولويت مي باشد براي مثال مي توان از توري هاي درب و پنجره استفاده كرد. زير درب هاي ورودي تا حد ممكن به زمين نزديك باشد تا از ورود حيوانات موذي جلوگيري به عمل آيد.

3. كليه چاه هاي فاضلاب و منهول ها  داراي درب مناسب باشند

4. كليه كف شوي ها مجهز به توري مناسب باشند تا از ورود حشرات و جانوران موذي جلوگيري شود

5. كليه درز ها و شكاف ها پر شوند و بهسازي انجام شود

6. براي درب هاي اصلي از پرده هاي بادي استفاده شود تا از ورود مگس و حشرات مزاحم جلوگيري شود

7. كانال هاي كولر و اگزوزفن هاي پشت بام داراي در پوش مناسب باشند

8. تا حد ممكن از درب هايي استفاده شود كه خاصيت بسته شدن خود به خودي داشته باشند

فهرست سموم مجاز كشور جهت مبارزه با آفات، حشرات و جانوران موذي

منبع: ليست سموم مجاز كشور – انتشارات سازمان حفظ نباتات

| رديف | نام عمومي | كلاس | گروه | فرمولاسيون ثبت شده در ايران | نام تجاري | موارد مصرف | پادزهر | Acute oral L.D.Z.O for Rat mg/Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آلترين Allethrin | حشره كش | پايروتروئيد | Ec25%1 TB%15 | Pynamin | حشره كش خانگي | پادزهر اختصاصي ندارد | 585 |
| 2 | بنديو كارب Bendiocarb | حشره كش | متيل كاربامات | Wp%802 | فايكام | حشره كش خانگي | سولفات آتروپين | 40156 |
| 3 | بيو آلترين Bio allethrin | حشره كش | پايروتروئيد | L%0/223 | بيوآلترين | حشره كش خانگي | پادزهر اختصاصي ندارد | 1042 |
| 4 | بيورسمترين Biores methrin | حشره كش | پايروتروئيد | L%o1 | - | حشره كش خانگي | پادزهر اختصاصي ندارد | 7070 |
| 5 | پرمترين Per methrin | حشره كش | پايروتروئيد | Wp%25 %o/5 | كوپكس | حشره كش خانگي | پادزهر اختصاصي ندارد | 4304000 |
| 6 | پروپكسور Propoxur | حشره كش | كاربامات | B%14 P%15 EC %25 Spray %2%1 | بايگون | حشره كش خانگي | پادزهر اختصاصي ندارد | 50 |

EC1 :مايع امولسيون شونده

WP1 :پودر با قابليت تر شوندگي

L3 : مايع

B1 : طعمه

O5 : پودر

| توضيحات |  | چك ليست ارزيابي اثر بخشي سم پاشي و كنترل جوندگان موذي | R |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ● | آيا كليه قسمت هاي واحد مربوطه به درستي سم پاشي شده است؟ | 1 |
|  | ● | آيا مبارزه شيميايي باسموم بهداشتي انجام شده است؟ | 2 |
|  | ● | آيا محل هاي سم پاشي شده فاقد بوي بد مي باشد و لاشه ها و اجساد حشرات به درستي جمع آوري شده است؟ | 3 |
|  | ● | آيا سم پاش از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده كرده است ؟ | 4 |
|  | ● | آيا امر طعمه گذاري حيوانات موذي به درستي انجام شده و موثر واقع شده است؟ | 5 |
|  | ● | آيا از وسايل وتجهيزات سمپاشي وطعمه گذاري به درستي استفاده شده است؟ | 6 |
|  | ● | آيا ممنوعيت احتياطات مربوط به آلودگي آب و مواد غذايي در همه مكان ها به درستي رعايت شده است ؟ | 7 |
|  | ● | آيا در قسمت هاي انبار وآشپزخانه سم پاشي موثر انجام شده واثري از اجساد حشرات وجود دارد؟ | 8 |
|  | ● | آيا اثري از اجساد حشرات در منهول هاي فاضلاب وجود دارد ؟ | 9 |
|  | ● | آيا وضعيت حشرات و آفات روي درختان مطلوب مي باشد؟ | 10 |
|  | ● | اثري از حشرات و حيوانات موذي زنده در هيچ بخشي مشاهده نمي شود؟ | 11 |
|  | ● | آيا باقي مانده سموم و باطل هاي ظروف سم به درستي مديريت شده است ؟ | 12 |
|  | ● | هيچ شكايتي حتي به صورت موردي از وجود حشرات و حيوانات موذي گزارش نشده است؟ | 13 |
|  | ● | آيا بخش ها و واحد هاي درماني و اداري عاري از مگس و انواع حشرات مي باشند؟ | 14 |
|  | ● | هيچ موردي از مسموميت بيماران و پرسنل گزارش نشده است . | 15 |