شرح کار پارتیشن اداری ستاد منطقه البرز

موضوع: طراحی، تأمین مصالح، ساخت، حمل و نصب پارتیشن اداری در ساختمان منطقه البرز  واقع د رمیدان طالقانی خیابان طالقانی شمالی جنب فرمانداری ویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

- الزامات عمومی کلیه عملیات اجرایی باید مطابق مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌های فنی و دستورالعمل‌های ایمنی   انجام شود. پیمانکار موظف است پیش از شروع کار، نسبت به بازدید دقیق محل، برداشت ابعاد، بررسی تأسیسات و ارائه نقشه‌های اجرایی اقدام و تأییدیه کتبی کارفرما را اخذ نماید. هرگونه مغایرت احتمالی با وضع موجود قبل از اجرا باید کتباً اعلام گردد؛ در غیر اینصورت مسئولیت کامل بر عهده پیمانکار خواهد بود.

- مشخصات فنی مصالح پروفیل‌های آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای، ضخامت و استحکام استاندارد. شیشه سکوریت استاندارد دارای تأییدیه کارخانه تولیدکننده، ضخامت حداقل  10 میلیمتر (حسب نقشه مصوب). یراق‌آلات درجه یک، ضدزنگ و دارای گارانتی معتبر. MDF با روکش ملامینه یا HPL با ضخامت استاندارد و لبه PVC صنعتی. کلیه متریال مصرفی باید نو، بدون عیب، دارای کیفیت یکنواخت و مورد تأیید کارفرما باشد.

- الزامات اجرایی اجرای دقیق مطابق نقشه‌های مصوب و رعایت تراز، شاقول و هم‌راستایی کامل. جلوگیری از هرگونه آسیب به کف، سقف، دیوار و تأسیسات موجود؛ در صورت بروز خسارت، جبران کامل بر عهده پیمانکار است. رعایت کامل اصول ایمنی، استفاده از نیروی کار ماهر و بیمه‌شده. جمع‌آوری نخاله‌ها و تحویل کارگاه در وضعیت کاملاً تمیز و آماده بهره‌برداری.

- تأسیسات وابسته هماهنگی کامل با واحد برق و IT جهت جانمایی پریزها، شبکه و تلفن. هرگونه تغییر در مسیر تأسیسات صرفاً با تأیید کتبی کارفرما مجاز است.

- طول پارتیشن 12 متر ارتفاع پارتیشن  2.66 متر و عرض 90 سانتی متر  شیشه سکوریت،  و 1.70 سانتی متر  MDF  وسایر نظرات احتمالی کارفرما.

- اجرای یک درب لولایی ورودی پارتیشن شامل پنل ترکیبی: بخش بالایی از شیشه سکوریت مات و بخش پایینی از MDF با ضخامت استاندارد ، نصب بر روی چهارچوب مربوطه با یراق آلات کامل ( لولا، دستگیره ، قفل و ضربه گیر).

- زمان‌بندی و تعهدات مدت اجرای پروژه از تاریخ ابلاغ: 15 روز. تأخیر غیرموجه مشمول جریمه روزشمار طبق شرایط عمومی قرارداد خواهد بود. پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را بدون مجوز کتبی کارفرما ندارد.

- تحویل و تضمین تحویل موقت پس از تأیید دستگاه نظارت و رفع کلیه نواقص احتمالی. ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام کار و تضمین کیفیت حداقل به مدت 6 ماه. در صورت مشاهده هرگونه عیب ناشی از اجرا در دوره تضمین، رفع آن بدون دریافت هزینه الزامی است.

- حضور در روز تعیین شده 17/04/1405   ساعت 11 صبح به عنوان سایت ویزیت اجباری، لذا عدم حضور به منزله ابطال قیمت پیشنهادی می باشد.

10-جهت هماهنگی اجرای پروژه در ساعت اداری با شماره09109011530 تماس حاصل فرمایید.