برآورد فاز دو المـان تونل نـوری دکوراتیو در مسیر پیاده راه سلامت

- تهیه مصالح و اجرای المان تونل نوری دکوراتیو متشکل شده از دو پروفیل آهنی با برشکاری ، جوشکاری پروفیل ها به یکدیگر با جوش CO2 ، خمکاری شده با ارتفاع اسمی تقریبی 5 متر و عرض تقریبی تونل 4 متر با تنه اصلی ساخته شده از لوله 4 اینج سنگین به متراژ تقریبی 2.5 متر و قوطی 6*6 ضخامت پروفیل 2.5 میلی متر به متراژ تقریبی با خم کاری 3 الی 4 متر به تعداد 25 عدد از هر کدام ، با رنگ آمیزی رنگ خودرویی شامل یک لایه ضد زنگ و رنگ اصلی سازه برای تمامی پروفیلها به رنگ پیشنهادی کار فرما

- تهیه و اجرای مبله گلدانی پائینی پایه به ارتفاع تقریبی1 متر با گلویی مخصوص سایز لوله های درخواستی ( عکس و مشخصات به پیوست ، ترجیحا تولیدی شرکت حسام صنعت و کوه نور و نورو تابان ) به تعداد 25 عدد

- تهیه مصالح و اجرای صفحه فلزی 30*30 (10میلی ) به تعداد 25 عدد همراه با بلت نمره 14 ، جوشکاری و برشکاری  در محل ، حفاری محل فنداسیون ها و جمع آوری نخاله ها و بتن ریزی ( با مصالح ) محل صفحه به ابعاد 60*60*70 به تعداد 25 عدد ، جوشکاری با لچک به ضخامت 5 میلی به تعداد مورد نیاز بر حسب تعداد پایه های اجرایی در محل کار

- تهیه مصالح ، اجرا و نصب ریسه پیکسل 4 سانتی 12 ولتی با جعبه سر خود nrf  (عکس به پیوست ) RGB فول کالر برنامه پذیر با جعبه سرخود به تعداد 25 عدد 30 شعله ( 750) با ریل الومینیومی plt مخصوص جهت نصب پیکسلها بر روی سازه آهنی به متراژ پیکسلها ، به طرح و افکتهای انتخابی کارفرما با LED  درجه یک و روشنائی و طول عمر بالا ، رنگ حباب سفید با عایق پلی کربنات مخصوص و  UV ضد آفتاب درجه حفاظت ip 67 ضد آب مقاوم در برابر سرما و گرما و نور خورشید ، به همراه تمامی مطعلقات و اقلام مورد نیاز  جهت نصب ریسه ها در سازه فلزی موجود

- تهیه مصالح و اجرای کابل مسی 0.75*3 به متراژ 400 متر همراه با داکت مخصوص فلزی یا پلی اتلین یا فلکسی جهت انتقال کابل مابین سازه تونل به متراژ کابل ، کابل نمره 25*3 آلومینیومی به متراژ 600 متر به همراه حفاری مسیر برق به متراژ 600 متر با اجرای ماسه بادی و آجر بر روی و زیر کابل با تسطیح مسیرحفاری و جمع آوری نخاله مسیر اجرای تونل نوری ( در صورت حفاری مسیر کف پوشها ، استفاده ار دژبر و کاتر جهت برش آسفالت و اصلاح مسیر برعهده پیمانکار می باشد )

- تهیه مصالح و نصب و مونتاژ کامل تابلو برق کنترل اصلی به تعداد مورد نیاز برای راه اتدازی المان با پایه فلزی به همراه کنتاکتور و فیوز و ساعت نجومی شیوا امواج و پاور سوئیچینگ و تمامی مطعلقات لازم جهت راه اندازی و برنامه پذیری پیکسلها

- تهیه و اجرای 1 عدد چاه ارت حفاری به قطر 70سانتی متر و به عمق 2 الی 5متر( حسب دستگاه نظارت ) استفاده از میله ارت ، بنتونیت اکتیو به مقدار 10 کیلو ،نمک 10 کیلو ، جی ار ام  10 کیلو ، استفاده از خاک نرم جهت پر کردن چاه بعد از عملیات ، کابل مسی نمره 16 بدون روکش به متراژ 15 متر ، لوله پلیکا 2 اینج 2 متر و تمامی موارد لازم جهت اجرای چاه ارت به همراه نصب ارت سازه اصلی

* مدت اجرای پروژه 20 روز کاری تعیین میگردد

* گارانتی معتبر 24 ماهه محضری برای سازه های آهنی و تمامی اقلام نورپردازی شامل تعمیر و تعویض توسط پیمانکار ارائه خواهد شد.

* قیمت دهنده تاکیدا و بایستی شرکت حقوقی بوده و شخص نباشد و حتما 3 کار اجرایی مشابه ، اساسنامه کاری شرکت در حوزه برق و الکترونیک را در زمان قیمت دهی ارائه نماید.

*** کلیه امورات با مصالح وصفر تا صد مراحل اجرایی به عهده پیمانکار میباشد ***