شرايط اختصاصي HSE

پکیج الزاماتHSE  شارژ کپسول آتش نشانی

الزامات HSE در شرايط خصوصي پيمان

ماده 1 - تجهيزات ماشين آلات ، لوازم و نيروي انساني HSE

ليست رديف هاي مقادير خدمات و فعاليتها ، ماشين آلات ، دستگاهها و لوازم تجهيزات غيرمصرفي ، مواد و مصالح و لوازم و تجهيزات مصرفي ، نيروي انساني و كليه نيازمنديهاي اجراي الزامات و رويه هاي نظام مديريت HSE اختصاصي پيمان به شرح جداول ذيل مي باشد :

الف ) جدول شماره (1)

فهرست حداقل لوازم و تجهيزات مصرفي مورد تعهد پيمانكار جهت الزامات ورويه هاي HSE اختصاصي

| رديف |  | شرح اقلام | تعهد تأمين |  | تعهد هزينه |  | قيمت واحد | تعداد |  | مبلغ | مشخصات فنی / استاندارد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | كارفرما | پيمانكار | كارفرما | پيمانكار |  |  |  |  |  |
|  |  | كلاه ايمني |  | √ |  | √ |  | 2 |  |  | مطابق با استاندارد2003 -ANSI-Z89.1 یا EN397 یا BS5240..87 و دارای چانه بند- به رنگ زرد |
|  |  | كفش ايمني |  | √ |  | √ |  | 2 |  |  | ساق بلند- تزریقی کفی از جنس TPU با مقاومت سایشی و لغزشی و با ویژگی عایق الکتریکی - رویی تمام چرم گاوی با ضخامت حداقل 2 میلی متر و توئی تمام چرم بزی - سر پنجه از جنس کامپوزیت مقاوم با استاندارد ملی – هر فرد دو جفت |
|  |  | دستكش كار |  | √ |  | √ |  | 20 |  |  | رویه شمعی، ضد آب |
|  |  | البسه كار |  | √ |  | √ |  | 4 |  |  | از جنس با ترکیب الیاف 70 درصد کتان و 30 درصد پلی استر |
|  |  | ملحقات جعبه كمكهاي اوليه |  | √ |  | √ |  | 1 |  |  | دارای کیفیت استاندارد با نظر نماینده کارفرما |
| جمع كل : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

توضيح : متناسب با هر نوع فعاليت وعمليات اجرايي ودرصورت افزايش نفرات پيمانكار مي بايست به تعداد نفرات تهيه گردد.

ب) جدول شماره (2)

فهرست حداقل فعاليتهاي ، مسئوليتها و خدمات مورد تعهد پيمانكار HSE اختصاصي

| رديف | شرح اقلام | تعهد تأمين |  | تعهد هزينه |  | قيمت واحد | تعداد | مبلغ | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | كارفرما | پيمانكار | كارفرما | پيمانكار |  |  |  |  |
| 1 | خدمات آموزش HSE |  | √ |  | √ |  | - |  |  |
| 2 | خدمات معاينات دوره ای و بدو استخدام به تعداد نفرات پیمان |  | √ |  | √ |  | 2 نفر |  | کل نیروهای پیمان اعم از بلند مدت و کوتاه مدت(کارگران روز مزد) عطف به ماده 28-1-15 هزینه بر عهده پیمانکار می باشد |
| 3 | اجرای مانور، تهیه مستندات |  | √ |  | √ |  | 1 |  |  |
| جمع كل : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ج) جدول شماره (3)

فهرست حداقل ماشين آلات ، لوازم و تجهيزات غير مصرفي مورد نياز جهت الزامات و رويه هاي HSE اختصاصي و عمومي

| رديف | شرح اقلام | تعهد تأمين |  | تعهد هزينه |  | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | كارفرما | پيمانكار | كارفرما | پيمانكار |  |
| 1 | آمبولانس |  | √ |  | √ | هماهنگي با اولين مركز سرويس دهي |
| 2 | تجهيزات نجات |  | √ |  | √ | هماهنگي با هلال احمر |
| 3 | تجهيزات درمانگاه (برانكارد ، تخت بستري و ...) |  | √ |  | √ | هماهنگي با اولين مركز سرويس دهي |
| 4 | جعبه كمكهاي اوليه |  | √ |  | √ | به تعداد 2 اکیپ کاری |

توضيح : تأمين كليه ماشين آلات ، لوازم و تجهيزات غيرمصرفي مورد نياز جهت اجراي الزامات و رويه هاي HSE اختصاصي و عمومي در كليه مراحل اجراي قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد. و بایستی و پیمانکار هزینه های مذکور را در ضریب پیشنهادی خود منظور نماید .

د) جدول شماره (4)

فهرست حداقل نيروي انساني مورد نياز جهت اجراي الزامات و رويه هاي HSE اختصاصي و عمومي

| رديف | سمت سازماني | تعداد | حداقل تجربه | حداقل مدرک تحصیلی | تعهد تأمين |  | تعهد هزينه |  | تعداد | مبلغ | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | كارفرما | پيمانكار | كارفرما | پيمانكار |  |  |  |
| 1 | مسئول HSE كارگاه | 1 | 5 سال | حداقل لیسانس HSE |  | √ |  | √ | 1 |  | نماينده HSE نمي بايست در پروژه ، شغل ديگري داشته باشد. ( حداقل حقوق بر اساس پایه اداره کار) گرايش های ايمني- رشته هاي بهداشت حرفه اي / صنعتي- تا 5 نفر خود پیمانکار با داشتن صلاحیت می تواند نماینده HSE باشد. |
| جمع كل : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**پيمانكار موظف است عطف به مفاد مندرج در شرايط خصوصي پيمان (ماده مربوط به بيمه تأمين اجتماعي و قوانين كار)  به همراه صورت وضعيت هاي ارسالي به  امور HSEمدارك ذيل را در خصوص نماينده HSE  پيوست نمايد :

1 - قرارداد في مابين مسئول HSE و پيمانكار (يكبار در اول پيمان كافي است.)

2 - كپي ليست بيمه تامين اجتماعي (ماهانه)

| ذ )جدول شماره ( 5 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| دوره هاي آموزشي تخصصی توجيهي HSE |  |  |  |
| رديف | نام دوره | كد دوره | مدت زمان برگزاري |
|  | TBM کفایت میکند | - | - |

ماده2 - مخاطرات ريسك ها مستندات و جداول مخاطرات و تضمين برآورد اوليه سطح ريسك اجراي موضوع پيمان به شرح جداول ذيل مي باشد .اين جداول صرفأ به منظور آگاهي اوليه پيمانكار از مخاطرات مرتبط بوده و شناسائي كامل خطرات و پيش بيني كنترل ريسك هاي پيمان بويژه آن دسته از مخاطرات كه ناشي از عملكرد تخصصي پيمانكار (همانند بكارگيري ماشين آلات / رويه هاي كاري خاص ) مي باشد به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.

جدول مخاطرات ريسك ها (نمونه اي از ريسكهاي شناسائي شده)

| رديف | فعاليت / خدمات | عادی | غیرعادی | اضطراری | مستقیم | غیرمستقیم | جنبه خطر عملياتي | علت ريسك | پیامد | روش هاي كنترل ريسك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جمع آوری و جابجایی کپسول ها | * |  |  | * |  | سقوط کپسول یا برخورد با افراد | سقوط کپسول | جراحت شکستگی و آسیب تجهیزات | استفاده از چرخ دستی و آموزش حمل ایمن |
| 2 | تخلیه فشار کپسول | * |  |  | * |  | آزاد شدن ناگهانی فشار | جراحت بدن | آسیب چشم و صورت | تخلیه در محل ایمن |
| 3 | باز کردن شیر و قطعات کپسول | * |  |  | * |  | پرتاب قطعات تحت فشار | خرابی کپسول | جراحت دست و صورت | اطمینان از تخلیه کامل فشار |
| 4 | شارژ گاز co2 | * |  |  | * |  | نشت گاز | خفگی و سرگیجه | مسمومیت افراد | تهویه مناسب |
| 5 | جابه جائي كالا | * |  |  | * |  | سقوط اجناس از ارتفاع | چيدمان نامناسب و كمبود فضاي چيدمان انبار | ضرر و زيان جزيي و قطع مختصر عمليات | رعايت دستورالعمل چيدمان |
| 6 | سقوط از ارتفاع | * |  |  | * |  | سقوط نفرات از ارتفاع | عدم استفاده از نردبان استاندارد | مرگ یا نقص عضو | استفاده از تجهیزات حفاظت فردی |
| 7 | نگهداري كالا | * |  |  | * |  | آتش سوزي | وجود مواد قابل اشتعال | ضرر و زيان شديد | استفاده از كپسول آتش نشاني در محل انبار |

توضيحات :

ارزيابي ريسك انجام شده توسط پيمانكار قبل از شروع بكار بايستي به تائيد نماينده HSE كارفرما برسد.

ماده 4 - جداول مصاديق مشمول اعمال جرائم و شرح اقدامات متقابل و جرائم در صورت عدم رعايت و اجراي الزامات HSE  عمومي و خصوصي :

پس از تعيين و اعلام مصاديق عدم انطباق / تخلف / قصور و استنكاف پيمانكار از اجراي الزامات و رويه هاي مديريت HSE توسط نماينده امور  HSEكارفرما ، اخطار جريمه اي مطابق جدول جرائم زير اعمال خواهد شد.دريافت اين جرائم نافي دريافت خسارت تأخير و خسارات مالي و جاني وارده به اموال و كاركنان و كارفرما نمي باشد.

| مصاديق مشمول جرائم | اقدام | شرح اقدام و جرائم |
| --- | --- | --- |
| مشاهده موارد محدود عدم انطباق جزئي HSE در عملكرد پيمانكار | تذكر كتبي | ابلاغ تذكر كتبي HSE بدون اعمال جريمه |
| مشاهده يك مورد عدم انطباق عمده HSE مشاهده موارد متعدد عدم انطباق جزئي HSE در عملكرد پيمانكار بروز حوادث جزئي ناشي از قصور / تقصير پيمانكار | اخطار اول | - اخطار جريمه اي - كسر 10 % از صورت وضعيت ماه جاري غير قابل برگشت |
| مشاهده موارد متعدد عدم انطباق عمده HSE در عملكرد پيمانكار بروز حوادث ناتوان كننده ناشي از قصور / تقصير پيمانكار | اخطار دوم | - اخطار اول قراردادي فسخ پيمان - كسر 15% از صورت وضعيت ماه جاري غيرقابل برگشت - ارجاع پرونده پيمانكار به مديرعامل شركت |
| ضعف عمده در نظام HSE پيمانكار و بروز حوادث منجر به فوت ناشي از قصور / تقصير پيمانكار | اخطار سوم | - اخطار دوم قراردادي فسخ پيمان - كسر 30% از صورت وضعيت ماه جاري غير قابل برگشت - ارجاع پرونده به پيمانكار به مديرعامل شركت - عدم تمديد قرارداد - ارجاع پرونده پيمانكار به شركت اصلي و شوراي مركزي سلام |

جدول برخي مصاديق عدم انطباق شامل تخلف / قصور / استنكاف از اجراي HSE (عمده /جزئي )

| 1 | عدم تامين پرسنل HSE وعدم حضور درمحل پروژه به هنگام عمليات اجرايي | عمده |
| --- | --- | --- |
| 2 | عدم استفاده پرسنل پيمانكار از لوازم حفاظت فردي | عمده |
| 3 | مشاهده اعمال ناايمن و خطر ساز از كاركنان پيمانكار | عمده |
| 12 | عدم طرح و اجراي اقدام كنترلي براي ريسك هاي بارز شناسايي شده در طول پيمان | عمده |
| 13 | عدم وجود تجهيزات كمك هاي اوليه در هنگام عمليات اجرايي در محل پروژه | عمده |
| 14 | بروز بيماريهاي حاد و مزمن با اثرات برگشت ناپذير ناشي از عوامل زيان آور محيط كار | عمده |
| 15 | عدم انجام معاينات دوره اي | عمده |
| 16 | بروز مسمويتهاي ناشي از آب و غذاي ناسالم در محدوده مسئوليت پيمانكار | عمده |
| 18 | بروز حادثه در محدوده كاري پيمانكار، بروز انفجار /آتش سوزي عمده ناشي از قصور و تقصير پيمانكار | عمده |
| 20 | عدم توجه به تذكرات ومكاتبات وعدم همكاري با واحد ايمني | عمده |