سلام بیمارستان الزهرا در نظر دارد نسبت به خرید ست یورتروسکوپی با مشخصات زیر اقدام نماید

1-در صورتیکه کیفیت برند ارائه شده قبلا به تایید پزشکان این مرکز نرسیده باشد لازم است دو هفته در بیمارستان دمو و کیفیت بررسی و به تایید متخصیص مرکز برسد. در این صورت لازم است یک نامه درخواست دمو در مستندات پیوست شود.

2- مشخصات فنی ست یورتروسکوپ 9.8-8 فرنچ (بزرگسال) شامل:

لنز ریجید(سخت) باشد

طول کلی لنز: 600mm

طول کانال کار: 430mm

دید لنز نسبت به افق: 12 درجه

قطر داخلی لنز: 5 فرنچ

قطر خارجی لنز: 9.8-8 فرنچ

3- گارانتی بی قید و شرط یک ساله لنز

4- مجوز فروش بر اساس دستورالعمل های اداره کل تجهیزات پزشکی الزامی است

سلام بیمارستان الزهرا در نظر دارد نسبت به خرید ست نفروسکوپ با مشخصات زیر اقدام نماید

1-در صورتیکه کیفیت برند ارائه شده قبلا به تایید پزشکان این مرکز نرسیده باشد لازم است دو هفته در بیمارستان دمو و کیفیت بررسی و به تایید متخصیص مرکز برسد. در این صورت لازم است یک نامه درخواست دمو در مستندات پیوست شود.

2- مشخصات فنی ست نفروسکوپ با شیت ۲۴ فرنچ شامل:

لنز ریجید(سخت) باشد

لنز ۲۰ درجه و طول 224mm و قطر داخلی 3.5mm

شیت و ابتراتور ۲۴ فرنچ

3- گارانتی بی قید و شرط یک ساله لنز

4- رعایت دستورالعمل های زنجیره تامین اداره تجهیزات پزشکی الزامی می باشد