مشخصات مانیتور علائم حیاتی

- دارای صفحه نمایش حداقل  5/18 اینچ رنگی از نوع LED با رزولوشن بالا و قابلیت ضد ضربه و ضد خش

- دارای پروب کپنوگراف باشد

- دارای ترالی قابل حمل

- دارای ماژول های: Interface co2، 2ibp،resp، 2temp،nibp،spo2،gas

- دارای پروب کپنوگراف

- دارای استاندارد Ce اروپا

- دارای سه مد بزرگسال ،اطفال،نوزاد

- سه نوع فیلتر جهت حذف نویز کوتر و محیط

- دارای آلارم شنیداری و alarm recal

- حافظه نموداری و عددی 96 ساعته و ذخیره  فشار NIBP

- نمایش هفت لید بصورت همزمان و نمایش لید قطع شده

- توانایی نمایش 6الی8 منحنی و 10 پارامتر در یک صفحه نمایش

- تشخیص و حذف سیگنال pace maker

- قابلیت اتصال به شبکه سانترال مرکزی دستگاه سعادت

- دارای یک عدد کابل ecg 3 lead  یک عدد پراب spo2،یک عدد کاف شلنگ بزرگسال، یک عدد پراب temp پوستی باشد

- آپشن ها: دوازده لید ECG  ، رکورد حرارتی، قابلیت داشتن ICP  (فشار داخل جمجه) multigas analyzer (عمق سنج بیهوشی) ،BFA ، خروجی VGA ،تاچ اسکرین ، Cardiac output  ،اتصال به شبکه HIS  pacs  اتصال به wifi

- قابلیت اتصال به دستگاه سانترال سعادت

- شرکت در سامانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی (imed) ثبت باشد .

- دستگاه دارای مجوز از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشد .(دارای irc باشد)

- دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد .

- شرکت کارشناس فنی مقیم استان خوزستان داشته باشد.

- هزینه ارسال بار برعهده فروشنده می باشد .